ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И  ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Генеральные планы сельских поселений

Заветинского района Ростовской области

Муниципальный контракт от 06.10.2008 № 2-МК

Генеральный план Федосеевского сельского поселения

Заветинского района Ростовской области

Пояснительная записка

Том II

Обоснование предложений по территориальному планированию

12/6 - 08 – ГП-ПЗ-2

Ростов-на-Дону

2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И  ТЕРРИТОРИАЛЬНого РАЗВиТиЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Генеральные планы сельских поселений

Заветинского района Ростовской области

Муниципальный контракт от  06.10.2008 № 2-МК

Генеральный план Федосеевского сельского поселения

Заветинского района Ростовской области

Пояснительная записка

Том II

Обоснование предложений по территориальному планированию

12/6 - 08 – ГП-ПЗ-2

Директор                                                                                           Т.Г.Морозова

Главный архитектор проекта                                                             И.А.Ладыгина

Ростов-на-Дону

2011 г.

Состав авторского коллектива

Архитектурно–планировочная часть проекта

Главный архитектор проекта              						И.А.Ладыгина

Ведущий архитектор                                    					А.А.Буркун

Архитектор                                           						О.Н.Ищенко

Архитектор                                           						Л.Е.Лунякина

Экономическая часть проекта

Начальник отдела									Е.И.Ананьев

инвестиционных программ

Главный специалист                               						С.А.Орлинский

Ведущий специалист                             						К.Н.Мищенко

Специалист 1 категории                    						К.А.Евтишина

Специалист 2 категории                    						Е.Д.Осерская

Инженерная инфраструктура, транспорт, инженерная подготовка, вертикальная планировка территории

Начальник отдела инженерно-							Н.Б.Смирнов

транспортной инфраструктуры

Инженер										Д.С.Кеда

Инженер										А.Е.Дорошенко

Руководитель группы								Н.Ю.Зинченко

по инженерной подготовке и

вертикальной планировке территории

Инженер										Т.В.Рязанцева

Перечень основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Инженер										О.А.Банных

Проект выполнен в соответствии с действующими техническими нормативами, в том числе Ростовской области и  Градостроительным Кодексом РФ.

Состав проекта

Генеральный план Федосеевского сельского поселения Заветинского района

Ростовской области  (утверждаемая часть проекта)

Том I. Пояснительная записка.

Положения о территориальном планировании.

Генеральный  план  развития сельского  поселения (основной чертеж).

Обоснование генерального плана Федосеевского сельского поселения

Заветинского района Ростовской области.

Том II.  Пояснительная записка.

Обоснование предложений по территориальному планированию

Графические материалы по генеральному плану сельского поселения

1.Ситуационный план расположения сельского поселения на территории муниципального района,  М 1: 100 000;

2.План современного использования территории (опорный план) с отображением границ земель различной категории М 1:25 000;

3.Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения  М 1:25 000;

4.Генеральный план развития сельского поселения (основной чертеж);

5.Схема планируемых границ функциональных зон  М 1:25 000;

6.Схема градостроительного развития системы общественных центров сельского поселения и размещения учреждений и предприятий обслуживания, схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма М 1:25 000;

7.Схема градостроительной реорганизации производственных территорий, схема транспортной инфраструктуры М 1:25 000;

8.Схема водоснабжения и канализации, схема энергоснабжения и связи, схема теплоснабжения, схема газоснабжения  М 1:25 000.

По схемам  генеральных планов населенных пунктов –

9. с. Федосеевка

10. х. Воротилов

11. с. Свободное

9.1 - 10.1 Планы современного использования территорий (по каждому населенному пункту) М 1:5000;

9.2 - 10.2 Схемы генерального плана, схемы планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и схемы размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства (по каждому населенному пункту)      М 1:5000;

9.3 - 10.3 Схемы инженерной подготовки и благоустройства территории 	         (по каждому населенному пункту) М 1:5000;

Пояснительная записка

Том II

Обосновывающая часть

| Раздел | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о территории Федосеевского сельского поселения | 9 |
| 1.1 | Историческая справка | 9 |
| 1.2 | Географическое положение | 16 |
| 2 | Природно-ресурсный потенциал | 18 |
| 2.1 | Климат | 18 |
| 2.2 | Инженерно-геологическая оценка территории Федосеевского сельского поселения | 19 |
| 2.2.1 | Гидрогеологические условия | 20 |
| 2.2.2 | Физико-механические характеристики грунтов | 20 |
| 2.2.3 | Специфические грунты | 20 |
| 2.3 | Рельеф | 20 |
| 2.4 | Гидрография | 21 |
| 2.5 | Минерально-сырьевые ресурсы | 22 |
| 2.6 | Земельные ресурсы. Земельный фонд | 22 |
| 2.6.1 | Почвенные ресурсы | 22 |
| 2.6.2 | Оценка сельскохозяйственных земель | 22 |
| 2.7 | Растительность и животный мир | 23 |
| 2.8 | Ландшафтно-рекреационный потенциал | 25 |
| 2.9 | Особо охраняемые природные территории и памятники природы | 27 |
| 2.10 | Оценка туристско-рекреационного потенциала | 30 |
| 2.11 | Система зеленых насаждений | 32 |
| 2.11.1 | Зеленые насаждения общего пользования | 32 |
| 2.11.2 | Зеленые насаждения ограниченного пользования | 33 |
| 2.11.3 | Зеленые насаждения специального назначения | 34 |
| 3 | Комплексный анализ современного состояния территории и основных проблем поселения. Основные решения генерального плана | 34 |
| 3.1. | Анализ современного территориального развития | 34 |
| 3.1.1 | Система расселения | 34 |
| 3.1.1.1 | Типология селений и их расселения | 34 |
| 3.1.1.2 | Типология сельского расселения | 37 |
| 3.2 | Анализ реализации ранее выполненной градостроительной документации и существующего положения с. Федосеевка, х. Воротилов и с. Свободное | 39 |
| 3.3 | Оценка социально-экономического состояния сельского поселения. Перспективы экономического развития | 43 |
| 3.3.1 | Население | 43 |
| 3.3.2 | Трудовые ресурсы | 46 |
| 3.3.3 | Сфера экономики | 47 |
| 3.3.4 | Жилищный фонд | 53 |
| 3.4 | Система культурно-бытового обслуживания | 54 |
| 3.4.1 | Здравоохранение и социальное обслуживание | 55 |
| 3.4.2 | Образование | 56 |
| 3.4.3 | Культура | 57 |
| 3.4.4 | Физическая культура и спорт | 58 |
| 3.4.5 | Бытовое обслуживание | 59 |
| 3.4.6 | Административно-управленческие учреждения | 59 |
| 3.4.7 | Учреждения коммунального обслуживания | 59 |
| 3.5 | Комплексная оценка территории | 65 |
| 3.5.1 | Система планировочных ограничений на территории Федосеевского сельского поселения | 65 |
| 4 | Предложения по территориальному развитию Федосеевского сельского поселения | 73 |
| 4.1 | Территориально-планировочная организация поселения | 73 |
| 4.1.1 | Архитектурно-планировочная организация территории | 73 |
| 4.1.2 | Архитектурно-планировочная организация территории населенных пунктов Федосеевского сельского поселения | 75 |
| 4.1.3 | Проектные предложения по изменению черты населенных пунктов | 78 |
| 4.2 | Функциональное зонирование территории | 79 |
| 5 | Транспортная инфраструктура | 89 |
| 5.1 | Анализ существующего положения. | 89 |
| 5.1.1 | Улично-дорожная сеть | 90 |
| 5.1.2 | Транспорт и транспортная инфраструктура. Автомобильный транспорт | 91 |
| 5.1.3 | Железнодорожный транспорт | 93 |
| 5.1.4 | Транспортная инфраструктура. | 93 |
| 5.2 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры | 93 |
| 5.2.1 | Дорожная сеть поселения и населенных пунктов | 93 |
| 5.2.2 | Транспортная инфраструктура | 94 |
| 6 | Инженерно-техническая инфраструктура | 95 |
| 6.1 | Анализ существующего положения | 95 |
| 6.1.1 | Водоснабжение | 95 |
| 6.1.2 | Водоотведение | 97 |
| 6.1.3 | .Газо - и теплоснабжение | 97 |
| 6.1.4 | Электроснабжение | 98 |
| 6.1.5 | Системы связи | 101 |
| 6.2 | # Проектные предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения. | 102 |
| 6.2.1 | Водоснабжение | 103 |
| 6.2.2 | Хозяйственно-бытовая канализация | 106 |
| 6.2.3 | Газо- и теплоснабжение. | 107 |
| 6.2.4 | Электроснабжение | 108 |
| 6.2.5 | Системы связи | 109 |
| 7 | Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории | 110 |
| 7.1 | Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории | 111 |
| 7.1.1 | Вертикальная планировка | 111 |
| 7.2 | Защита от опасных физико-геологических процессов | 112 |
| 7.2.1 | Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия | 112 |
| 7.2.2 | Защита от ветровой дефляции | 113 |
| 7.2.3 | Подготовка просадочных территорий | 113 |
| 7.3 | Благоустройство искусственных водоемов | 113 |
| 7.4 | Агролесомелиорация | 113 |
| 8 | Санитарная очистка территории | 114 |
| 9 | Мероприятия по охране окружающей среды | 116 |
| 9.1 | Атмосферный воздух | 116 |
| 9.2 | Поверхностные и подземные воды | 117 |
| 9.3 | Почвы | 117 |
| 9.4 | Электромагнитная обстановка | 118 |
| 9.5 | Радиационная обстановка | 118 |
| 9.6 | Шумовая обстановка | 118 |
| 10 | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 124 |
| 10.1 | Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 126 |
| 10.2 | Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на территорию Федосеевского сельского поселения | 127 |
| 10.3 | Перечень источников ЧС техногенного характера на территорию Федосеевского сельского поселения, а также вблизи указанной территории | 130 |
| 10.4 | Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на территории Федосеевского сельского поселения (при наличии данных источников ЧС) | 135 |
| 10.5 | Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 136 |
| 10.6 | Мероприятия по защите территории от опасных природных процессов | 139 |
| 10.7 | Мероприятия по предупреждению ЧС техногенного характера (предусмотренные генпланом) | 140 |
| 10.8 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | 143 |
| 10.9 | Вопросы местного значения поселения области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 146 |
| 10.10 | Перечень мероприятий по снижению риска возникновения ЧС и уменьшению последствий их воздействия | 147 |
| 11 | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия и памятников археологии. | 148 |
| 11.1 | Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории Федосеевского сельского поселения объектами культурного наследия | 151 |
| 11.2 | Зоны охраны объектов культурного наследия | 152 |
| 12 | Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана | 154 |
| 13 | Правовая база, используемая при разработке проектной документации | 158 |
| 14 | Приложения. Исходно-разрешительная документация | 160 |

# 1. Общие сведения о территории Федосеевского сельского поселения

  - 1.1. Историческая справка

В истории хозяйственного освоения Федосеевского сельского поселения выделяется ряд специфических периодов.

Первый период – доисторический, не идентифицированный по этнической принадлежности, но оставивший свои следы в виде археологических памятников и курганов. В древности низовья Дона были частью Дикого поля, не имевшего оседлого населения. Богатые и неиспользуемые кормовые и пищевые ресурсы привлекали кочевников-скотоводов ещё до нашей эры. Они занимались животноводством, охотой и рыболовством.

Второй период включает длительную эпоху поочерёдного проживания на землях поселения около двух десятков кочевых и полукочевых этносов прошлых времён, часто сменявших или вытеснявших друг друга. От этого длительного периода в Сальских степях осталось мало следов: из артефактов – лишь курганы-могильники, из нематериальных следов – топонимика кочевых народов.

Третий период включает XVI век «безвременья», когда после ухода улусов Золотой Орды в Азию в начале XVIв. (1502г.) и вплоть до начала XVIIв. земли Федосеевского поселения в верховьях р.Загиста не пользовались спросом и поэтому не имели населения.

Четвёртый период включает эпоху проживания кочевников-калмыковвXVII-XIXвв.

Калмыки пришли из Джунгарии (северо-запад Китая) в Россию, в пределы Южной Сибири, в конце 16в. (с 1574г.). В начале 17 века они откочевали в низовья Яика (Урала), Волги и Дона. В 1657г. процесс вхождения калмыцких родов в состав России был завершён. В 1664г. было создано Калмыцкое ханство. Образование первого Донского поселения калмыков датируется 1694 годом, когда они обрели статус казачества. Официально земли для них начали выделять с 1710г. Большинство водных объектов на этой территории области имеют калмыцкие названия.

Из-за усиления налогового гнёта со стороны правительства России и под нажимом Китая три четверти калмыцкого населения России, проживавшего тогда на Яике, в 1771г. покинули страну и вернулись в Китай.

Вследствие этого в России Калмыцкое ханство по Указу Екатерины II в октябре 1771г. было упразднено, а его земли передали Астраханской губернии. После визита старейшин оставшихся в России калмыцких родов к императору Павлу I междуречье Волги и Дона в соответствии с Указом Павла I в 1800г. было передано оставшимся калмыкам для кочевья.

С 1803г. в состав Войска Донского на его юго-восточной окраине входили и калмыцкие кочевья, включавшие, в частности, и земли нынешнего Заветинского района. Стационарных селений здесь почти не было. В 1806г. был учреждён Калмыцкий округ с центром в селении Карачеплакском (г.Пролетарск).

По степным речкам недалеко от торгового тракта начали оседать кочевники-калмыки и русские крестьяне - выходцы из центральной России. Так образовались хутора (у калмыков - хутуны) Яман-Сала, Сукта (ныне - Свободное), Хара-Усун и Джимгин-хутор. Среди калмыков-поселенцев богатый скотовод Джимгин основал Джимгин-хутор на реке Загиста.

В журнале Областного правления Войска Донского от 15.04.1882г. упоминается  положение военного Совета от 26.03.1880г., на основании которого из 13 калмыцких сотен было образовано 7 калмыцких станиц в долинах ряда левобережных притоков  р.Сал. В 1884г. в составе Области Войска Донского из калмыцких кочевий был образован 8-й округ – Сальский – с центром в ст.Великокняжеской (г.Пролетарск).

Калмыки не создавали курганов-могильников, но топонимика в поселении (гидронимы, урочища) до сих пор включает калмыцкие названия.

Пятый период связан с заселением земель оседлым населением славян-переселенцев, и в том числе – донскими казаками.

После установления на Руси в ХVI-ХVIIвв. крепостного права многие крестьяне  центральных районов страны бежали от крепостного гнёта на окраины, в том числе и на Дон, включая междуречье Сала и Маныча. С середины ХVIв. на Дону растёт число беглых крестьян, ставших казаками. В 1768г. на карте России появляется Земля (с 1870г. – Область) Войска Донского. В 1793г. были впервые определены её границы. В 1818г. возникла первая землянка русских переселенцев-казаков на месте села Заветное. Всер. 20-х гг., а затем - в 40-е гг. ХIХв. к ним прибавились переселенцы из Воронежской губернии. В 1838г. прибыли переселенцы  из Черниговской, а в сер. ХIХв. – из Полтавской  и далее – из Харьковской губерний Украины.

В 40-е гг. ХIХв. через безымянный хутор на месте нынешнего с.Заветное прошел торговый тракт из Царицына на Манычские озёра в целях  доставки соли чумаками на Волгу для нужд рыбообработки.

Указом императора Николая I от 30.12.1846г. по тракту Царицын – Ставрополь было решено создать цепь  из 13 поселений (станиц), включив в их число и с.Заветное. В 1847г. комиссия выбрала пункты вдоль тракта для размещения новых станиц, включая уже существующую ст.Заветную. С апреля 1848г. произошло заселение этихстаниц казаками и иногородними. По степным речкам недалеко от торгового тракта начали оседать кочевники-калмыки и русские крестьяне - выходцы из центральной России. Обширные просторы, пресная вода все больше привлекали сюда переселенцев из российских губерний. Русские переселенцы селились в стороне от калмыков, создавая свои хутора. Река Загиста весной сильно разливалась и подтапливала обширные территории. Первые переселенцы селились первоначально в двух - трёх километрах  от будущего хутора в бараках. Несколько первых лет каждую весну они на территории хутора проводили наблюдение, на каком уровне проходит урез воды во время половодья. В дальнейшем жильё строили из самана. Жили общиной. Переселенцы совмещали животноводство с охотой и рыболовством. Вначале землю распахивали выборочно – вдоль рек в орошаемых поймах и долинах.

С середины XIXв. произошло заселение новых станиц донскими казаками и иногородними из южных губерний России и из северо-восточных губерний Малороссии. Первые названия объектов гидрографии и поселений включают калмыцкие, русские и украинские названия.

С середины ХIХв. началась распашка целинных земель под посевы вокруг хуторов. Переселенцы пахали землю деревянными плугами и сеяли рожь. У каждой семьи был свой надел. На одного мужчину (независимо от возраста) давали 25 десятин земли. Засухи, суховеи, ранние заморозки и пыльные бури делали Сальские степи зоной рискованного земледелия. Повышенные наделы объяснялись экстремальными природными условиями для ведения земледелия и в т.ч. высокой засушливостью, а в итоге  - пониженной урожайностью скудных светло-каштановых почв. Однако в условиях рискованного земледелия животноводство (овцы, кони) было более выгодным и надёжным занятием. Животноводство было менее подвержено капризам природы, хотя гололедица, сильные морозы и длительная жара или засуха тоже нередко вызывали массовый падёж скота от бескормицы, переохлаждения и безводья.

В 1861г. станица стала селом Заветное. Земли вокруг него, включая земли нынешнего Федосеевского  поселения,  приписали к Черноярскому уезду Астраханской губернии.  В селе возникли торговая лавка, почтовая станция, кузница и церковь, обслуживавшие окрестные селения.

Освоению долины р.Сал способствовала отмена крепостного права в стране в 1861г. и необходимость наделения землёй освобождённых крестьян из перенаселённых губерний России и Украины на целинных землях окраин страны. С 1870 по 1912гг. идёт экстенсивное заселение присальской долины. В конце ХIХв. в эти края прибыло множество жителей из центральной России и Восточной Украины. Обширные просторы, пресная вода все больше привлекали сюда переселенцев из российских губерний. Русские переселенцы селились в стороне от калмыков, создав свой хутор Воротилов.

Железная дорога Царицын – Новороссийск вошла в строй 1 июля 1899г. Это дало выход сельхозсырью юга страны на рынки стран Средиземноморья через морской порт в Новороссийске и способствовало росту уровня специализации и степени товарности экспортных культур сельского хозяйства  в южных районах страны и в т.ч. на Дону.

Вплоть до Первой мировой войны уровень жизни сельчан в Сальских степях был достаточно высоким благодаря высокой стоимости скота и шерсти на рынке страны. Причина благополучия крылась в том, что вокруг села имелись значительные площади практически круглогодично используемых пастбищ, а в каждой семье – крупное поголовье скота, а также сады и огороды. Крестьяне жили за счёт ведения товарного сельского хозяйства. Обширные посевы стали появляться в массовом количестве только в начале ХХв. Развитию торговли, ремесла и промышленности препятствовало отсутствие дорог и современных транспортных средств.

В 1906 году калмык Джимгин, живя среди русских, решил принять христианскую веру. При крещении он был наречен как Степан Толстов. Джимгин-хутор с тех пор стали называть Толстов-хутор. Сын Джимгина (Степана) Антон построил на левом берегу реки Загисты ветряную мельницу. На этой мельнице мололи зерно жители ближайших хуторов. Население увеличивалось. По инициативе Антона Толстого было решено собрать деньги на строительство церкви в хуторе. Церковь была куплена в готовом виде в селе Кресты (Первомайское) Ремонтненского района, перевезена в Толстов-хутор и установлена на каменный фундамент. 11 июня 1912 года (в день Феодосии-колосяницы) церковь была освящена и открыта, хутор решили переименовать в честь этого христианского праздника в село Федосеевка. Крепкие хозяйства имели огромные площади лучшей земли, разводили стада домашних животных, нанимали батраков из местных крестьян.

Среди населения преобладала почти полная неграмотность. В большинстве хуторов поселения вплоть до Первой мировой войны не было больниц и школ. Первая школа в Федосеевке была открыта при церкви, где обучение шло до трех классов.

В России в конце 1917г. произошла революция и вскоре была установлена советская власть. После революции в селениях, расположенных в Сальских степях, в середине февраля 1918г. провозглашается советская власть. Фельдшерский пункт в селе Федосеевка был открыт в 1918 году. В годы Гражданской войны здесь проходили тяжелые бои со сменой власти. В начале 1920г. в поселении вновь установлена советская власть.

Шестой период включает советский этап в развитии страны

Решение вопроса о власти и появление политической стабильности в стране привели к буму создания новых селений. В том же году прежняя принадлежность земель будущего Заветинского района, и в том числе Федосеевского поселения, к Черноярскому уезду Северо-Кавказского края (в составе будущей Астраханской области) была подтверждена.

Советы и Комбеды занимались земельным вопросом. Прежде землю давали только на мужчин, теперь земля была поделена в зависимости от количества человек в семье. В 1921г. повсеместно начали создаваться комитеты крестьянской общественной взаимопомощи, частные хозяйства начали объединяться в товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы) и коммуны. Им стали выделять более совершенный сельхозинвентарь: плуги, железные бороны, самоскидки. С весны 1921г. в условиях нэпа население страны получило право свободной торговли излишками собственной агропродукции. В 1922 году прошло землеустройство, по которому бедняки получили лучшую землю. Однако земли, переданные крестьянам и казакам, обрабатывались примитивными орудиями, нередко вручную.

К осени 1923г. в Сальских степях вооружённое сопротивление остатков разрозненных частей белой армии и цепь восстаний населения против продразвёрстки были подавлены. Гражданская война в Сальских степях привела к экономическому запустению. Резко сократились поголовье строевых лошадей и других домашних животных, площади посевов.

В 1925 году в с.Федосеевка была построена изба– читальня  и открылась школа до 3-х классов. В 1926г. был создан Заветинский район Северо-Кавказского края (в пределах нынешней Астраханской области). Начиная с 1927г. в районе появились первые овцесовхозы и мясосовхозы. В 1929г. по всей стране развернулась коллективизация, в хуторах появились первые колхозы. В 1929г. в пределах Федосеевского поселения создали овцесовхоз.

В августе 1930г. в стране были ликвидированы  все округа. Было запрещено использовать наёмный труд и арендовать землю. 10 февраля 1930г. принимается решение о раскулачивании и выселении семей кулаков.

С созданием коллективных хозяйств на село стала приходить современная техника. Стали появляться МТС и МТП (парки), ремонтные мастерские. Велось комплексное развитие объектов социальной сферы.

1930-е годы – особый период в освоении сельских районов страны. Именно в эту пору закладывались концепции и формировались основы нынешней территориальной структуры размещения производительных сил в сельской местности, основных хозяйствующих субъектов и иерархической структуры селений в виде субординированной сети населённых пунктов в составе районных систем расселения и обслуживания. Они создавались под коллективные хозяйства как материальная база обобществлённого сельского хозяйства страны и в целом её нового общественного строя. Их основные черты иерархизации и централизации в мало изменённом виде дожили до настоящего времени.

В 1932г. коллективизация в районе была завершена. В 1932 -1934гг. Заветинский район упразднялся с передачей земель Ремонтненскому району.

В январе 1934г. Северо-Кавказский край разделили на Азово-Черноморский и Северо-Кавказский края. Земли, входившие ранее в состав Заветинского района, в 1934г. из подчинения Астрахани были переданы в состав Азово-Черноморского края (нынешние Ростовская область и Краснодарский край). В 1935г. Заветинский район был восстановлен. 13 сентября 1937г. Азово-Черноморский край был разделён на Краснодарский край и Ростовскую область и Заветинский район вошел в состав впервые образованной Ростовской области.

В 1936г. в поселении появились первые тракторы, в 1938г. – первые грузовые автомашины. В 1941 году в селе Федосеевка были открыты клуб, семилетняя школа и больница.

В годы войны район в целом, и в том числе земли поселения, лежавшие на стратегически важном направлении на Сталинград, располагались в зоне ожесточённых боевых действий. В годы Великой Отечественной войны Федосеевский сельский Совет дал Родине 540 защитников, из них 217 чел. погибло. Район и поселение подверглись оккупации немецко-румынскими войсками на протяжении четырёх месяцев  - с конца августа - начала сентября по 28 декабря 1942г. Всё, что представляло любую ценность, было вывезено,  экспроприировано или разрушено.

После освобождения началось восстановление разрушенного хозяйства. Положение в сельском хозяйстве оставалось катастрофическим. Жилых домов почти не сохранилось и большинство населения жили в землянках. Не было техники и электричества. Калмыцкий район на юго-востоке Ростовской области и калмыцкая автономия 9 марта 1944г. были расформированы, а калмыцкое население было депортировано в Вост. Сибирь.

В послевоенный период в районе и поселении большое внимание уделялось разведению садов и выращиванию овощей.  В 1948г. в стране был введён план действий по созданию полезащитных лесополос и рощ. Наиболее активно лесомелиоративные работы велись в 1949-1967гг. и в 1970-1985гг. В 1950-е гг. в районе была проделана большая работа по борьбе с засухой. В сухих балках и оврагах строились пруды.

Вследствие убыточности многих мелких хозяйств в 1950г. производится укрупнение колхозов или преобразование их в совхозы. После создания Цимлянской ГЭС в июле 1952г. и разводящих сетей снабжение электричеством в районе стало постоянным.

В связи с дефицитом зерна в стране в 1954г. принимается решение об освоении целинных и залежных земель. В зону освоения в соответствии с Указом правительства СССР вошёл и Заветинский район. Он получил существенное финансирование и комплексное развитие в рамках среднесрочной целевой программы освоения целины.

В эти годы начались работы по благоустройству сел. Самый удалённый от Ростова райцентр в области - с.Заветное – получил прямое авиасообщение с областным центром. В 1954 и 1956гг. проводится укрупнение сельских Советов и колхозов. В 1956г. из ссылки вернулись семьи кулаков и калмыки, позднее они были реабилитированы. Была восстановлена автономия калмыков со столицей в г.Элиста. Калмыцкое население, в отличие от дисперсного расселения до войны, включая Сальские степи в Ростовской области, вселилось исключительно на территорию выделенной автономии.

В 1957г. в с.Федосеевка  рядом с деревянной школой была построена саманная школа.

В первой половине 1960-х гг. в стране под руководством Н.С.Хрущёва осуществлялись разнообразные научно необоснованные реформы. Их отдалённые и опосредованные последствия не просчитывались. Помимо неподготовленной инфраструктуры для кампании по освоению целины, это было укрупнение районов, создание совнархозов, т.н. «кукурузная» эпопея, введение жёстких минимальных норм содержания скота в сельских семьях и др. Негативные последствия этих инициатив «сверху» окончательно разбалансировали сельское хозяйство страны, привели к дефициту продуктов и росту их цен.

В 1962 году было принято решение о закрытии и уничтожении церкви в селе.

В 1963 – 1964гг. Заветинский район вновь был упразднён, при этом его земли вновь присоединялись к соседнему Ремонтненскому району.

20 ноября 1964 года на землях колхоза (или фермы №4 совхоза «Степновский») был образован откормсовхоз «Ремонтненский» (он подчинялся напрямую «Донмясопрому» в  Ростове-на-Дону), возникший на базе двух населенных пунктов - села Федосеевка и хутора Свободное (Сукта). Позже, в 1970 году, в откормсовхоз влился и хутор Воротилов.

Окончательно Заветинский район был восстановлен в 1965г.

Мартовский (1965г.) Пленум компартии после снятия Н.С.Хрущёва дал хозяйственную свободу сельским предприятиям и домашним хозяйствам. Укрепилась материально-техническая база хозяйств, возросло производство сельхозпродукции, что привело к росту ввода в строй объектов социальной сферы. Много внимания уделялось озеленению хуторов, были заложены фруктовые сады, возведены плотины, зарыблены пруды. В 1970г. в районе появилось телевидение. В 1970-е гг. в селе Федосеевка был заложен парк, пущен водопровод, проведено уличное освещение и озеленение. В 1974 году в селе была открыта средняя школа, в 80-годы была возведена пристройка для интерната (ныне - районный Детский дом). В 1980-е гг. много внимания в поселении уделялось строительству жилого фонда.

Это время было периодом расцвета коллективных хозяйств. В поселении на его периферии были созданы животноводческие фермы и точки (кошары на две семьи чабанов).

Однако в 1970-е гг. по стране прошла не до конца продуманная акция по выявлению бесперспективных сёл с целью укрупнения за их счёт перспективных сёл и повышения уровня обслуживания сельского населения. Жители бесперспективных сёл, лишённые продуцентов базовых услуг (малокомплектных начальных школ, ФАПов, магазинов и др.), покидали хутора и, утратив личные подворья и связь с землёй, перебирались в города. Искомая цель идеологов кампании не была достигнута. Многие мелкие хутора исчезли, а без них перестали обрабатываться  и окружающие их сельхозугодья. В районе возник дефицит сельских специалистов и пастухов (чабанов). Вакансии чабанов заняли жители восточных республик Сев. Кавказа. В стране вплоть до окончания советской эпохи начались перебои с поставками продуктов в города, рост цен на мясо-молочные продукты.

В 80-е гг. проложена асфальтированная автодорога из райцентра - с.Заветное - до с.Дубовское (железнодорожная станция «Ремонтная»), имеющего  асфальтированные автомагистрали на Ростов и на Волгодонск.  Вдоль автодороги Волгоград – Элиста в пределах Калмыкии  до 2020г. запланировано создание железной дороги между этими городами, что улучшит связи Заветинского района с ними и позволит значительно повысить степень удобства транспортного положения поселения и уровень обслуживания его населения.

С 1981 по 1997гг. в пределах поселения много внимания уделялось строительству жилого фонда в качестве меры по закреплению молодёжи в сельской местности. К середине 1980-х гг. в районе все центральные усадьбы хозяйств были связаны асфальтированными дорогами с райцентром. Между всеми селениями  района было организовано автобусное сообщение. В начале 1990х гг. велось строительство асфальтированных дорог к отделениям и бригадам. Все центральные усадьбы хозяйств в районе стали благоустроенными посёлками. Район полностью находится в зоне уверенного приёма телепередач.

Седьмой период включает постсоветский этап в развитии поселения.

В начале 1990-х гг. организационно неподготовленные и научно необоснованные аграрные реформы развалили сельское хозяйство в стране в целом. Крестьяне поселения постепенно переходят на новую парадигму социально-экономического развития экономики в рыночных условиях с опорой на индивидуальное ведение фермерского хозяйства с элементами кооперации. Однако фермерское движение в районе с экстремальными природными условиями и отсутствием системы страхования рисков в сельском хозяйстве в целом не оправдало себя. В итоге фермерство и аренда в районе не прижились. Появившаяся в крестьянской среде надежда относительно возможности создания самостоятельных фермерских хозяйств к середине 90-х годов пошла на убыль. В 1993 году совхоз «Ремонтненский» переименовали в сельхозпредприятие «Федосеевское», а с 2001 года оно было преобразовано в СПК «Федосеевское» (сельскохозяйственный производственный кооператив).

В труднейших экономических условиях многие слабые хозяйства района, стараясь выжить любыми способами, распадаются на ряд мелких хозяйств. Но и эти парцеллярные хозяйства не все выдержали испытание кризисом. Рост затрат сделал содержание животноводческих комплексов убыточным. Стали закрываться многие животноводческие фермы и точки. Производился вынужденный  сброс поголовья скота. В большинстве хозяйств царили хаос, обнищание и разруха. Заброшенные строения разбирались на стройматериалы. Ряд хозяйств поменяли форму собственности, экономический профиль, название. Появились ТОО, ООО, ОАО, ЗАО, товарищества, артели, фермеры, арендаторы, семейные подряды, которые продолжают растить хлеб и заниматься животноводством.

Стабильность в деятельности хозяйств понизилась, накопились долги. Из-за недофинансирования закрылись многие объекты социальной сферы. В 1990-е гг. главной статьёй дохода большинства хозяйств независимо от их прежнего профиля становится зерновое хозяйство. Появившиеся малые хозяйства продолжают растить хлеб и заниматься животноводством.

В начале ХХIв. в экономике страны после дефолта 1998г. постепенно нарастают положительные тенденции. Рынок диктует необходимость сосуществования хозяйств разного формата – от семейных ферм до агрохолдингов. В хозяйствах появилась прибыль, которая позволяет обновлять технику и оборудование, возводить объекты производственного и социального назначения. Новая техника и технологии обеспечивают высокие доходы в сельском хозяйстве.

Крестьяне поселения постепенно переходят на новую парадигму социально-экономического развития экономики в рыночных условиях с опорой на коллективные и фермерские хозяйства с элементами кооперации. В последнее время много внимания уделяется развитию объектов социальной и производственной сферы.

На сходе жителей с.Федосеевка 4 апреля 2006г. было принято решение о восстановлении церкви, давшей название селу.

Негативным фактором в жизни хозяйств поселения и района в целом, последнего в этом отношении в области, является отсутствие газоснабжения, которое намечено обеспечить в 2012г. путём создания отвода от п.Чагорта.

  - 1.2. Географическое положение

Федосеевское сельское поселение включает три селения Заветинского района с центром в с.Федосеевка. Это поселение расположено в Сальских степях, на крайнем юго-востоке Ростовской области. Оно занимает площадь 454,66 кв. км на крайнем юго-востоке Заветинского района, на границе с Калмыкией. Поселение граничит на севере - с Кичкинским, на северо-западе – с Заветиным и с Фоминским, на юго-западе – с  Тюльпановским поселениями Заветинского района, на востоке и юго-востоке – с Калмыкией. Поселение расположено на берегах р.Загиста и её притока - р.Сукта в бассейне р.Сал.

Поселение находится на западном склоне возвышенности Ергени на границе зоны степей и подзоны полупустынь. В пределах области местный климат отличается повышенной континентальностью, засушливостью и дискомфортностью для жизнедеятельности, а светло-каштановые почвы с солонцами - пониженной продуктивностью. Кадастровая стоимость 1 кв. м земли в поселении (0,09руб.) в 49 раз ниже средней по области (4,42руб). Вследствие засушливости климата лесная растительность в поселении встречается лишь в виде пойменных рощ вдоль рек.

Неудобство физико-географического положения района и сельского поселения во многом объясняет и неудобство их экономико-географического и в т.ч. транспортного положения. Это негативно отражается на уровне развития их производительных сил, степени привлекательности для мигрантов и инвесторов. Вследствие этих факторов плотность населения (3,0 чел. на кв. км) и хозяйственного освоения здесь крайне низкая.

Расстояние от с.Федосеевка до райцентра - с.Заветное –  составляет 40км,   до областного центра – г.Ростов-на-Дону - 511 км. Ближайшая железнодорожная станция расположена в с.Дубовском (станция «Ремонтная», 140км). Местный аэропорт в с.Заветное временно закрыт. Региональная автодорога с твердым покрытием связывает центр поселения – с.Федосеевка - с райцентром – с.Заветное, которое связано с с.Дубовское (железнодорожная станция), Волгодонском и Ростовом-на-Дону. Ближайшие речные порты – в г.Волгодонск (202км) на р.Дон и в г.Волгоград на р.Волга. Ближайшие морские порты - в устьях Дона  (г.Азов) и Волги (г.Астрахань).

Ближайшие значительные города и центры обслуживания – гг.Элиста (102км), Волгодонск, Волгоград и Ростов-на-Дону, однако теснота связей поселения с этими городами – крайне незначительная из-за существенной удалённости и повышенных финансовых и временных затрат,  слабого экономического развития приграничных районов Калмыкии, а также тупикового приграничного положения района на территории области и поселения – в районе, что минимизирует транзитный поток через райцентр - с.Заветное и Федосеевское поселение. Большинство внешних связей поселения замыкаются на райцентре – с.Заветное - и железнодорожной станции в с.Дубовское, а также в г.Элиста, который расположен несколько ближе. Чрезмерная удалённость поселения от крупных экономических центров – серьёзный сдерживающий фактор в развитии его производительных сил наряду с экстремально засушливыми климатическими условиями.

Транспортно-временная удалённость поселения от райцентра (40км) и теснота связей (автобус ходит всего три раза в неделю) не позволяет работникам поселения участвовать в ежедневной трудовой маятниковой миграции и трудиться в райцентре -  с.Заветное, а также в г.Элиста.

Ближайшая крупная электростанция – Волгодонская АЭС (её мощность – два блока по 950тыс. кВт; к 2016г. запланировано ввести в строй ещё два блока АЭС той же мощности). Электроэнергию поселение получает из системы ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

Вдоль автодороги Волгоград – Элиста запланировано создание железной дороги между данными городами (до 2030г.). Трасса пока не определена, она может пройти как по территории Калмыкии, так и с заходом в пределы Ростовской области. В любом варианте трассы появление прямого железнодорожного выхода на Волгоград и Москву будет способствовать резкому улучшению степени удобства географического положения поселения и в целом - района.

# 2. Природно-ресурсный потенциал

  - 2.1. Климат

Территория Федосеевского поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса, к югу от оси Воейкова, поэтому преобладает антициклональный тип погоды. Для него характерны суровая малоснежная зима с сильными ветрами и жаркое засушливое лето.

Климат поселения в значительной степени подвержен влиянию различных неблагоприятных метеорологических явлений. Основными из них являются сильные ветры, пыльные бури, град, засухи и суховеи, снежные метели, заморозки и гололед. Пыльные бури возникают весной. В теплую половину года (в мае и июне) отмечается выпадение града, обычно сопровождающегося ливневыми осадками и шквалистыми ветрами.

Среднегодовая температура воздуха составляет около +8,20С. Сумма среднесуточных температур за период активной вегетации достигает 3200 - 34000С.

Морозы перемежаются с оттепелями. Среднемесячная температура воздуха в январе составляет   -7,40С. Абсолютный минимум в отдельные годы может составлять -360С. Примерно один раз в пять лет отмечаются суровые зимы с резкими и продолжительными понижениями температуры. Высота снежного покрова - 11 см. Глубина промерзания грунтов незначительная - не более 40см. Безморозный период длится до первой декады октября и продолжается 156 дней.

Среднемесячная температура воздуха в июле составляет +240С, максимальная достигает +430С.

Годовая сумма осадков - 341 мм, из них в теплый период выпадает 229 мм. Тройное превышение  испаряемости над осадками обуславливает значительный дефицит влажности, приводящий к повышенной сухости климата и способствующий опустыниванию ландшафта.

Территория относится к засушливой степной зоне с коэффициентом увлажнения 0,33. В теплый период года часто наблюдаются суховеи.

В среднем за год преобладают ветры восточных направлений (северо-восточные, восточные) (рис. 1.)

Рис. 1.Роза ветров

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,3 м/с при увеличении среднемесячных значений до 4,9-5,2 м/с зимой и уменьшении до 4,0-4,4м/с в летние месяцы.

  - 2.2. Инженерно-геологическая оценка территории

В состав Федосеевского сельского поселения входят три населенных пункта.

Село Федосеевка располагается на обоих берегах р. Загиста – правого притока реки Джурак-Сал. Абсолютная отметка уреза р. Загиста 74,8 м; отметки поверхности в пределах села 78-75 м.

Хутор Воротилов находится ниже по течению реки, в основном на правом ее берегу; частично - на левом, в междуречье р. Загиста и ее рукава. Урез реки на абсолютных отметках 72,9-73,8 ; отметки  поверхности в границах хутора 75-77м.

Село Свободное расположено в верховьях б. Сукта -  правого притока р. Загиста, с временным водотоком. Абсолютная отметка уреза пруда 129,3 м; отметки поверхности 130-144 м.

Река Загиста переживает период старости; река меандрирует, течение слабое. В жаркие летние месяцы она пересыхает, отчего население перегораживает ее плотинами, разбивая ее на ряд прудов.

Поймы рек и балок развиты слабо. Ширина их не более 15-20 м, высота над урезом воды 1-1,5 м. При снеготаянии поймы затапливаются, летом заболочены. Современные аллювиальные грунты представлены иловатыми глинистыми отложениями; грунтовые воды залегают на глубине 0,2-0,5 м.

Первые надпойменные террасы рек и балок распространены повсеместно. Высота уступа от 2-5 до  6-7 м. Ширина террасы от нескольких десятков метров до 2-3 км.

Останцы надпойменной террасы сохранились местами, в основном при слиянии рек и балок.

Террасы покрыты макропористыми делювиальными суглинками, залегающими на аллювиальных слоистых глинах, суглинках и супесях, которые подстилаются песками. Суглинки проявляют просадочные свойства Iтипа, при мощности просадочной толщи 2-7,6 м. Грунтовые воды залегают на глубинах от 1-1,5 м до 7-8 м. При близком залегании грунтовых вод грунты непросадочны.

На речных террасах расположены село Федосеевка и хутор Воротилов.

Село Свободное находится в  верхней части водораздельного склона. На склонах встречаются овальные понижения размером от 4-5 до 300 м в поперечнике –так называемые «блюдца», придающие рельефу волнистый характер. Глубина их 0,1 – 2 м. Образование «блюдец» связано с просадочными явлениями.

На склонах водораздела мощность лёссовидных суглинков достигает 30-35 м; подстилают они скифскими глинами и ергенинскими песками. Мощность просадочных суглинков составляет 6-10 м и более 20 м. Величина просадки грунтов  под действием собственного веса более 10 см; возможны участки с величиной  просадки 30-50 см. Грунтовые воды залегают в основном на контакте со скифскими глинами, но возможны и линзы «верховодки» на различных глубинах, когда водоупором могут служить прослои глин или более плотных суглинков.

Нормативная глубина промерзания грунтов 0,9 м. Территория Федосеевского СП находится вне сейсмоопасной зоны.

Инженерно-геологические условия территории определяются структурно-тектоническими особенностями ее строения, физико-механическими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, развитием экзогенных геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.

По данным инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «МОНОЛИТ» в 2008 г., выявлено, что в геологическом строении территории сельского поселения принимают участие отложения четвертичного возраста. Четвертичные отложения представлены суглинками. Толщина четвертичных отложений составляет 15-20 м.

С поверхности четвертичные отложения перекрыты грунтами почвенно-гумусового комплекса суммарной толщиной 0,1 - 0,3 м. Суглинки до глубины 8 -10 м обладают просадочными свойствами. Тип грунтовых условий по просадочности - I.

2.2.1.Гидрогеологические условия

Бурение скважин, проведенное в 2008 г. ООО «МОНОЛИТ», показал, что грунтовые воды находятся на глубине 7,2-8,1 м от поверхности земли, на абсолютных отметках 73-74 м. Амплитуда сезонных колебаний уровня по материалам изыскания составляет 0,25-0,6 м. Подъема подземных вод снизу не ожидается. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.

По химическому составу подземные воды - сульфатно-хлоридные натриевые с общей минерализацией от 26 878 до 27 796 г/л. Содержание сульфатов в пересчете на S042- колеблется в пределах 8312 мг/л, хлоридов в пересчете на Сl -   _   7891 мг/л при содержании НС03- от 8,08 мг-экв/л.

Подземные воды обладают сульфатной агрессивностью к конструкциям из бетона. По содержанию хлоридов подземные воды агрессивны к арматуре железобетонных конструкций.

2.2.2.Физико-механические характеристики грунтов

В толще грунтов, слагающих участок изысканий по генетическому принципу, номенклатурному виду и особенностям физико-механических свойств грунтов, выделено 4 инженерно-геологических элемента, перекрытых почвенно-растительным слоем.

Грунты обладают агрессивными свойствами к конструкциям из бетона.

2.2.3. Специфические грунты

К специфическим грунтам относятся просадочные грунты ИГЭ-1 и 2 .

Просадочные грунты представлены желто-бурыми и бурыми суглинками. Толщина просадочного слоя изменяется от 8 до 10 м. Просадка грунта под собственным весом при замачивании составляет 1,69-2,35см.

Тип грунтовых условий по просадочности – второй.

  - 2.3. Рельеф

В геоморфологическом отношении территория поселения расположена в пределах пластово-аккумулятивной возвышенности Южные Ергени, сформированной в конце миоцена-плиоцена на погруженном герцинском кряже – валу Карпинского. Рельеф проявляется в форме наиболее приподнятой части Доно-Сальского междуречья. Абсолютные высоты рельефа имеют разброс от 80 до 182м.

Физико-геологические процессы, развитые на территории поселения, проявляются в виде  эрозионных (овражная и ветровая эрозия) и просадочных процессов. К формам эрозионно-денудационного расчленения следует отнести элементы древней (балки, лога, лощины, суходолы) и современной (борозды, рытвины, промоины, овраги) морфоскульптур. Скорость размыва оврагов может достигать 1,5 м/год.

В целом рельеф не представляет серьезных угроз и препятствий для различных видов деятельности.

  - 2.4. Гидрография

Положение территории поселения в пределах сухостепной подзоны степной зоны предопределило слабое развитие гидрографической сети.

Поверхностные воды представлены прудами, рекой и временными водотоками.

На территории поселения берет начало  р.Загиста. Гидрографическая сеть поселения относится к бассейну р. Сал. В связи с засушливым климатом река имеет преимущественно снеговое питание.

Естественный водный режим в значительной мере искажен прудами.

Таблица 2.4.1.

| Наименование в/х объекта | Местоположение |  | Функциональное назначение (использование) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | река, балка | расстояние от ближайшего населенного пункта до створа ГТС |  |
| пруд балочный | река Загиста - балка Сукта | 5 км В с.Свободное | воды нет |
| пруд балочный | река Загиста - балка Сукта (правый отрог) | 2 км СВ с.Свободное | водопой скота, неорганизованный отдых |
| пруд балочный | река Загиста - балка Сукта (правый отрог) | Ю часть с.Свободное | водопой скота, неорганизованный отдых |
| пруд балочный | река Загиста - балка Сукта | 12 км СВ с. Федосеевка, 2 км ЮЗ с.Свободное | водопой скота, рыборазведение, неорганизованный отдых |
| пруд русловой | река Загиста | 2 км СЗ с. Федосеевка, между с.Федосеевка и х. Воротилов | водорегулирование, обводнение, водопой скота, неорганизованный отдых, лиманное орошение |
| пруд балочный | река Загиста - балка Чармаша | 9 км ЮЗ с.Федосеевка | воды нет |
| пруд русловой | река Загиста | 2 км СЗ х. Воротилов | водорегулирование, обводнение, водопой скота, неорганизованный отдых, лиманное орошение |
| пруд балочный | река Загиста - балка Яман-Сала | 8 км СВ х. Воротилов | водопой скота, неорганизованный отдых |
| пруд балочный | река Загиста - балка Улан-Галун | 12 км ЮЗ с.Федосеевка | воды нет |

Пруды Федосеевского сельского поселения

На территории поселения расположено восемь балочных прудов и один русловой пруд, три из которых в настоящий момент не используются.

Общая площадь водного зеркала прудов – 135,9га и общий объем вод прудов составляет 2,96 млн м3.

В притоке р.Загиста вода - солоноватая, но в прудах вода - пресная, причём два пруда – зарыблены.

2.5. Минерально-сырьевые ресурсы

В границах Федосеевского сельского поселения месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

  - 2.6. Земельные ресурсы

2.6.1. Почвенные ресурсы

Территория поселения расположена в зоне распространения светло-каштановых почв.

По содержанию гумуса светло-каштановые почвы относятся к малогумусным (2%), мощность гумусового горизонта – 14-16см, запасы – 145т/га, часто встречаются в комплексе с солонцами.

Азональные почвы поселения представлены долинными лугово-каштановыми почвами в комплексе с луговыми солонцами и солончаками. Мощность гумусового слоя составляет 75см.

2.6.2. Оценка сельскохозяйственных земель

Общая площадь земель Федосеевского сельского поселения в административных границах  составляет 454,66 км2. Земли сельскохозяйственного назначения составляют  98,7%, поселений (населенных пунктов) – 1,1%, промышленности, транспорта, энергетики – 0,1%, земли водного фонда – 0,2%.

В поселении насчитывается три сельских населенных пункта общей площадью – 4,9 км2.

Таблица 2.6.2.1.

Распределение земельного фонда поселения по категориям земель на 01.01.2011г.

| №№ п/п | Категории земель | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 44855,26 |
| 2 | Земли поселений | 431,82 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, обороны и иного назначения | 35,8 |
| 4 | Земли лесного фонда | - |
| 5 | Земли водного фонда | 107,92 |
| Итого земель в административных границах 45466 |  |  |

В сельском поселении наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья. Структура сельскохозяйственных угодий показана на рисунке 2.

Рис. 2. Структура сельскохозяйственных угодий

Среди сельскохозяйственных угодий преобладают кормовые угодья (64%), многолетние насаждения представлены в основном лесополосами и зелеными насаждениями в населенных пунктах.

2.7. Растительность и животный мир

На территории Федосеевского сельского поселения преобладают опустыненные полынно-дерновинно-злаковые степи со значительным количеством видов пустынно-степных ксерофитов. В балках встречаются низкие кустарники.

Луга представлены остепененным подтипом. В травостое преобладают типчак, ковыли, белая полынь, ромашка, шалфей, тысячелистник, житняк, пырей. В составе травостоя встречаются мезофильные и ксерофильные степные виды.

Степные ландшафты представлены дерновинно-злаковой растительностью.

Древесно-кустарниковая растительность встречается, главным образом, в лесополосах из акации белой и жёлтой,  вяза и др.

На территории степи имеются виды растений, занесенных в Красную Книгу Ростовской области, (безвременник яркий, белливалия сарматская, ковыль украинский, тюльпан Биберштейна, тюльпан двухцветковый и др.). Некоторые указанные виды занесены также в Красную книгу Российской Федерации.

Животный мир характеризуется высоким биоразнообразием. Здесь представлены степные виды, а также виды, характерные для пустынь и полупустынь.

Из наземных позвоночных в районе можно встретить представителей четырех классов: земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие.

На  территории обитает жаба зеленая и лягушка озерная из отряда Бесхвостых.

Пресмыкающиеся описываемого района также представлены двумя отрядами. К отряду черепах относится один вид (черепаха болотная), к отряду чешуйчатых - 5 видов, из них к подотряду ящериц принадлежат два вида (ящерица прыткая и ящурка разноцветная) и к подотряду змей - 3 вида (уж обыкновенный, полоз желтобрюхий, гадюка степная).

Класс Птицы в районе представлен очень широко. Всеядных (эврифагов) немного: грач, ворон и сорока, которых можно встретить на кормежке в самых различных, часто удаленных от гнездовий, местах.

Кукушка, сизоворонка, щурка золотистая, удод, вертишейка, дятлы - энтомофаги. Наибольшее значение в меню кукушки занимают гусеницы, особенно волосатые, которых птица добывают в ветвях деревьев и кустарников. Истребляя волосатых гусениц, кукушка приносит огромную пользу лесному хозяйству. Стрижи и щурки кормятся в воздухе. Щурки среди всех поедаемых насекомых предпочтение отдают перепончатокрылым.

Среди воробьинообразных 5 видов: галка, грач, ворона серая, ворон и сорока - эврифаги. Чечевица, дубонос, просянка - фитофаги. Жаворонок степной, воробьи, зеленушка, щегол, коноплянка, овсянки обыкновенная и тростниковая - преимущественно фитофаги. Птенцов, однако, выкармливают насекомыми. К фито-энтомофагам можно отнести жаворонков хохлатого, малого, лесного и полевого, скворца, сойку, зяблика, овсянок садовую и черноголовую.

Класс Млекопитающие так же представлен широко. Еж восточно-европейский обитает в различных биотопах - лесопосадки, садовые участки, речные долины, свалки. Фауна рукокрылых представлена 2 видами, относящимися к сем. Кожановых: вечерница рыжая и кожан, для которых отмечается приуроченность к синантропным постройкам.

Заяц-русак из отряда Зайцеобразных на описываемой территории обитает практически во всех сухопутных биотопах. Отряд Грызунов представляют суслик крапчатый (размером с малого суслика, но окраска верха контрастно-пятнистая), большой тушканчик, мышовка степная, мышь-малютка (строит шарообразные гнезда диаметром 7-12 см), мышь домовая (вид космополитный, с огромной фауной эктопаразитов; отсюда - значение вида в циркуляции многих опасных инфекций, таких как клещевой энцефалит, чума, туляремия, лептоспироз, лихорадка Ку, и многие другие), серая крыса, серый хомячок, ондатра (самая крупная из полевок), обыкновенный слепыш.

Из отряда Хищных можно встретить корсака, лису, хоря степного, ласку, куницу каменную.

Животный мир претерпел значительные изменения в результате длительного разностороннего воздействия человека. Наиболее значительные изменения произошли вследствие распашки. Рыхление почвы и смена растительного покрова создали для многих животных неблагоприятную обстановку и привели к сокращению численности или даже к полному исчезновению некоторых видов.

На территории населенных пунктов Федосеевского сельского поселения растительность представлена степной растительностью пастбищ, садами на приусадебных участках жителей, рядовыми посадками на улицах, зелёными насаждениями на участках школы и детского сада, а также защитными насаждениями.

Согласно распоряжению Администрации Ростовской области от 15 сентября 2008 г. № 286 «О предоставлении территорий, акваторий Ростовской области для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, и внесении изменений в некоторые правовые акты Главы Администрации Ростовской области, Администрации Ростовской области» в приложении №3 по Заветинскому району указаны границы и площади территорий, акваторий Ростовской области, закрепленных за пользователями для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты.

Площадь охотхозяйства Заветинского  района, находящегося на территории Киселевского, Кичкинского и Федосеевского сельских поселений  – 175,1 тыс. га.

Основными видами охотничьих животных по охотхозяйствам в Заветинском районе Ростовской области являются корсаки, лисы, зайцы.

Также на территории района водятся птицы, занесенные в Красную книгу – дрофа,  журавль-красавка, стрепет.

Природные условия района благоприятны для увеличения численности водоплавающей дичи, пеганки.

2.8. Ландшафтно-рекреационный потенциал

Территория Федосеевского сельского поселения, как и сам Заветинский район, входит в зону  Джурак – Сальского ландшафта, который характеризует своеобразие природно-климатических условий.

Джурак – Сальский ландшафт – аккумулятивные лессовые ступенчатые равнины с суффозионно - просадочными формами с полынно-дерновиннозлаковой пустынной степью на светло-каштановых и сильно солонцеватых каштановых почвах в комплексе с солонцами и лугово-каштановыми почвами.

Ландшафт приурочен к структуре погруженного вала Карпинского, территория сложена древнечетвертичными отложениями. Почти вся территория занята эолово-делювиальными отложениями водоразделов и надпойменных террас. По характеру рельефа можно выделить две части: западную, низменную с высотой менее 50 м, и представленную долиной р. Джурак – Сал и восточную, более возвышенную до 50-150 м, так как сюда заходят отроги Ергеней. Они образуют 3 субширотно расположенных водораздела, полого понижающихся к долине Сала. Максимальные высоты достигают 190 м. Современными геоморфологическими процессами являются эоловые и аккумулятивные. Эоловые процессы наиболее развиты благодаря сочетанию сильных ветров восточных румбов и равнинного рельефа. Часто встречаются котлы выдувания. Наиболее активно эоловые процессы наблюдаются во время весенних пыльных бурь, когда почва не защищена растительностью. Аккумулятивные процессы связаны с плоскостями смывом и сносом в пониженные места

Река Сал образуется слиянием р.Джурак – Сал и Кара – Сал.

Джурак – Сал начинается на западном склоне Ергеней и принимает притоки Загистаи Амта.

Кара – Сал принимает приток Акшибай.

По ландшафтному районированию территория Федосеевского сельского поселения относится к типу восточноевропейских суббореальных семиаридных (степных) ландшафтов.

Комплексная характеристика территории с выводом для интегральных целей территориального развития приведена ниже, в таблице 2.8.1.….

Принцип оценки ландшафтов для функционального использования территории:

I – наиболее благоприятные;

II – благоприятные;

III – выборочно благоприятные;

IV – непригодные.

Наибольшей рекреационной ценностью обладают прибрежные ландшафты с искусственными древесно-кустарниковыми насаждениями и лесные массивы. На этой территории возможно активное развитие следующих видов отдыха:

- отдых выходного дня;

- любительский и спортивный лов.

Таблица 2.8.1.

Оценка ландшафтов

| Подтип | Природные ландшафты | Функциональное значение |  |  |  |  |  | Комплексная характеристика | Интегрированные цели территориального развития |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство | Сельское хозяйство | Лесное хозяйство | Рекреация |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Многофункциональный отдых | Туризм | Любительский промысел |  |  |
| Сухостепной | Лёссовые равнины с лощинно-балочным расчленением с полынно-дерновинно-злаковой степью на сильно солонцеватых каштановых почвах | III | III | IV | IV | III | III | Ландшафты повреждены процессами прогрессирующего опустынивания, дефляции почв, пастбищной дегрессии, угнетенность лесополос. | Улучшение с переводом в категорию экстенсивного развития. Перевод низкобонитетной пашни в пастбищно-сенокосные угодья. |
|  | Лёссовые ступенчатые равнины с суффозионно-просадочными формами с дерновинно-злаковой степью на каштановых почвах в комплексе солонцов | III | III | IV | IV | III | III |  |  |
| Луговой | Пойма с засоленными лугами на комплексных почвах | III | IV | IV | III | II | II | Высокий средоформирующий потенциал. Регулирование стока. Охрана поверхностных вод и ценных пойменных долинных ландшафтов. | Экстенсивное использование развивается и поддерживается посредством индивидуальных проектов. Многофункциональная рекреация, развитие баз любительского промысла. |

2.9. Особо охраняемые природные территории и памятники природы

# Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

# Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния.

Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.

Одним из наиболее актуальных направлений природоохранной политики России является сохранение биологического разнообразия и обеспечение устойчивого использования природных ресурсов. Его практическая реализация невозможна без существования эффективной системы особо охраняемых природных территорий.

По рекомендациям Международного союза охраны природы, площадь особо охраняемых природных территорий субъекта Российской Федерации должна составлять не менее 10 процентов. Данный показатель является одним из признаков цивилизованности региона.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий Ростовской области составляет 296,891 тыс. га, или 2,87 процента площади Ростовской области.

Увеличение общей площади территорий природно-заповедного фонда области возможно за счет создания новых и расширения существующих ООПТ, что потребует направления на указанные цели финансовых средств областного бюджета.

Проблема сохранения биоразнообразия многогранна и для успешного ее решения необходима разработка и реализация комплексной Стратегии по охране природы и ее биоразнообразия. Наиболее эффективным приемом сохранения отдельных видов, биомов, всего биopaзнooбpaзия признана охрана местообитаний и сохранение в них сложившихся биоценотических взаимоотношений. Важнейшими постоянными резерватами комплекса полезных организмов и биopaзнooбpaзия являются необрабатываемые территории с естественной растительностью и разумно используемыми распахиваемыми землями. Отсюда основная масса полезных животных заселяет соседние интенсивно используемые участки, повышая здесь тем самым численность и роль полезной биоты.

Одним из видов рационального природопользования, охраны и восстановления природных комплексов является создание и полноценное функционирование особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

На территории Заветинского района имеются значительные по площади  массивы сохранившейся целинной растительности. В настоящее время здесь отсутствуют ООПТлюбого ранга, предназначенные для их охраны. В связи с этим Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов был финансирован проект «Подготовка обоснования для создания особо охраняемой природной территории на территории Заветинского района» в 2008 г.

В рамках выполнения данного проекта на рассматриваемой территории впервые были проведены комплексная инвентаризация видового разнообразия флористических и фаунистических комплексов и описание почвенного и растительного покрова, изучена неоднородность ландшафтных условий, обусловленная сложностью овражисто-балочного рельефа. В результате было выявлено и изучено современное состояние степной растительности восьми участков, четыре из которых были предложены для выделения их в качестве ключевых ботанических территорий (КБТ) как части экологической сети района.

Одним из ботанических ядров сети несомненно должен быть ботанический участок: слабо нарушенный массив степей на водоразделе балок Улан-Галун и Чармаша левобережной системы р. Загисты. КБТучасток № 5, самый южный по географическому положению, по флористическому своеобразию не уступает ООПТ«Верховья р. Акшибай» в Киселевском сельском поселении, отличается высокой степенью сохранности растительных сообществ.

Критерии выделения его в качестве КБТ таковы:

1) имеются популяции, занесенные в Красную книгу РФ, в Красную книгу Ростовской области;

2) уровень богатства летней флоры (96 видов)

3) прямую угрозу представляет близость участка к полям (по южной его границе), возможное увеличение выпасаемого поголовья и несоблюдение экологически целесообразного пастбищеоборота.

Для данной КБТ может быть предложено название «Степи водораздела балок Улан-Галун и Чармаша».

Местоположение КБТ: водораздел балок Улан-Галун и Чармаша левобережной системы р. Загиста.

Весьма большой по площади степной массив расположен на водоразделе между субмеридионально вытянутыми балками Улан-Галун и Чармаша, относящимися к левобережной балочной системе правого притока Джурак-Сала - р. Загисты. Балки отличаются пологими формами (рис. 19), водораздел между ними представляет собой слабо волнистую почти плоскую равнину. В средней своей части он занят нераспаханной целинной степью, в разной степени сбитой.

Для описания выбран выровненный участок с хорошо сохранившейся плакорной целинной степью, находящийся примерно на равных расстояниях между хутором Высоким и с. Федосеевка. С юга он ограничен проселочной дорогой, с запада, с севера и востока оконтурен прямоугольно (рис. 20). Координаты контура участка: 46°50.497'с. ш. и 43°53. 819' в. д. — 46°50.011'с. ш. и 43°54.891' в. д. — 46°49.411'с. ш. и 43°54.210' в. д. — 46°49.917'с. ш. и 43°53.105' в. д. Абсолютные высоты - от 104 до 109 м над у. м. (общее понижение уровня местности в направлении северо-востока). Площадь участка - около 250 га.

Высота фонового травостоя составляет в среднем 30 см. Вертикальная структура сообществ двухъярусная: 1-й ярус (25-30 см) образуют в основном злаки (ковылок, ковыль сарептский, тонконог гребенчатый) и разнотравье; 2-й ярус (10-15 см) состоит, главным образом, из типчака, пустынно-степных полукустарничков и разнотравья, сухих однолетников-эфемеров.

Покрытие напочвенного мохово-лишайникового яруса незначительно (в среднем 5 % из-за хорошо развитого мертвого покрова).

Рис. 3. Размещение участка № 5.

Разработка и проведение природоохранных и биотехнических мероприятий по восстановлению биоразнообразия и естественных ландшафтов пустынно-степной подзоны требуют дополнительных комплексных (ландшафтных, почвенных, гидрологических, флористических, геоботанических, зоологических, фенологических и др.) научных исследований на территории Заветинского р-на. Эти исследования в части биологии должны предусматривать:

-	классификацию типичных местообитаний и увязку ее с системой охраняемых местообитаний, принятой в европейских странах;

- инвентаризацию биоразнообразия флоры и фауны р-на в полном объеме;

- инвентаризацию сохранившихся популяций редких и исчезающих видов флоры и фауны, их мониторинг;

- описание и геоботаническое картирование сохранившихся степных массивов;

- выделение индикаторных ключевых видов для учета видового богатства местообитаний;

- изучение динамических процессов в степных экосистемах под влиянием природных и антропогенныхфакторов и др.

Рис. 4. Балка Чармаша в ее средней части (на линии горизонта - правый борт долины р.Загисты).

Практические рекомендации по сохранению и восстановлению биоразнообразия степных экосистем в Заветинском р-не могут иметь смысл только при их тесной увязке с действующими здесь программами внедрения почвозащитных влагосберегающих технологий возделывания основных сельскохозяйственных культур, технологий улучшения и восстановления сбитых пастбищ и программы лесомелиорации (Певнев, 2005).

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

# Статья 6. Резервирование земель

1. На основании принятых схем развития и размещения особо охраняемых природных территорий или территориальных схем охраны природы Администрация Ростовской области принимает решение о резервировании земель, которые предполагается объявить особо охраняемыми природными территориями, и об ограничении на них хозяйственной деятельности.(в ред. Областного закона от 20.11.2007 N 808-ЗС)

2.10. Оценка туристско-рекреационного потенциала

В соответствии с новой схемой рекреационного районирования России Ростовская область включена в состав рекреационной зоны «Европейский Юг России» со специализацией лечебно-оздоровительной рекреации и познавательного туризма.

На современном этапе развития рекреация призвана выполнять следующие функции: медико-биологическую, социально-культурную и экономическую.

Выполнение медико-биологической функции связано с предоставлением рекреантам возможности для санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха.

Социально-культурная функция заключается в развитии экскурсионно-познавательного туризма, что требует в свою очередь наличия и поддержания в сохранности ценных экспонируемых объектов истории и культуры, редких природных объектов и охраняемых природных территорий.

Экономическая функция требует расширения и модернизации инфраструктуры всего туристко-рекреационного комплекса и целого комплекса мероприятий, обеспечивающих увеличение спроса на рекреационно-туристические услуги, что в конечном итоге положительно повлияет на уровень жизни населения.

Принимая во внимание ландшафтные особенности территории, особое распространение должен получить лечебно-оздоровительный автомобильный и пешеходный туризм, особенно весной, во время цветения почти всеми цветами радуги тюльпанов в «лазоревой» степи. Разноцветье трав, пышным ковром покрывающих залежи нетронутой вековой целины, придает особый колорит пейзажу

В условиях ориентации на экономику туризма ассимиляционный потенциал природы должен быть всегда выше техногенного давления на единицу времени. Пожары, возникающие по вине неорганизованных туристов, засорение ландшафтов, истребление редких растений, разрушение естественной структуры почвенного покрова, массовый сбор лекарственных трав ведут к росту рекреационной нагрузки на зеленые насаждения. В этих условиях особая ответственность за сохранение уникальных природных богатств ложится на природопользователей и природоохранные органы.

На территории Федосеевского поселения туризм и рекреация развиты крайне слабо. На водных объектах возможно развитие отдыха выходного дня местного значения.

Рекреационный комплекс в настоящее время представляют в основном река Загиста и 9 прудов, однако для полноценного отдыха населения необходима организация специально обустроенных рекреационных зон.

Река Загиста в пределах поселения не пригодна для купания и организации водных видов спорта из-за маловодности летом и недопустимого для рекреации санитарно-эпидемиологического состояния воды.

Наибольшей рекреационной ценностью обладают прибрежные ландшафты с искусственными древесно-кустарниковыми насаждениями и лесные массивы. На этой территории возможно активное развитие следующих видов отдыха:

- отдых выходного дня;

- любительский и спортивный лов.

- коневодство и конный спорт.

В связи с дальнейшим развитием экономики Заветинского района, в т.ч. Федосеевского сельского поселения необходимы следующие специальные мероприятия:

- Поиск интересных  мест и создание специально обустроенных рекреационных зон на базе местных природных ресурсов для сохранения экосистемы в районе бассейна реки Сал и ее притока р. Загиста.

- Разработать систему комплексной очистки р. Загистадля  оздоровления и пригодности  использования ее в рекреационных целях;

- Разработать программу развития  туристического сервиса для обслуживания туристов в  рыболовныхи охотничьих зонах  на территории Федосеевского сельского поселения.

- Создать  сеть сезонных  автокемпингов в Заветинском районе, в т.ч. и на территории  Федосеевского сельского поселения, где много естественных и искусственных водоемов и есть все условия для любительского рыболовства.

- Можно предложить развитие караванеров - автотуров на автодомах на места любительского рыболовства на естественных и искусственных водоемах

# 2.11. Система зеленых насаждений

Система озелененных и водных пространств сельского поселения выполняет компенсаторные и защитные функции природной среды, поддерживая благоприятную экологическую обстановку. Являясь неотъемлемой частью архитектурно-планировочной и пространственной организации территорий, природные компоненты обеспечивают художественную выразительность и неповторимость застройки.

Задачей генерального плана является сохранение существующих насаждений, создание новых объектов различного функционального назначения, включение их в единую непрерывную систему озеленения и объединение ее с природным окружением населенных пунктов.

Зеленые насаждения общего пользования связаны с зелеными территориями, зеленью дворовых пространств усадебной застройки, озелененными участками школ и детских садов.

По функциональному назначению зеленые насаждения подразделяются на три группы:

-зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха всего населения

-зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских учреждений, промышленных предприятий и т.д.

-зеленые насаждения специального назначения, включающие озелененные территории санитарно-защитных зон, водоохранных и полезащитных лесополос, кладбищ, насаждений вдоль дорог, плодовых садов.

2.11.1.Зеленые насаждения общего пользования.

Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие существующих парка и скверов, а также создание новых объектов – лесопарковых зон.

Преобразование лесных насаждений с целью рекреационного использования требует выполнения комплекса мероприятий по предварительной подготовке территории и древостоя. На основе предварительно разработанной проектно-сметной документации проводятся санитарные и ландшафтные рубки, посадки деревьев и кустарников. Это необходимо для формирования более устойчивых к антропогеннымвоздействиям насаждений паркового типа. Большое значение имеет правильное функциональное    зонирование    территории    и    организация дорожно-тропиночной сети, что позволяет более рационально распределять рекреационную нагрузку.

Фактическая обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования в  с.Федосеевка, х.Воротилов и с.Свободное составляет 131,7 м2/чел,130,8 м2/чел и 115,7 м2/чел, соответственно, что значительно превышает нормативные 12 м2/чел (СНиП 2.07.01-89*).

На перспективу обеспеченность зелеными насаждениями составит: с. Федосеевка – 323,2 м2/чел,х.Воротилов – 297,2 м2/чел и с.Свободное -288,9 м2/чел.

Таблица 2.11.1.1.

Реестр зеленых насаждений Федосеевского сельского поселения

Заветинского района за 2010 г.

| № п/п | Вид | Возраст (год) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | акация | 11 | 870 |
| 2 | береза | 8 | 16 |
| 3 | вяз | 30 | 57 |
| 4 | декоративный кустарник | 4 | 131 |
| 5 | катальпа | 5 | 54 |
| 6 | каштан | 7 | 50 |
| 7 | клен | 30 | 13 |
| 8 | туя | 5 | 21 |
| Всего |  |  | 1167 |

2.11.2.Зеленые насаждения ограниченного пользования.

В   системе  озеленения  сельского поселения этой  группе насаждений  принадлежит ведущая роль в формировании ландшафта жилых зон, оздоровления среды и улучшения микроклимата. Композиция насаждений и организация элементов внешнего благоустройства должны соответствовать общественному характеру использования жилых территорий, создавать условия для отдыха всех возрастных групп населения. В районах сложившейся застройки необходимо максимальное сохранение существующих насаждений, а также проведение реконструктивных мероприятий, включающих ремонт и восстановление газонов, замену старых и больных деревьев, прореживание загущенных посадок и омоложение кустарников. Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального ухода.

Зеленые насаждения детских и учебных учреждений выполняют не только оздоровительные и рекреационные, но и учебно-воспитательные функции, поэтому на этих территориях следует использовать разнообразный по породному составу ассортимент растений, исключая ядовитые и колючие виды. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 50% общей площади этих объектов.

Озеленение территорий промышленных предприятий необходимо осуществлять с учетом санитарных и технологических особенностей производства, функциональных и противопожарных требований, а также архитектурных особенностей планировки и застройки.

2.11.3. Зеленые насаждения специального назначения

В эту категорию насаждений включены посадки на улицах, вдоль автомобильных дорог, озелененные территории санитарно-защитных и водоохранных зон, полезащитных полос, кладбищ, а также плодовых садов.

Зеленые насаждения улиц, изолируя пешеходные пути и прилегающие территории от проезжей части, улучшают санитарно-гигиенические и микроклиматические условия застройки. Наиболее распространенный прием озеленения улиц - это рядовая посадка деревьев и живые изгороди из кустарников.

Санитарно-защитные зоны - озелененные и благоустроенные территории между промышленными предприятиями и селитебной зоной - являются одним из важных структурных элементов промышленных районов.

Озеленение санитарно-защитных зон осуществляется по специальным проектам, в которых комплексно учитываются специфика производства, особенности климата и рельефа местности, планировка и застройка прилегающих территорий.

Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять от 40 до 60% в зависимости от ее ширины. В ассортимент используемых пород включаются неприхотливые дымо- и газоустойчивые породы. Посадки размещаются так, чтобы образовывать систему продуваемых коридоров, способствующих отведению токсичных газообразных выбросов и проветриванию территории.

3. Комплексный анализ современного состояния территории и основных проблем поселения.

Основные решения генерального плана

3.1.Анализ современного территориального развития

3.1.1 Система расселения

Расселение сельского поселения является материальной основой  и предпосылкой функционирования его социально-экономической системы, поэтому от степени рациональной организации расселения зависит и степень эффективности  функционирования  социально-экономической системы поселения в целом.

Сельское расселение обладает значительной степенью устойчивости - инерционности во времени и пространстве.

3.1.1. Типология селений и их  расселения

Типология является важным инструментом градостроительного планирования и прогнозирования развития селений и сельского расселения. Она включает 1) типологию селений и  2) типологию их территориальных  группировок, т.е. сельского расселения.

1. Типология селений

а).  Генетическая типология селений

Генетическая типология селений основывается на особенностях их происхождения, что позволяет выявить причины специфики планировочной структуры селений.              Перспективы развития любого агроселения во многом определяются величиной земельной и прежде всего пахотной и пастбищной площади. Село Федосеевка в конце XIXв. основал оседлый и состоятельный калмык Джимгин на берегу р.Загиста. Оно получило название Джимгин-хутор. В 4 км от него ниже по течению реки русские переселенцы вскоре основали собственный х.Воротилов, а затем - и с.Свободное.

Для преобразования этих селений в крупные населённые пункты необходимо сочетание удобного географического положения, комфортных природных условий, крупной реки, автодороги, железнодорожной станции, промышленных запасов минеральных ресурсов и т. д.

В с.Федосеевка из указанных факторов развития представлены удобное микрогеографическое положение между двумя селениями данного поселения, наличие реки Загиста при впадении в неё р.Сукта, сеть автодорог, соединивших село с райцентром, железнодорожной станцией «Ремонтная» (с.Дубовское) и гг.Элиста, Волгодонск, Сальск, Ростов-на-Дону и Волгоград. Это позволило обеспечить селу лидирующее положение среди трёх селений Федосеевского поселения, создавшее предпосылки для развития экономики, трудоустройства и расселения в селе 0,95тыс. человек.

Другие селения включают хутор Воротилов и село Свободное. В казачьих краях на юге страны хутора выполняли функции вспомогательных селений на отдалённых от станиц и сёл участках обрабатываемой земли. Поэтому на первом этапе существования конкретного хутора его население ограничивалось населением одного или нескольких родственных семей. В дальнейшем перспектива развития хутора во многом определялась величиной земельной и прежде всего пахотной и пастбищной площади  и сочетанием других факторов развития. Хутора, сочетающие ряд важнейших факторов развития селения, постепенно превращаются в крупные селения и т.д. Однако у рядовых селений Федосеевского поселения нет особых предпосылок в виде факторов развития экономики и конкурентных преимуществ по сравнению с с.Федосеевка. Вместе с тем, оно расположено на периферии территории поселения, района и области - у границы с Калмыкией, т.е. эксцентрично по отношению к центру территории поселения, района и области, что крайне неудобно для обслуживания селений данного поселения.

б).Топографическое положение селений

В типологии сельских поселений важное место занимает  положение селений по отношению к речной сети, прудам, ведущим формам рельефа, лесу и т. п. С топографическим положением селений тесно связаны особенности микроклимата, планировки и водоснабжения.

В степных и полупустынных районах юга страны отчётливо наблюдается тяготение селений к речным долинам и балкам, где упрощается возможность получения воды. Вследствие этого в аридной зоне преобладают приречные типы селений.

В целом все селения этого поселения расположены около водотоков разной водоносности. Для селений характерно наличие небольших лесных массивов в поймах рек.

Село Федосеевка расположено на западных склонах возвышенности Ергени в речной долине в основном на правом берегу пересыхающей реки Загиста у устья её притока - пересыхающей р.Сукта (фактически - балки, заполняемой в половодье), имеющих небольшие участки пойменного леса, состоящего из вяза. Село расположено на правом берегу р.Загиста на некотором удалении от русла реки, вдоль которого в основном расположены огороды.

Хутор Воротилов расположен в основном на правом берегу р.Загиста и на берегах её стариц. Река в пределах хутора сильно меандрирует (извивается), усложняя его территориальную структуру. Пруды отсутствуют. Вдоль реки и на окраине хутора имеется цепочка лесных массивов из акации.

Село Свободное расположено у слияния нескольких сухих балок и пруда на одной из балок. На окраине села в верховьях балок имеется два небольших лесных массива из вяза.

в).  Функциональная типология селений

Функциональный тип конкретного селения определяется посредством анализа структуры занятости самодеятельного населения. Эта структура отражает экономическую основу существования данного селения.

Доля лиц, занятых в аграрной сфере, во всех селениях является подавляющей, что позволяет отнести их к типу сельскохозяйственных селений. По мере роста производительности труда в отраслях сельского хозяйства доля лиц, занятых непосредственно в аграрной сфере, сокращается и соответственно возрастает доля лиц, занятых в иных сферах.

Наличие лиц, занятых в с.Федосеевка в учреждениях и организациях, обслуживающих население всего поселения, указывает на выполнение им функций местного обслуживающего центра низшего уровня (сельского поселения).

г). Типология селений по  особенностям их планировочных форм

В основе этой типологии лежит общая конфигурация и структура плана населённых пунктов (взаиморасположение функциональных зон и в том числе застроенных и свободных участков, улиц, кварталов и т. д). Планировочные формы селений сводятся к нескольким типам: линейные, кучевые (беспорядочные), квартальные, селения со свободной планировкой и некоторые другие.

Все селения в данном поселении размещены на возвышенных участках первой надпойменной террасы. В них доминирует усадебная застройка с односемейными домами в один этаж.

В с.Федосеевка планировочная форма расселения переросла через усложнённую линейную форму с многорядной разветвлённой планировкой вдоль нескольких параллельных улиц в нынешнюю квартальную и полуквартальную. Значительное воздействие на рисунок расселения приречной части этого селения оказывает сильно меандрирующее (извивающееся) русло рек Загиста и Сукта, вносящее элементы свободной планировки с адаптивными формами улиц, повторяющими изгибы русла. Село имеет обширную площадь селитебной территории с обилием свободных земель  (пустырей) для застройки, особенно на западе и севере села.

В х.Воротилов селитебная территория имеет свободную планировку с низкой плотностью застройки. Повсеместно встречается множество пустырей. Русло р.Загиста сильно меандрирует, усложняя рисунок расселения хутора. Понятие «улица» в хуторе носит условный характер, т.к. название каждой из трёх улиц встречается в самых разных частях хутора, т.е. они не выдерживают принципа линейности.

В с.Свободное селитебная территория имеет свободную планировку с низкой плотностью застройки. Повсеместно встречается множество пустырей. Центр села отсутствует. Жилые дома образуют четыре ряда в виде улиц, расположенных на склонах балок, но все они имеют одно название (ул.Народная). В селе имеется множество развалин заброшенных домов.

К важным элементам планировочных форм селений относят характер застройки, т.е. положение отдельных зданий по отношению друг к другу, к планировочным осям (улицам, дорогам, рекам) и доминантам (церквям, обелискам), а также плотность застройки. Во всех селениях данного поселения функции планировочных осей выполняют местные дороги.

На характер и плотность застройки селений влияет и основной строительный материал зданий и сооружений. В аридной степной зоне в условиях дефицита древесины здания ранее строили из самана, в последние десятилетия возводят из кирпича – весьма огнестойкого и долговечного материала. Поэтому в степной зоне, в отличие от лесной, строения, возведённые и покрытые  огнестойкими материалами,  размещены друг от друга на незначительном расстоянии вследствие отсутствия потребности в значительных противопожарных  разрывах  между зданиями.

Однако тесному сближению жилых зданий мешает необходимость наличия в каждой семье крупного (вследствие низкой продуктивности местных почв) приусадебного огорода, а также хоздвора. Сближенное расположение зданий способствует росту уровня благоустройства селений вследствие  снижения величины затрат на строительство и содержание линейных инженерных сетей, на обеспечение приемлемых санитарно-гигиенических условий проживания.

3.1.1.2. Типология сельского расселения

а).  Экистическая обстановка

Экистическая обстановка характеризует степень населённости территории   сельского поселения, относительную доступность или возможность взаимодействия населения, живущего в его селениях, с другими селениями за его пределами с учётом расстояния между ними.

В Федосеевском поселении поселковая форма селений является господствующей и представлена тремя селениями. За пределами долин двух рек обширные площади не заселены.

Помимо трёх постоянно обитаемых селений в данном поселении имеются и дополнительные сезонно обитаемые жилые и производственные пункты, используемые с целью приближения  местопребывания населения к местам трудовой деятельности. Это пункты при животноводческих фермах, отделениях хозяйств (овцесовхозов), представленные овцетоварными и молочнотоварными фермами, машинно-тракторными мастерскими (МТМ), а также многочисленные овцеводческие кошары (в кошаре проживает две семьи чабанов с детьми дошкольного возраста; дети школьного возраста живут и обучаются в интернатах).

Семейные хутора-однодворки  в пределах поселения отсутствуют, но в перспективе  в связи с развитием фермерского движения и значительным удалением селений от периферийной зоны земель поселения подобные хутора могут возникнуть вдоль рек, около прудов, артезианских колодцев и автодорог.

б).  Система расселения

Система расселения сельского поселения – территориально целостная и функционально взаимосвязанная система его селений.  В данном сельском поселении селения представлены тремя селениями  - с.Федосеевка, которое возглавляет систему расселения данного поселения,  хутором Воротилов и с.Свободное.

Характерной чертой системы расселения поселения является моноцентризм – наличие центра - с.Федосеевка, вокруг которого формируется система расселения. Совокупность связей между селениями проявляется в виде трудовых, учебных, культурно-бытовых и прочих поездок населения в суточном режиме жизнедеятельности.

Основные функции системы сельского расселения включают создание благоприятных условий для оптимизации жизнедеятельности населения сельского поселения путём обеспечения оптимального соответствия между потребностями функционирования и особенностями размещения производства, в частности,  вследствие обеспечения условий для экономии общественного труда и эффективности производства на основе рациональной территориальной организации производительных сил.

Особенности сельского расселения в поселении во многом определяют транспортную доступность мест приложения труда и ближайших центров обслуживания различного ранга, уровень обслуживания сельского населения и эффективность управления производством.

По степени сложности и уровню система расселения сельского поселения занимает последнюю ступень в иерархии систем расселения. Особенности системы расселения во многом определяют параметры транспортных и временных издержек в повседневных хозяйственных связях между её селениями.

Одним из важнейших критериев выделения контактных территорий служит показатель транспортно-временной доступности, который выражается в затратах времени на преодоление расстояния от центра поселения до крайнего жилого или производственного пункта системы расселения при ежедневных и периодических поездках населения. Допустимые пределы затрат времени в сельской местности не превышают 0,5 часа в один конец. Вследствие соответствия системы внутрипоселенного расселения указанным параметрам в данном поселении существует реальная возможность ежедневного личного общения представителей активной части его населения между собой, а также удовлетворения повседневных и периодических потребностей в товарах и услугах. Расстояние между центром поселения и его двумя селениями является незначительным – 4км до х.Воротилов и 18км - до с.Свободное. В этих обстоятельствах транспортно-временные затраты населения являются вполне приемлемыми для повседневных связей, но обычно эти связи ограничиваются наиболее необходимыми и жизненно важными (посещение медицинских и административных учреждений, объектов сервиса и т.п.).

# 3.2. Анализ реализации ранее выполненной градостроительной документации и существующего положения с. Федосеевка, х. Воротилов и с. Свободное.

# В 1983 году Северо-кавказским зональным ордена «Знак почета»  научно-исследовательским и проектным институтом «СевкавЗНИИЭПсельстрой» были разработан Проект планировки и застройки Центральной усадьбы  совхоза   «Ремонтненский» (с. Федосеевка, х. Воротилов и с. Свободное)Заветинского района Ростовской области.

Проектом предусматривалась реконструкция и развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий, предполагающее четкое функциональное зонирование на селитебную и производственную зоны.

Жилая застройка решалась на базе существующих кварталов на участке севернее р. Загиста,  с учетом частичной реконструкции, уплотнения существующей застройки, использования под застройку имеющихся пустырей для территориального развития.

Для застройки центральной усадьбы приняты типовые проекты, в которые при привязке к местным условиям необходимо вносить корректуру. Вся проектируемая застройка представлена 1-2-х квартирными 1-2-х этажными домами государственного и индивидуального строительства с приусадебными участками, жилыми домами для малосемейных.

Существующие производственные дворы используются по назначению и дополняются необходимыми производственными зданиями. Из селитебной зоны выносится бойня и размещается на расстоянии необходимого санитарного разрыва. Строительный двор на перспективу переносится  и размещается в единой производственной зоне.

Проектами также предусматривается создание улиц с поперечным профилем городского типа.

Также проект предусматривал:

- полный комплекс общеобразовательных, культурно-бытовых и коммунально-складских зданий (частично реализован);

- создание улиц с поперечным профилем городского типа (не реализовано);

- озеленение в виду уличных посадок, внутриквартального озеленения и защитных полос (частично реализовано);

-электроснабжение (реализовано);

- телефонизация от АТС (реализовано)

- водоснабжение (от буровых на воду скважин);

- канализация (большая часть не реализована);

- теплоснабжение (реализовано только в общеобразовательных и административных зданиях)

- радио и телефон (реализовано);

- центральное отопление с горячим водоснабжением (частичное)

- а также асфальтирование дорог, проездов, тротуаров (реализовано только на центральных улицахс. Федосеевка).

Общая расчетная численность населения, определенная на первую очередь (расчетный срок, соответственно), составила:  по населению села Федосеевки – 860 (1200)человек, села Свободного – 200 (180), хутора Воротилов – 240 (-).

Так как перспективным из населенных пунктов является село Федосеевка, село Свободное и хутор Воротилов, расположенные в непосредственной близости от центральной усадьбы, по проекту решено было переселить к расчетному сроку, учитывая ветхое состояние жилого фонда, отсутствие культурно-бытовых зданий и капитальных производственных построек, а также тенденцию к переселению на центральную усадьбу.

Таблица 3.2.1.

Анализ численности населения Федосеевского сельского поселения

1983г.–2010г

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения 1983г., чел. | Проектируемые показатели на расчетный срок чел. | Современное состояние на 01.01.2010 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Федосеевка | 772 | 1200 | 932 |
| 2 | х. Воротилов | 253 | - | 250 |
| 3 | с. Свободное | 226 | 180 | 121 |
|  | Итого по поселению | 1251 | 1380 | 1303 |

Проектируемый жилой фонд на центральной усадьбе принят на расчетный срок, исходя из нормы 18кв.м  на человека, составил:

- на расчетный срок –21.600кв.м.

- в том числе,  I очередь строительства  14,5 кв.м на чел. –12.470кв.м;

- кроме того, за расчетный срок: 23 кв.м на чел. – 27.600 кв.м.

Таблица 3.2.2.

Трансформация жилищного фонда  Федосеевского сельского поселения

1983г.–2010г.

| № п/п | Населенный пункт | Существующий жилой фонд до 1983 г., тыс.м2 | Проектируемый жилой фонд на расчетный срок до 1988 г., тыс.м2 |  | Современное состояние на 01.01.2010 г. тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-я очередь | Расч. cрок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Федосеевское | 8.890 | 8.740 | 5.660 | 15.000 |
| 2 | х. Воротилов |  | - | - | 1.500 |
| 3 | с. Свободное |  | - | - | 0.500 |
|  | Итого по поселению |  |  |  | 17.000 |

Таблица 3.2.3.

Анализ реализации строительства культурно-бытового обслуживания

Федосеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование характеристики |  | Ед. изм. |  | Проектируемое на расчетный срок до 1980 г. | Современ-ное состояние, на 01.2010 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| с. Федосеевка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения социального обслуживания населения, кол-во: |  |  |  |  |  |  |
|  | - дома-интернаты |  | мест |  | 50 | - |  |
|  | Медицинские учреждения: |  |  |  |  |  |  |
|  | - федьдшерско-акушерские пункты |  | объект |  | 1 | 1 |  |
|  | - аптеки |  | объект |  | 1 | 1 |  |
|  | Образовательные учреждения: |  |  |  |  |  |  |
|  | - дошкольные образовательные учреждения |  | мест |  | 105 | 60 |  |
|  | - средняя полная школа |  | мест |  | 1200 | 130 |  |
|  | Учреждения культуры: |  |  |  |  |  |  |
|  | - ДК |  | объект |  | - | 1 |  |
|  | - клуб |  | мест |  | 400 | - |  |
|  | - библиотеки |  | объект |  | - | 1 |  |
|  | - памятники истории и культуры |  | объект |  |  | 1 |  |
|  | - летний кинотеатр |  | объект |  | 1 | - |  |
|  | - малые архитектурные формы |  | объект |  | 6 | - |  |
|  | Спортивные объекты: |  |  |  |  |  |  |
|  | - стадионы |  | объект |  | 1 | 1 |  |
|  | - спортивные залы |  | объект |  | - | 1 |  |
|  | - спортивные площадки и поля |  | объект |  | 1 | 1 |  |
|  | Объекты торговли и общественного питания: |  |  |  |  |  |  |
|  | - предприятия общественного питания |  | Объект |  | 1 | 1 | Сезонная столовая |
|  | - магазины продовольственных и не продовольственных товаров |  | Объект |  | 1 | 1 |  |
|  | Учреждения бытового и коммунального обслуживания: |  |  |  |  |  |  |
|  | - комбинат бытового обслуживания |  | объект |  | 1 | - | не действующий |
|  | - банно-оздоровительные комплексы |  | мест |  | 20 | - |  |
|  | - гостиницы |  | мест |  | 15 | - |  |
|  | - хлебопекарня |  | объект |  | 1 | 1 |  |
|  | Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
|  | - социальный комплекс |  | объект |  | - | 1 | незавершенное строительство |
|  | - администрация СПК Федосеев |  | объект |  | 1 | 1 |  |
|  | - администрация СП |  | объект |  | 1 | 1 |  |
|  | - почта |  | объект |  | 1 | 1 |  |
|  | Объекты культурного наследия |  |  |  |  |  |  |
|  | - памятник на могиле 1-го председателя |  | объект |  | - | 1 |  |
|  | - братская могила (памятник Гражданской войны) |  | объект |  |  | 1 |  |
|  | - мемориал павшимвВОВ |  | объект |  | 1 | 1 |  |
|  | Объекты специального назначения: |  |  |  |  |  |  |
|  | - кладбище | объект |  | - |  | 1 |  |
|  | - свалка | объект |  | - |  | 1 |  |
|  | - сибиреязвенный скотомогильник | объект |  | - |  | 1 |  |
|  | - бойня | объект |  | - |  | 1 |  |
|  | - ветеринарная аптека | объект |  | - |  | 1 |  |
|  | - склад | объект |  | - |  | 1 |  |
| 11. | Объекты производственной структуры: |  |  |  |  |  |  |
|  | - машинно-транспортная мастерская (МТМ) | объект |  | - |  | 1 |  |
|  | - склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) | объект |  | - |  | 1 |  |
|  | - авто-заправочная станция (АЗС) | объект |  | - |  | 1 |  |
|  | - авто-парк | объект |  | 1 |  | 1 |  |
|  | - телевизионная вышка | объект |  | - |  | 1 |  |
|  | - строительная часть | объект |  | 1 |  | 1 |  |
|  | - склад зерна | объект |  | 1 |  | 1 |  |
|  | - птицетоварная ферма (ПТФ) | объект |  | - |  | 1 |  |

# 3.3. Оценка социально-экономического состояния сельского поселения. Перспективы экономического развития.

# 3.3.1. Население

Численность населения Федосеевского сельского поселения по состоянию на 01.01.10г. – 1303 человек, что от общей численности населения Заветинского района (18,5тыс. чел.) составляет  7,0%.

На протяжении последних лет траектория динамики численности постоянного населения указывает на то, что в целом Федосеевское поселение входит в число поселений, тяготеющих к снижению числа жителей.

Динамика численности приведена на рисунке5.

Рис.5.Динамика численности постоянного населения за период 2000-2010 гг., чел.

За 11 лет, с 2000 по 2010 год, численность населения тяготела к ее уменьшению. Среднегодовая убыль численности составляет 17 человек. Особенностью размещения населения по территории поселения является факт проживания части жителей за пределами территории населенных пунктов, а именно на животноводческих точках. В свою очередь эти граждане зарегистрированы в х. Воротилов (90 жителей) и с. Свободное (97 жителей), что вызывает необходимость нестандартного подхода к решению вопросов обеспечения населения жильем и объектами культурно-бытового обслуживания.

Половозрастная структура. Доля мужчин в целом по поселению на 01.01.10г. составила 51,7% населения, что свидетельствует о диспропорции в соотношении женщин и мужчин в пользу последних. В свою очередь это противоречит показателям пропорции мужчин и женщин по стране и по области, которые характеризуются преобладанием женского населения. Преобладание мужчин вызвано дефицитом вакансий для женщин.

Рис. 6.Соотношение численности мужчин и женщин Федосеевского сельского поселения за период 2007-2010 гг., чел.

Существенные изменения в исторической ретроспективе наблюдаются и в возрастной структуре населения.

Рис. 7. Соотношение между возрастными категориями населения Федосеевского сельского поселения в 2000-2010 годах

С 2000 года прослеживается значительное уменьшение численности лиц младше трудоспособного возраста с пропорциональным увеличением доли лиц старше трудоспособного возраста. Этот процесс способствовал увеличению базы трудовых ресурсов в поселении. Однако вместе с тем это таит проблему восстановления численности населения в группе лиц младших возрастов и может привести к проблеме сокращения численности населения. В связи с отсутствием перспектив трудоустройства молодежь (и особенно девушки) покидает сельское поселение.

Расчет перспективной численности населения на первую очередь строительства (2016г.) и на расчетный срок генерального плана (2031г.) произведен по методу статистического учета естественного и механического прироста населения с пролонгацией выявленных тенденций.

По состоянию на 01.01.2010г. численность населения поселения составила 1303 человека.

Население, проживающее на животноводческих точках, так же учитывалось в расчете перспективной численности населения ввиду их регистрации в пределах населенных пунктов поселения и тем самым в его демографический потенциал.

Расчет перспективной численности населения Федосеевского сельского поселения производится по следующей формуле:

Sпер.= St × (1+K общ.пр./ 100)t,

где      Sпер.  - расчетная численность населения через t лет, человек;

St - фактическая численность населения;

К общ.пр. – коэффициент общего прироста населения;

t – число лет, на которое прогнозируется расчет.

Общая численность населения на первую очередь составит:

Sпер.(2015)  = 1303×(1+(0,372552941)/100)5=1327

Общая численность населения на расчетный срок составит:

Sпер.(2030)  = 1303×(1+(0,372552941)/100)20=1404

Обобщенные данные о перспективной численности населения Федосеевского сельского поселения представлены в таблице 3.3.1.1.

Таблица 3.3.1.1.

Расчет перспективной численности населения

|  | По состоянию на 01.01.2010 г. | Проектные показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 1 очередь до 2016 г. | На прогнозный срок генерального плана до 2031 г. |
| Численность населения, чел. | 1303 | 1327 | 1404 |
| Прирост, убыль, чел. | - | 24 | 101 |

Расчетная численность населения не учитывает возможные форс-мажорные изменения в социальной, политической, экономической или иной базовой сфере жизнедеятельности, способные повлиять на динамику.

Окончательные результаты прогнозирования динамики численности населения Федосеевского с.п. приведены в сводной таблице 3.3.1.2.

Таблица 3.3.1.2.

Сводная таблица перспективной численности населения

в разрезе населенных пунктов

| Населенный пункт | Настоящее время (01.01.2010 г.) | Прогнозная численность населения (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетные сроки генерального плана |  |
|  |  | 2016г. | 2031г. |
| с. Федосеевка | 932 | 945 | 987 |
| х. Воротилов | 250 | 258 | 282 |
| с. Свободное | 121 | 124 | 135 |
| Всего по поселению | 1303 | 1327 | 1404 |

Росту численности населения будут способствовать расширение положительных тенденций, связанных с активной демографической политикой государства, с развитием фермерского движения и АПК в целом, с освоением новых видов деятельности.

Исходя из учетной нормы 9 кв.м на 1 человека практически все население обеспечено жильем (минимальная учетная норма площадей жилых помещений установлена постановлением Главы Федосеевского сельского поселения от 20.02.2007 № 14). Стоящие в настоящее время на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 7 семей это вновь образованные семьи, у которых в собственности нет своего жилья, с перспективой приобретения его на вторичном рынке, расчет строительства новой жилой площади для них не требуется. Населенные пункты Федосеевского сельского поселения – это малоэтажная, индивидуальная застройка, не везде имеется централизованное водоснабжение, зачастую дома не канализованы, печное отопление углем.

Рост жилищного фонда и прирост населения ожидается после газификации с.Федосеевки так, что увеличение жилищного фонда на расчетный срок до 2030 года выполнимо процентов на 75.

# 3.3.2. Трудовые ресурсы

Численность населения в трудоспособном возрасте Федосеевского сельского поселения на 01.01.2010г. составила 844 чел., или 64,8% от общей численности населения. Численность занятого населения сельского поселения в отраслях экономики данного поселения за исключением личных подсобных хозяйств на 01.01.10г. составила 264чел. – 20,3% от общей численности населения и 31,3% от населения в трудоспособном возрасте. Значительная часть занятого населения,  около 27%, работает за пределами сельского поселения. Это связано с отсутствием приемлемых мест приложения труда внутри поселения. Особенно большая напряжённость  - на рынке вакансий для женщин.

Широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов внутри поселения между видами экономической деятельности практически не происходит. Наибольшая доля занятого в отраслях экономики на территории Федосеевского сельского поселения населения приходится на сельское хозяйство – 62,9% работающего населения Рис8.

Рис.8. Структура занятости населения, работающего в пределах Федосеевского сельского поселения

Сложившиеся тенденции свидетельствуют о недостаточном обеспечении в настоящее время населения рабочими местами с приемлемым уровнем заработной платы. Выход из сложившейся ситуации возможен за счет развития экономической деятельности в поселении, а также создания новых предприятий и объектов сервиса. Улучшение ситуации на рынке труда также возможно за счет налаживания связей между субъектами Федерации и формирования общего рынка товаров и приложения труда Ростовской области и Республики Калмыкия.

Перспективы расширения рынка труда связаны с активизацией инвестиционных процессов. Дальнейшее развитие получат сфера услуг, строительство и транспорт. В сельском хозяйстве реализация ФНП «Развитие АПК» так же потребует привлечения рабочих в АПК,  в частности, в крестьянско-фермерские хозяйства поселения. Появится ряд новых видов деятельности (коневодство, производство «мраморного мяса», пчеловодство и т.д.).

# 3.3.3. Сфера экономики

Народное хозяйство Федосеевского сельского поселения имеет аграрный профиль, что обусловлено географическим положением и природными условиями и ресурсами его территории, которые, тем не менее, являются самыми тяжелыми для развития сельского хозяйства в Ростовской области.

Федосеевское поселение Заветинского района входит в восточную природно-экономическую зону специализации сельского хозяйства области, характеризующуюся овцеводческо-зерновой специализацией. Основными направлениями сельского хозяйства района традиционно являются животноводство (преимущественно племенное скотоводство и тонкорунное овцеводство) и полеводство. Развито выращивание засухоустойчивых зерновых культур (пшеницы, ячменя, проса, а также ржи на корм скоту). Около прудов имеется несколько заливных лугов, обеспечивающих потребности местного скота в кормах. Кроме того, скот можно пасти на пастбищах круглый год.

Условия для земледелия неблагоприятны:

- Полусухие агроклиматические условия. Минимальная в области годовая сумма осадков - 341мм, коэффициент увлажнения –  0,33.

- Маломощные и малопродуктивные светло-каштановые почвы, требующие орошения и внесения удобрений.

- Активная ветровая эрозия.

- Неудовлетворительная обеспеченность водными ресурсами.

Общая площадь земельных угодий в 2009 году составила 40 476га, в том числе пашни – 14 487га, кормовых угодий (пастбищ) – 25 314га и многолетних насаждений – 675га.

Рис.9.Такие площади пашни позволяют обеспечить приемлемый уровень продовольственной безопасности населения данного поселения по продукции растениеводства (коэффициент пашнеобеспеченности = 10,93га/чел.).

Рис.9. Структура посевных площадей

Средняя урожайность сельскохозяйственных культур низкая, поэтому кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения здесь заметно ниже среднеобластного уровня (0,09 руб. против 4,42 руб. на 1м2). Столь внушительное отличие объясняется тем, что большую часть сельхозугодий в Ростовской области занимают земли с плодородным черноземным слоем почвы (64,2%), наиболее благоприятной для возделывания сельхозкультур. В Федосеевском поселении преобладают светло-каштановые почвы с низким уровнем продуктивности.

В 2000-2010гг. в сельскохозяйственном производстве Федосеевского сельского поселения произошли заметные позитивные сдвиги: прогрессировали агротехнологии, приросли инвестиции в основной капитал, обновился парк сельхозмашин. Этим процессам способствовала реализация дотационных государственных программ поддержки сельского хозяйства, в рамках которых сельскохозяйственные предприятия получили доступ к дешевым кредитным ресурсам.

Основные показатели растениеводческого сектора сельского хозяйства представлены в таблице 3.3.3.1

Таблица 3.3.3.1.

Основные показатели растениеводства Федосеевского с.п. (2010г.)

|  | Ед. измерения | Все категории хозяйств | Категории хозяйств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С-х предприятия | ЛПХ |
| Пашня в обработке | га | 14864 | 14810 | 54 |
| Посевная площадь под урожай планируемого года | га | 13304 | 13250 | 54 |
| Яровые культуры | га | 4200 | 4200 |  |
| Озимые зерновые | га | 4700 | 4700 |  |
| Овощебахчевые | га | 54 | - | 54 |
| в т.ч. картофель | га | 22 | - | 22 |
| овощи | га | 32 | - | 32 |
| Кормовые , всего | га | 4536 | 4536 |  |
| Вспашка зяби | га | 8200 | 8200 |  |
| Многолетние травы | га | 18 |  | 18 |
| Зерновые всего (в весе после доработки) | тонн | 16300 | 16300 |  |
| Яровые культуры | тонн | 16300 | 16300 |  |
| Картофель | тонн | 100 |  | 100 |
| Семена многолетних трав | тонн | 50 | 50 |  |
| Сено многолетних трав, однолетних, сенокосов, пастбищ, используемых на сено | тонн | 3655 | 3655 |  |
| Многолетние травы | тонн | 554 | 500 | 54 |

Среди мероприятий, реализованных в 2010г. и направленных на повышение плодородия почв, можно выделить основные:

- Противоэрозийная обработка почвы (3,1 тыс. га).

- Внесение минеральных удобрений (16 тыс. т).

- Коренное улучшение пастбищ (355 га).

- Борьба с опустыниванием (посадка лесополос).

Основные показатели животноводческого сектора сельского хозяйства представлены в таблице 3.3.3.2.

Вклад личных подсобных хозяйств в общее производство продукции животноводства значителен: 100% молока и яиц, 61,8% мяса всех видов и 57,8% шерсти произведено в ЛПХ.

Таблица 3.3.3.2.

Основные показатели животноводства Федосеевского сельского поселения (2010г.)

|  | Ед. измерения | Все категории хозяйств | Категориихозяйств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С-х предприятия. | ЛПХ |
| Крупный рогатый скот | голов | 6051 | 3151 | 2900 |
| В т.ч. коров | голов | 2630 | 1470 | 1160 |
| Овцы, козы | голов | 21097 | 9797 | 11300 |
| В т.ч. маточное поголовье | голов | 12596 | 7164 | 6400 |
| Свиньи | голов | 380 |  | 380 |
| В т.ч. свиноматки | голов | 120 |  | 120 |
| Птица | голов | 6000 | - | 6000 |
| Телят | голов | 2086 | 1246 | 840 |
| Ягнят | голов | 11442 | 6042 | 5400 |
| Поросят | голов | 950 | - | 950 |
| Производство (выращивание) в живом весе: мясо всех видов | тонн | 1156 | 476 | 715 |
| Шерсть | тонн | 55,3 | 26,8 | 32 |
| Молоко | тонн | 2180 | - | 2180 |
| Яйцо | тыс. шт. | 420 | - | 420 |

В целом с 2000г. наблюдается положительная тенденция, опираясь на которую можно прогнозировать дальнейший рост объемов сельскохозяйственного производства.

Количественная оценка субъектов сельского хозяйства данного поселения по состоянию на 01.01.2009г. в разрезе его населенных пунктов приведена в табл. 3.3.3.3.

Таблица 3.3.3.3.

Субъекты сельского хозяйства в поселении

|  | Населенныепункты |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Федосеевка | х.Воротилов | с.Свободное |  |
| Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ (в т. ч. пашни), га | 331 75 49 | 41 8 3 | 15 4 2 | 387 87 54 |
| Количество коллективных хозяйств / площадь земель под КХ (в т. ч. пашни), га | 1 46331 14481 | 0 | 0 | 1 46331 14481 |

Единственным предприятием, функционирующим на землях Федосеевского поселения и являющимся градообразующим по своему значению, остается СПК «Федосеевское». Предприятие ведет диверсифицированную деятельность: занимается как растениеводством, так и животноводством, осуществляет торговлю сельхозпродукцией и оказывает услуги другим сельхозпредприятиям по обслуживанию техники и обработке земли. Ключевая специализация СПК «Федосеевское» - племенное мясное скотоводство и тонкорунное овцеводство. Основные данные по нему представлены в таблице 3.3.3.4

Таблица 3.3.3.4

Данные по СПК «Федосеевское», 2010г.

| Показатель | Ед. изм. | 2010г. |
| --- | --- | --- |
| Количество занятого персонала | чел. | 221 |
| Общая площадь земли | га | 47446 |
| Площадь сельхоз угодий | га | 46331 |
| Площадь пашни | га | 14481 |
| Количество голов КРС | гол. | 3151 |
| Количество овец и коз | гол. | 9797 |
| Объем производства | тыс. руб. | 59518 |
| Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 7753 |

Общий объем производства в СПК «Федосеевское» имеет устойчивую тенденцию к повышению. Предприятие постоянно увеличивает среднюю урожайность выращиваемых культур (намолот зерна составляет в последнее время ежегодно от 10 тыс. тонн до 16 тыс. тонн) и поголовье скота на содержании. С 1998г. в хозяйстве запущена мельница, перерабатывающая до 18 тонн зерна в сутки. В декабре 2002г. СПК «Федосеевское» получена лицензия на осуществление деятельности по разведению племенных животных КРС калмыцкой породы, с чем и связаны перспективы его прогрессивного развития в среднесрочной перспективе.

Промышленный сектор экономики Федосеевского сельском поселении представлен мукомольным и хлебобулочным цехами малой мощности. В 2010г. было произведено 50 тонн муки и 72,3 тонны хлебобулочных изделий.

Предприятий строительного сектора в Федосеевском сельском поселении нет.

В Федосеевском сельском поселении получило развитие малое предпринимательство. Оно базируется на частной инициативе и специализировано на торгово-закупочной деятельности. Этот сектор характеризуется стабильным финансово-экономическим положением. Оборот розничной торговли за 2010г. составил 10700 тыс. руб.

Сложившаяся специализация экономики поселения на сельском хозяйстве более всего соответствует природно-географическим особенностям и социально-экономическому облику поселения. Поэтому генпланом предлагается сохранение сельскохозяйственного направления в качестве ведущего звена развития экономики Федосеевского сельского поселения и на расчетный срок предусматривается создание дополнительных условий для интенсивного роста показателей сельскохозяйственного производства. Необходимо обеспечение следующих базовых условий:

- Развития семеноводства зерновых, технических культур, целебных трав и пр.

- В структуре кормовых культур - увеличения посевов высокобелковых культур, многолетних трав, новых кормовых культур, применения их в севооборотах.

- Использования интенсивных технологий по выращиванию зерновых, зернобобовых, технических и овощных культур с использованием высокоурожайных сортов.

- Использования эффективных технологий химической защиты растений от вредителей и болезней (научно обоснованный функционально-стоимостной подход к выбору пестицидов и гербицидов).

Отрицательный эффект вызван процессами эксплуатации почвенного покрова, ввиду чего развивались процессы его деградации, сократились площади ценных почв, уменьшился уровень плодородия почвенного покрова. Поэтому необходимо проведение мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия сельхозугодий.

В целом перспективы экономического роста Федосеевского сельского поселения связаны с укреплением имеющейся сельскохозяйственной базы на основе повышения производительности труда, развитием сферы услуг, строительства и связи, укреплением инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры.

Возможна реализация малых проектов в пищевой отрасли промышленности, в том числе организация мини-ферм для выращивания скота и мясоперерабатывающего цеха малой мощности.

Развитие юго-восточных районов в целом требует особого подхода. Следует разработать адаптивные целевые муниципальные программы развития перерабатывающих производств с предусмотренными механизмами господдержки.

Современный Заветинский район – сельскохозяйственный. Основу его экономики составляют растениеводство и животноводство. Причем в соответствии с климатическими условиями Заветинский район располагается в зоне рискованного земледелия, поэтому основное внимание здесь уделяется животноводству - производству шерсти, баранины и говядины. Более десятка сельхозпредприятий района специализируются на овцеводстве и мясном скотоводстве. Действуют подсобные свиноводческие и птицеводческие фермы, содержатся табуны лошадей.

Большое количество пастбищ позволяет стадам и отарам практически круглый год находиться на естественном корме, тем самым получая продукцию с низкой себестоимостью.

В районе взят курс на получение «мраморной» говядины – выращивание специальной породы скота, мясо которого высоко ценится вкусовыми и питательными качествами.

Насущной необходимостью Заветинского района является создание новых перерабатывающих предприятий, в том числе, заводов и цехов по производству растительного масла, переработке молока, изготовлению круп и колбасных изделий.

Для потенциальных инвесторов в районе созданы все условия. Их вниманию может быть предложен целый ряд инвестиционных площадок, в числе которых производственные базы бывших предприятий, незавершенные строительные объекты, земли сельскохозяйственного назначения.

3.3.4. Жилищный фонд

Анализ современного состояния жилого фонда Федосеевского сельского поселения

Общая площадь жилищного фонда Федосеевского сельского поселения  -  17,0 тыс. кв. м. Жилищный фонд поселения представлен малоэтажной жилой застройкой. В ее структуре многоквартирные жилые дома составляют 57%, индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками - 43%.

Темпы роста общей площади жилищного фонда в поселении достаточно высокий.Среднегодовой ввод жилья за 5 лет составляет 400 кв.м/год.

Износ жилищного фонда незначителен.Ветхое и аварийное жилье со степенью износа более 70% на территории поселения отсутствует.

Обеспеченность населения жильем находится на крайне низком уровне. В поселении на одного жителя приходится 13,0 кв. м жилья при среднем показателе по области  21,3 кв. м. Это связано с тем что почти половина населения х.Воротилов и с. Свободное постоянно проживает на территории животноводческих точек в помещениях не зарегистрированных в качестве жилищного фонда.

В данный момент на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях находятся 7 семей. Исходя из коэффициента семейности 4 человека и из того, что социальное жилье, как правило, предоставляется исходя из расчета 18 кв. м на человека, была определена потребность в строительстве социального жилья в поселении. Для обеспечения жильем всех категорий льготников необходимо построить 410 кв. мсоциального жилья.

Расчет потребности в территориях для индивидуального строительства составлен исходя из существующих темпов ввода жилья. Для расчета принят среднегодовой ввод жилищного фонда в поселении, который составляет 40 кв. м/год.Исходя из этого, на расчетный срок необходимо увеличение частного жилищного фонда поселения на 880 кв. м.В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит 18,29 тыс. кв. м, что обеспечит  увеличение жилого фонда поселения на 7,5% по сравнению  с современным состоянием.

Таблица 3.3.4.1.

Современное состояние показателей жилищного фонда

Федосеевского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Жилищный фонд, итого, тыс. кв. м | Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс.кв. м | Всего, тыс. кв. м нового строительства | Всего, тыс.кв.м по населенному пункту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 9 | 10 |
| 1 | с. Федосеевка | 15,00 | 15,00 | 0,94 | 15,94 |
| 2 | с. Свободное | 0,50 | 0,50 | 0,17 | 0,67 |
| 3 | х. Воротилов | 1,50 | 1,50 | 0,17 | 1,67 |
|  | Итого по поселению | 17,00 | 17,00 | 1,28 | 18,28 |

Таблица  3.3.4.2.

Проектируемые показатели жилищного фонда

| № п/п | Населенный пункт | Проектируемый жилой фонд, тыс. кв.м |  |  |  | Всего, тыс. кв. м нового строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь |  |  | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | Муни- ципаль- ный | Частн- ный | Итого |  | 4 |
| 1 | с. Федосеевка | 0,29 | 0,18 | 0,47 | 0,47 | 0,94 |
| 2 | с. Свободное | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,12 | 0,15 |
| 3 | х. Воротилов | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,12 | 0,18 |
|  | Итого по поселению | 0,41 | 0,18 | 0,59 | 0,71 | 1,3 |

Таблица 3.3.4.3.

Показатели жилого фонда по структуре застройки Федосеевского с.п.

| Структура жилой застройки | Жилищный фонд (тыс. м2/тыс. чел.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущест-вующий | I очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Сохраня-емый | Новое стр-во | Сохраня-емый | Новое стр-во |
| Федосеевское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 7,30 | 7,30 | 0,59 | 7,89 | 0,71 |
| Малоэтажная многоквартирная жилые дома (1-3 этажа) | 9,70 | 9,70 | - | 9,70 | - |
| Итого: по сельскому поселению: | 17,0 | 17,0 | 0,59 | 17,59 | 0,71 |
|  |  | 17,59 |  | 18,3 |  |
| Ср. обеспеченность населения жилой площадью, м2/чел. | 13,0 | 13,0 |  | 13,0 |  |

# 3.4. Система социального и культурно-бытового обслуживания

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Для расчета ёмкости объектов обслуживания и потребности в территориях, необходимых для их размещения, использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утвержденные и введенные в действие Приказом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области от 16.07.2007 г. № 2.

Расчет выполнен с учетом населения, проживающего на территории животноводческих точек. Обеспечить животноводческие точки учреждениями культурно-бытового обслуживаниями невозможно из-за их малой населенности и значительной удаленности друг от друга. Поэтому население животноводческих точек включено в расчет учреждений культурно-бытового обслуживания тех населенных пунктов, в которых данные граждане зарегистрированы.

Для Федосеевского сельского поселения рассчитана потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания 1 и 2 ступени. Потребность в учреждениях 3 ступени обслуживания удовлетворяют – районный центр с. Заветное, г. Элиста, г. Волгодонск и областной центр – г. Ростов-на-Дону.

3.4.1. Здравоохранение и социальное обслуживание

Здравоохранение на территории Федосеевского сельского поселения осуществляют фельдшерско-акушерские пункты в каждом населенном пункте и аптека в с. Федосеевка.

Потребность Федосеевского сельского поселения в медицинских учреждениях на перспективу показана в таблице 3.4.1.1

Таблица 3.4.1.1

Потребность в учреждениях здравоохранения на перспективу

|  | Поликлиники, посещений в смену | Фельдшерско-акушерские пункты, объектов | Аптеки, м2 общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| Необходимая вместимость | 31 | 2 | 20 |
| Современное состояние | 0 | 3 | 15 |
| 1 очередь (2016 г.) | 0 | 3 | 45 |
| Расчетный срок (2031 г.) | 0 | 3 | 45 |

Проектируемые учреждения здравоохранения и размеры земельных участков представлены в таблице 3.4.1.2

Таблица 3.4.1.2

Проектируемые учреждения здравоохранения

| Учреждения | Размер земельного участка, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Аптечный пункт | 25 | х. Воротилов |
| Аптечный пункт | 25 | с. Свободное |

Генеральным планом предусматривается строительство 2-х аптечных пунктов при ФАП в   х. Воротилов и с.Свободное.

Областная долгосрочная целевая программа модернизации здравоохранения в РО на 2011-2012г. предлагает следующие мероприятия по развитию системы здравоохранения и социального обеспечения для улучшения обслуживания населения:

- укрепление материально- технической базы  медицинских учреждений,

- внедрение современных информационных систем в здравоохранение,

- внедрение стандартов медицинской помощи,

- повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами -специалистами.(Прием специалистов центральной районной больницы в определенные дни в сельских амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах).

Приведение материально-технической базы указанных учреждений здравоохранения в Федосеевском сельском поселении в соответствие с требованиями порядка  оказания медицинской помощи  включает

- в составе социального комплекса в с.Федосеевка планируются к открытию фельдшерско-акушерский пункт и аптечный пункт:

- оснащение ФАП в с. Федосеевка современным лечебным и диагностическим оборудованием;

- обеспечение ФАП в с. Федосеевка санитарным автотранспортом;

- размещение при ФАП вс. Федосеевка отделения сестринского ухода дневного пребывания на 6-10 коек;

- обследование зданий муниципальных учреждений здравоохранения (ФАП)

в х. Воротилов и с.Свободное;;

- проведение капитального ремонта и переоборудования существующих зданий ФАП  в х. Воротилов и с.Свободное;

- организация 2-х аптечных пунктов при ФАП  в х. Воротилов и с.Свободное.

Мероприятия по развитию  социального обслуживания в поселении

- размещение в социальном комплексе  вс. Федосеевка помещения социальной службы для оказания помощи инвалидам и пенсионерам (1-2 сотрудника).

3.4.2. Образование

Образовательные услуги в поселении предоставляются детским садом на 60 мест , начальной школой на 30 учащихся и  средней полной школой на 95 учащихся в с. Федосеевка

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях образования произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Потребность в учреждениях образования на перспективу представлена в таблице 3.4.2.1.

Таблица  3.4.2.1.

Потребность в учреждениях образования на перспективу

|  | Детские дошкольные учреждения, мест | Общеобразовательные школы, мест | Внешкольные учреждения, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| Необходимая вместимость | 40 | 165 | 15 |
| Современное состояние | 60 | 125 | 0 |
| 1 очередь (2016 г.) | 36 | 157 | 14 |
| Расчетный срок (2031 г.) | 40 | 165 | 15 |

Генеральным  планом предусматривается реконструкция общеобразовательной школы в с. Федосеевка с увеличением  вместимости до расчетных параметров,

по детским садам расширение не планируется.

Необходимые мероприятия по муниципальным учреждениям образования на расчетный срок генерального плана:

- обследование существующих зданий учреждений образования;

- капитальный ремонт и переоборудование здания начальной школы;

- реконструкция, расширение и переоборудование общеобразовательной школы в с.Федосеевка с увеличением вместимости до расчетных параметров 135 учащихся;

- текущий ремонт здания детского сада.

3.4.3. Культура

На территории поселения учреждения культуры представлены Домом культуры на 250 мест и библиотекой на 8651 том при Доме культуры в с. Федосеевка.

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях культуры произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Таблица  3.4.3.1.

Потребность в учреждениях культуры на перспективу

|  | Клубы, посетительские, места | Библиотеки, тыс. экз. |
| --- | --- | --- |
| Необходимая вместимость | 113 | 6 |
| Современное состояние | 250 | 8,7 |
| 1 очередь (2016 г.) | 107 | 5 |
| Расчетный срок (2031 г.) | 113 | 6 |

Обеспеченность Федосеевского сельского поселения учреждениями культуры является достаточной, поэтому на расчетный срок новых учреждений не планируется.

Местными властями намечается ряд мероприятий по развитию учреждений культуры. Их целью является сохранение и развитие культурного потенциала поселения, улучшение условий доступа различных групп населения к культурным ценностям и информационным ресурсам.

Конкретными мероприятиями данной программы должны стать:

- обследование  муниципального учреждения Дома культуры,

- реконструкция  муниципального учреждения Дома культуры,

- укрепление материально-технической базы, оснащение Дома культуры современным световым, музыкальным и прочим оборудованием.

- пополнение фонда школьных библиотек.

В поселении имеются 4 памятника истории и культуры.

Необходимо провести обследование, капитальный ремонт, ограждение и благоустройство территории памятников истории и культуры.

3.4.4. Физическая культура и спорт

На территории Федосеевского сельского поселения учреждения физической культуры и спорта представлены спортивным залом, стадионом и 2 спортивными площадками.

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях физической культуры и спорта произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Таблица  3.4.4.1.

Потребность в учреждениях физической культуры и спорта на перспективу

|  | Спортивные залы общего пользования, кв. м пола | Плоскостные спортивные сооружения, кв. м | Бассейны, кв. м зеркала воды |
| --- | --- | --- | --- |
| Необходимая вместимость | 84 | 983 | 29 |
| Современное состояние | 180 | 2800 | 0 |
| 1 очередь (2016 г.) | 80 | 930 | 26 |
| Расчетный срок (2031 г.) | 84 | 983 | 29 |

На расчетный срок генерального плана планируется

- строительство спортивного зала при социальном комплексе в с.Федосеевка,

- реконструкция спортивных площадок в с.Федосеевка;

- строительство 2 площадок для мини-футбола в х. Воротилов и с.Свободное.

Таблица 3.4.4.2.

Проектируемые учреждения физической культуры и спорта

| Здания и сооружения | Размер земельного участка, кв. м | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| Спортивный зал при социальном комплексе |  | с.Федосеевка |
| Площадка для мини-футбола | 1008 | х. Воротилов |
| Площадка для мини-футбола | 1008 | с. Свободное |

Важным направлением является оптимизация работы сети спортивных учреждений, в частности, по следующим направлениям:

- развитие доступного населению рынка оздоровительных и спортивных услуг;

- обеспечение непрерывности и преемственности физического воспитания различных возрастных групп населения на всех этапах жизнедеятельности;

- расширение сети  кружков по различным видам физкультуры и спорта как на платной, так и на бесплатной основе;

- оснащение учреждений современным оборудованием, применение современных тренажеров.

3.4.5. Бытовое обслуживание

На территории поселения действует 6 предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания: 3 магазина, отделение связи, автозаправочная станция и мастерская по ремонту мебели.

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях бытового обслуживания произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» и представлен в таблице 3.4.5.4.

Проектируемые предприятия бытового обслуживания и размер земельных участков представлены в таблице 3.4.5.1.

Таблица 3.4.5.1.

Проектируемые учреждения бытового обслуживания

| Предприятия | Вместимость | Размер земельного участка, м2 | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Магазин продовольственных товаров |  | 30 | с. Федосеевка |
| Магазин продовольственных товаров |  | 95 | х. Воротилов |
| Магазин продовольственных товаров |  | 65 | с. Свободное |
| Кафе | 55 | 1100 | с. Федосеевка |
| Отделение почтовой связи Предприятие бытового обслуживания прачечная химчистка парикмахерская ремонт обуви ремонт одежды |  |  | с. Федосеевка в здании социального комплекса |
| Отделение сбербанка |  | 500 | с. Федосеевка реконструкция существующего здания почты |

3.4.6.Административно-управленческие учреждения

В составе социального комплекса в с.Федосеевка разместятся

- администрация Федосеевского сельского поселения,

- кабинет участкового инспектора.

3.4.7. Учреждения коммунального обслуживания

Пожарное депо

Тушение пожаров в Федосеевском сельском поселении обеспечивает пожарная часть ПЧ-205 ГКУ РО «Противопожарная служба Ростовской области», расположенная в с.Федосеевка.

Объекты специального назначения

Кладбища

На территории Федосеевскоского сельского поселения находятся 4 действующих кладбища традиционного захоронения

Сведения о них представлены в таблице 3.4.7.1

Таблица 3.4.7.1

| Существующее положение кладбища | Размер земельного участка га | Размер земельного участка по генеральному плану, га |
| --- | --- | --- |
| На севере сельского поселения | 0,9 | 0,9 |
| с.Свободное на юго-западе населенного пункта | 0,4 | 0,4 |
| с.Федосеевка на севере населенного пункта, | 0,9 | 2 |
| с.Федосеевка на юго-западе населенного пункта, | 0,9 | 2 |
| Итого по поселению | 3,1 | 5,3 |

В санитарно-защитной зоне действующих кладбищ жилая застройка отсутствует.

Генеральным планом предложено расширение двух кладбищ в с.Федосеевка и благоустройство всех кладбищ поселения.

Объекты размещения отходов

Твердые бытовые отходы в поселении вывозятся на свалку ТБО, расположенную на северо-востоке на расстоянии 1 км от с.Федосеевка. Площадь свалки составляет 9,5 га.

Свалка заполнена на 60%. Мусор не перерабатывается.

Проектом предлагается:

- закрытие действующей свалки площадью 9,5 га  с рекультивацией территории,

- оформление документов по отводу земельного участка для размещения ТБО площадью 4,5 га ,

- организация полигона ТБО площадью 4,5 га

В границах отвода для безопасного использования полигона, осуществить     комплекс мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды. Разместить в границах отвода сортировочные, пакетирующие, а также небольшие перерабатывающие установки для получения вторичного промышленного сырья.

Планируемые мероприятия по организации полигона твердых бытовых отходов в Краснокутском сельском поселении описаны в разделе «Санитарная очистка территории».

Скотомогильник

По данным ветеринарной справки, предоставленной ГУ Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных и противоэпизоотическим отрядом» от 28.10.2011 № 181 на территории Федосеевского сельского поселения в 1,7 км от с.Федосеевка находятся скотомогильник с ямой Беккери и сибиреязвенный скотомогильник. Характеристика их дана в таблице 3.4.5.3

Таблица 3.4.7.2

| Населенный пункт | Наименование предприятия | Удаленность от населенного пункта, км | Дата откры-тия | Реестро-вый номер | Соответствие санитарным правилам | Дата обследо-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Федосеевка | нет | 1,7 | 1982 | б/н | да | 04.10 |
| с.Федосеевка | нет | 1,7 | 2005 | б/н | да | 04.10 |

Необходимо проведение обустройства скотомогильника с ямой Беккери в соответствие с рекомендациями п.5.6 «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 N 13-7-2/469) (ред. от 16.08.2007) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.01.1996 N 1005)

(Ограждение объекта глухим забором выс.  ≥2м, с внутренней  стороны по периметру забора  - траншея глубиной 0,8-1,4 м и шириной ≥ 1,5м с устройством вала из вынутого грунта).

На территории скотомогильника (биотермической ямы) запрещается:

-пасти скот, косить траву;

-брать, выносить, вывозить землю и гуммированный остаток за его пределы.

Таблица 3.4.7.3

Расчет необходимой вместимости учреждений культурно-бытового обслуживания

Федосеевского сельского поселения

| Населенный пункт | Нор-ма на 1000 чел. | Ед. изм. | Сущест-вующее число мест | Необходимая вместимость |  | Новое строительство |  | Площадь участка, кв.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1-ю очередь (2016г.) | на расчет-ный срок (2031г.) | на 1-ю очередь (2016) | на расчет-ный срок (2031) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 |
| I. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Федосеевка | 28 | место | 60 | 26 | 28 | - | - | - |  |
| х. Воротилов |  |  | 0 | 7 | 8 | - | - | - |  |
| с. Свободное |  |  | 0 | 3 | 4 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  | 60 | 36 | 40 | - | - | - |  |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Федосеевка | 118 | место | 130 | 112 | 116 | 50 | - | 2000 | За счет пристройки к существую-щему зданию |
| х. Воротилов |  |  | 0 | 30 | 33 | - | - | - |  |
| с. Свободное |  |  | 0 | 15 | 16 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  | 130 | 157 | 165 | 50 | - | 2000 |  |
| Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Федосеевка | 11 | место | 0 | 10 | 7 | - | - | - | За счет организации кружковой деятельности при школе |
| х. Воротилов |  |  | 0 | 3 | 6 | - | - | - |  |
| с. Свободное |  |  | 0 | 1 | 2 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  | 0 | 14 | 15 | - | - | - |  |
| II. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фельдшерско-акушерские пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Федосеевка | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| х. Воротилов |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| с. Свободное |  |  | 1 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  | 3 | 2 | 2 | - | - | - |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Федосеевка | 22 | посещение в смену | 0 | 21 | 22 | - | - | - |  |
| х. Воротилов |  |  | 0 | 6 | 6 | - | - | - |  |
| с. Свободное |  |  | 0 | 3 | 3 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  | 0 | 30 | 31 | - | - | - |  |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Федосеевка | 14 | кв.м общей площади | 15 | 13 | 14 | - | - | - |  |
| х. Воротилов |  |  | 0 | 4 | 4 | 15 | - | 25 | При ФАП |
| с. Свободное |  |  | 0 | 2 | 2 | 15 | - | 25 | При ФАП |
| Итого по сельскому поселению |  |  | 15 | 19 | 20 | 30 | - | 50 |  |
| III. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы посетительские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Федосеевка | 80 | место | 250 | 76 | 79 | - | - | - |  |
| х. Воротилов |  |  | 0 | 21 | 23 | - | - | - |  |
| с. Свободное |  |  | 0 | 10 | 11 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  | 250 | 107 | 113 | - | - | - |  |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Федосеевка | 4 | тыс.ед. хранения | 9 | 4 | 4 | - | - | - |  |
| х. Воротилов |  |  | 0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| с. Свободное |  |  | 0 | 0 | 1 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  | 9 | 5 | 6 | - | - | - |  |
| IV. Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Федосеевка | 700 | кв.м | 2800 | 662 | 691 | - | - | - |  |
| х. Воротилов |  |  | 0 | 181 | 197 | - | 1008 | 1008 |  |
| с. Свободное |  |  | 0 | 87 | 95 | - | 1008 | 1008 |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  | 2800 | 930 | 983 | - | 2016 | 2016 |  |
| Спортивные залы общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Федосеевка | 60 | кв.м площади пола зала | 180 | 57 | 59 | - | - | - |  |
| х. Воротилов |  |  | 0 | 15 | 17 | - | - | - |  |
| с. Свободное |  |  | 0 | 7 | 8 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  | 180 | 80 | 84 | - | - | - |  |
| Бассейны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Федосеевка | 20 | кв.м зеркала воды | 0 | 19 | 20 | - | - | - |  |
| х. Воротилов |  |  | 0 | 5 | 6 | - | - | - |  |
| с. Свободное |  |  | 0 | 2 | 3 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  | 0 | 26 | 29 | - | - | - |  |
| V. Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины продовольственных и не продовольственных товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Федосеевка | 300 | кв. м тор-говой пло-щади | 277 | 284 | 296 | - | 20 | 30 |  |
| х. Воротилов |  |  | 20 | 77 | 85 | - | 65 | 95 |  |
| с. Свободное |  |  | 0 | 37 | 41 | 45 | - | 65 |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  | 297 | 398 | 422 | 45 | 85 | 190 |  |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Федосеевка | 40 | посадочное место | 0 | 38 | 39 | - | 55 | 1100 |  |
| х. Воротилов |  |  | 0 | 10 | 11 | - | - | - |  |
| с. Свободное |  |  | 0 | 5 | 5 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  | 0 | 53 | 55 | - | 55 | 1100 |  |
| VI. Учреждения бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прачечные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Федосеевка | 20 | кг/смену | 0 | 19 | 20 | - | 30 | 1000 |  |
| х. Воротилов |  |  | 0 | 5 | 6 | - | - | - |  |
| с. Свободное |  |  | 0 | 2 | 3 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  | 0 | 26 | 29 | - | 30 | 1000 |  |
| Банно-оздоровительные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Федосеевка | 7 | помывочное место | 0 | 7 | 7 | - | - | - |  |
| х. Воротилов |  |  | 0 | 2 | 2 | - | - | - |  |
| с. Свободное |  |  | 0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  | 0 | 10 | 10 | - | - | - |  |
| Кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Федосеевка | 0,24 | га | 4,00 | 0,23 | 0,24 | - | - | - |  |
| х. Воротилов |  |  | 0,00 | 0,06 | 0,07 | - | - | - |  |
| с. Свободное |  |  | 0,00 | 0,03 | 0,03 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  | 4,00 | 0,32 | 0,34 | - | - | - |  |
| VII. Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административно-управленческие учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Федосеевка | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| х. Воротилов |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| с. Свободное |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Отделения сбербанка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Федосеевка | 0,5 | объект | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 500 |  |
| х. Воротилов |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| с. Свободное |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 500 |  |
| Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Федосеевка | 1 на 0,5-6 тыс. чел. | объект | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| х. Воротилов |  |  | 0 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| с. Свободное |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  | 1 | 2 | 2 | - | - | - |  |
| Отделения милиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Федосеевка | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| х. Воротилов |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| с. Свободное |  |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| Итого по сельскому поселению |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |  |

# 3.5. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории и градостроительный анализ выполняется с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих оптимизационных градостроительных мероприятий. В процессе оценки проанализированы ресурсные, экологические и планировочные факторы.

Комплексная оценка территории Федосеевского сельского поселения - результат сопоставления многих условий и факторов: установления планировочных и эколого-средовых ограничений и их систематизации по приоритетам с определением пригодности территорий для того или иного вида градостроительного освоения и ограничения использования территории:

- территории, благоприятные для градостроительного развития;

- территории ограничения строительства по условиям рельефа;

- территории зон с особыми условиями использования;

- территории ограниченного градостроительного развития.

Значительные площади  территории населенных пунктов имеют режим ограничений градостроительной деятельности по факторам санитарно-защитных зон, водоохранных зон и пр.

3.5.1. Система планировочных ограничений на территории Федосеевского сельского поселения.

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие типы ограничений:

Инженерно-геологические ограничения

Геологические ограничения в Фском сельском поселении связаны с физико-геологическими, эрозионными, оползневыми процессами и просадочностью почв.

Физико-геологические процессы, развитые на территории поселения, проявляются в виде эрозионных (овражная, речная и ветровая эрозия) и просадочных процессов

Мероприятия по борьбе  с указанными явлениями описаны в разделе «Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия».

В целом рельеф не представляет серьезных угроз и препятствий для различных видов деятельности.

Четвертичные отложения представлены суглинками. Толщина четвертичных отложений составляет 15-20 м. С поверхности четвертичные отложения перекрыты грунтами почвенно-гумусового комплекса суммарной толщиной 0,1 - 0,3 м. Суглинки до глубины 8 -10 м обладают просадочными свойствами.

Тип грунтовых условий по просадочности - I.

Грунтовые воды находятся на глубине 7,2-8,1 м от поверхности земли, на абсолютных отметках 73-74 м. Амплитуда сезонных колебаний уровня по материалам изыскания составляет 0,25-0,6 м. Подъема подземных вод снизу не ожидается. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Подземные воды обладают сульфатной агрессивностью к конструкциям из бетона. По содержанию хлоридов подземные воды агрессивны к арматуре железобетонных конструкций.

Нормативная глубина промерзания грунтов 0,9 м.

Территория Федосеевского сельского поселения находится вне сейсмоопасной зоны.

Ограничения по условиям залегания полезных ископаемых.

В границах Федосеевского сельского поселения месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

Климатические ограничения.

Климат поселения в значительной степени подвержен влиянию различных неблагоприятных метеорологических явлений. Основными из них являются сильные ветры, пыльные бури, град, засухи и суховеи, снежные метели, заморозки и гололед. Пыльные бури возникают весной. В теплую половину года (в мае и июне) отмечается выпадение града, обычно сопровождающегося ливневыми осадками и шквалистыми ветрами.

Территория по влагообеспеченности относится к засушливой степной зоне.

Сухость климата способствует опустыниванию ландшафта.

Гидрологические ограничения

Представлены водоохранными зонами рек и балок с выделением нормативной прибрежной полосы существующих водотоков и зонами санитарной охраны источников водоснабжения.

Основные водные объекты:  р. Загиста,  балки Сукта,  Давын-Худук ,  Чармаша,  Куркулева  и 2 русловых и 5 балочных прудов.

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Загиста,, прудов и балок определены в параметрах и соответствуют нормируемым параметрам Водного кодекса РФ (№ 74-ФЗ от 03.06.2006) ст. 65.

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохраной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер и других водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения  и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

- ширина водоохраной зоны реки Загиста - 200м;

- ширина водоохраной зоны  б.Сукта – 100м;

- ширина водоохраной зоны б.Давын-Худук -100м;

- ширина водоохраной зоны б.Чармаша – 100м;

- ширина водоохраной зоны б.Куркулева – 100м;

- ширина береговой полосы реки Загиста – 20м;

- ширина прибрежной защитной полосы водотоков- 30-50м в зависимости от уклона

1% уровень подъема воды р. Загиста составляет 450 см.

Граница 1% паводка р. Загиста нанесена графически на чертежах генерального плана.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн

Таблица 3.5.1.1.

Регламенты использования территории водоохранных зон и

прибрежных защитных и береговых полос.

(Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 12.04.2006г.)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Береговая полоса ( 20м – ст.6 Водного кодекса РФ) | - Перекрывать доступ к водному объекту ( 20-метровая полоса вдоль реки р.Джурак Сал и прудов предназначена для общего пользования) | - Предназначена для общего пользования: передвижение и пребывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств |
| Прибрежная защитная полоса (30-50 м в зависимости от уклона берега) | - Использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, мест захоронения взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - распашка земель; - движение и стоянка транспорта (кроме специального) на дорогах, - не имеющих твердого покрытия; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас с/х животных и организация для них летних лагерей, ванн; - проведение вырубки укрепительной зелени | - Проектирование, размещение. строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями. обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; - движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие |
| Водоохранная зона ( 200 м от береговой линии р. Загиста) | - Использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, мест захоронения взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспорта - ( кроме специального) на дорогах, не имеющих твердого покрытия; - проведение вырубки укрепительной зелени |  |

Зоны санитарной охраны источников питьевого

и хозяйственно-бытового водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 и СНиП2.07.01-89*, а также п. 10 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» установлены границы санитарно-защитных зон и границы охранных зон инженерных сетей и сооружений, порядок (режим) их использования.

Зона санитарной охраны I пояса является зоной строгого режима и устанавливается диаметром 60 метров (радиусом 30 м от скважины до ограждения). Ограничения на использование территории приведены в таблице 3.5.1.2.

Таблица 3.5.1.2.

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны

источников питьевого водоснабжения

(по СанПиН 2.1.4.1110-02.2.1.4 и СНиП 2.04.02-84*)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 1 пояс ЗСО | - распашка земель; - все виды строительства; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений | - деятельность, связанная с эксплуатацией водозабора; - рубки ухода и санитарные рубки |
| 2 пояс ЗСО | - закачка отработанных вод в подземные горизонты; - подземное складирование твердых отходов; - разработка недр земли; - размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, и др. - применение ядохимикатов и удобрений; - рубка леса главного пользования и реконструкции | - санитарное благоустройство населенных пунктов; - организация поверхностного стока на КОС; - рубки ухода и санитарные рубки; - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором; - купание, туризм, стирка белья, водный спорт, - устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при соблюдении специального режима |
| 3 пояс ЗСО | - отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям | - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором; - использование химических методов борьбы с эвтофикацией водоемов - рубки ухода и санитарные рубки; - отведение сточных вод, отвечающих нормативам; - санитарное благоустройство населенных пунктов. |

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ), охранные зоны и

зоны санитарной охраны предприятий и иных объектов

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом производственного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий.

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и производств.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам  расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий и согласована с надзорными органами.

В случае, когда расчетные уровни воздействия достигают нормативных значений внутри границы территории действующего предприятия, устанавливается минимальная зона до жилой застройки размером в соответствии с принятой классификацией, с последующим ее благоустройством и озеленением.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, должен быть разработан проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации в генплане должен быть принят по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», обоснован «Проектом санитарно-защитных зон» с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений:

- ширина санитарно-защитной зоны сельских кладбищ и мемориальных комплексов – 50м;

- ширина санитарно-защитной зоны полигона ТБО - 1000м;

- ширина санитарно-защитной зоны скотомогильника - 1000м.

- ширина охранной зоны высоковольтной - ЛЭП-35кВ - 15м, ЛЭП-10кВ - 10м по обе стороны от крайних проводов;

- ширина охранной зоны газопровода высокого давления – 7,0 м;

- зоны санитарной охраны I пояса ЗСО комплекса водозаборных сооружений-50м от скважины и крайних линий водовода;

- ширина санитарно-защитной зоны производственных и коммунально-складских предприятий принята по СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 от 50 до 500м в зависимости от характера производства;

Зоны ограничений, связанные с чрезвычайными ситуациями и ограничениями по линии Гражданской обороны населения приводятся в разделе «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Особо охраняемые территории,

территории природно-рекреационного назначения

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

Земли лесного фонда

На территории Федосеевского сельского поселения земли лесного фонда отсутствуют.

Особо охраняемые природные территории.

На территории Федосеевского сельского поселения особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Но по результатам Комплексного исследования Евразийских степей Заветинского района  на территории Федосеевского сельского поселения выделена  ключевая  ботаническая территория  (КБТ) как часть экологической сети Заветинского района.	КБТ (Участок 5) может быть предложено название «Степи водораздела балок Улан-Галун и Чармаша». На момент разработки генерального плана статус ООПТ не определен и работы по межеванию границ памятника природы ООПТ не проводились.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения» и учтены при разработке генерального плана Федосеевского сельского поселения.

При последующей разработке проектной документации требуется уточнение установленных генеральным планом планировочных ограничений в соответствии с масштабом проектирования.

В случае изменения ограничительных режимов (при ликвидации источников загрязнения, снижении размеров СЗЗ и пр.), согласованных природоохранными органами, органами Роспотребнадзора или иными уполномоченными органами, ограничительные регламенты на данных территориях подлежат корректировке.

Выводы:

Комплексная оценка территории выполнена с целью определения потенциала поселения для дальнейшего устойчивого развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих разрешения.

В процессе оценки проанализированы следующие факторы:

- Природные условия и ресурсы

- Эколого-гигиеническая ситуация

- Демографическая ситуация, экономическая база развития, сферы занятости

- Современное использование территории

- Планировочные ограничения - территории с нормированным градостроительным использованием (геологические ограничения, водоохранные    зоны    и    прибрежные    защитные    полосы;    объекты культурного наследия; санитарно-защитные зоны от производственных, санитарно-технических, инженерно-технических объектов, ЗСО источников водоснабжения и др.)

- Территориальные ресурсы

- Состояние жилищного фонда и объектов обслуживания

- Состояние инфраструктуры транспортной и инженерной систем рассмотрено в соответствующих разделах.

Комплексная оценка антропогенных и природных факторов позволяет учесть их влияние на качество природной и создаваемой градостроительной среды и прогнозировать возможности развития сельского поселения.

Федосеевское сельское поселение  имеет потенциал для экономического развития и качественного улучшения среды жизнедеятельности населенных пунктов поселения.

Положительные  факторы, определяющие перспективы развития:

Территория Федосеевское сельского поселения располагает значительными площадями земель сельскохозяйственного назначения (98,17%), что определяет ее сельскохозяйственную направленность.

Природно-климатические условия в поселении  в целом благоприятны для развития животноводства. На территории поселения доля естественных пастбищ и лугов составляет 56,12 %.

Для развития хозяйственной и градостроительной деятельности наиболее благоприятными являются территории в границах населенных пунктов и прилегающие к ним, а также территории вдоль основных транспортных коммуникаций поселения.

Наличие в поселении свободных трудовых ресурсов.

Наличие природно-ландшафтных ресурсов для развития туризма.

Экологическая ситуация Федосеевского сельского поселения оценивается как относительно благоприятная по ряду основных показателей (воздух, почвы, геофизические факторы);

Комплексная оценка и градостроительный анализ территории поселения позволили выявить следующие основные проблемные ситуации:

Экологическая ситуация. Загрязнение воздушного бассейна, водных ресурсов, почв; размещение участков жилой застройки в санитарно-защитных зонах производственных объектов, захламленность пойм рек и ручьев, устойчивый рост уровня загрязнения атмосферы от автотранспорта.

Инженерная инфраструктура и санитарная очистка территории. Необходимость  модернизации  и  развития  инженерного  комплекса, организация  надежной  системы  водоснабжения с  нормативным  качеством питьевой   воды;   развитие  систем   энергоснабжения;   развитие  современной системы водоотведения, канализации, совершенствование организации системы управления отходами и др.

Транспортные проблемы.  Недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры (в т.ч. полное отсутствие газораспределительной сети); отставание строительства улично-дорожной сети и отсутствие внутреннего общественного транспорта.

Жилой фонд. Наличие в населенных пунктах жилых домов,  устаревших морально и физически (ветхого жилого фонда),  хаотичность планировочной структуры, разбросанность селитебных территорий.

# 4. Предложения по территориальному развитию

# Федосеевского сельского поселения

4.1.Территориально-планировочная организация поселения

4.1.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Сложившаяся планировочная организация Федосеевского сельского поселения демонстрирует тяготение степных селений к речным долинам и балкам.

По территории поселения проходит  региональная автодорога общего пользования с твердым покрытием, связывающая центр поселения -  с. Федосеевка – с райцентром с. Заветное, которое, в свою  очередь, связано с с. Дубовское (железнодорожная станция), Волгодонском, Ростовом-на-Дону.

Проектные решения

Анализ ситуации, оценка современного состояния Федосеевского сельского поселения позволили выявить наиболее острые проблемы функционально-планировочной организации и инженерного обустройства территории поселения и входящих в его состав населенных пунктов.

Для решения этих проблем и для улучшения качества среды обитания за счет формирования полноценной градостроительной среды населенных пунктов генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

1.Упорядочение планировочной структуры кварталов существующей застройки и выявление свободных территорий для размещения участков нового строительства 1-3-этажной усадебной жилой застройки, объектов социальной и инженерной инфраструктуры, способных обеспечить весь комплекс повседневных услуг и увязанных, органично дополняющих сложившуюся планировочную структуру; установление регламентов на использование территорий земельных участков, находящихся в границах прибрежных защитных полос р. Загиста в соответствии с Водным кодексом РФ.

2.Установление проектных границ населенных пунктов Федосеевского сельского поселения в целях наиболее рационального землепользования с включением в их границы объектов социальной и инженерной инфраструктуры, обслуживающих население данного населенного пункта

3.Установление границ функциональных зон территории поселения и территории населенных пунктов - определение границ территориальных зон по превалирующим функциям и установление регламентов на их использование.

4. Развитие социальной инфраструктуры до нормативного уровня обеспеченности жителей объектами социально гарантированного уровня обслуживания (детскими дошкольными и общеобразовательными учреждениями, объектами здравоохранения, объектами культуры и т.д.), что позволит повысить качество жизни жителей поселения.

5. Сохранение и развитие природно-рекреационных пространств поселения – элементами природно-рекреационной среды поселения являются территория водоохранной зоны реки Загиста, естественная степная и кустарниковая растительность балочной сети.

Сельхозугодья в системе природного комплекса занимают промежуточное положение. С одной стороны они являются хозяйственно освоенными и преобразованными территориями, с другой - способствуют поддержанию экологического равновесия в целом благодаря высокому проценту озеленения.

6. Развитие транспортной системы поселения - качественное улучшение транспортных связей как внутри самого поселения, так и с другими поселениями Заветинского района, республикой Калмыкия за счет реконструкции сети основных дорог местного значения.

В целях развития улично-дорожной сети населенных пунктов проектом рекомендуется выполнить разработку муниципальной программы строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.

7.  Развитие производственных территорий идет за счет возрождения и упорядочения существующих производственных территорий и резервирования вблизи населенных пунктов территорий для планируемого размещения предприятий по первичной переработке сельскохозяйственной продукции, предприятий коммунально-складского назначения;

8.  Комплекс мероприятий по оздоровлению экологической обстановки

- закрытие действующей свалки площадью 9,5 га в 1 км от с.Федосеевка с рекультивацией территории,

- организация на этой территории полигона ТБО площадью 4,5 га

- обустройство скотомогильника на расстоянии 1,7 км от .Федосеевка в соответствии с требованиями санитарного и ветеринарного законодательства;

- мероприятия по организации территорий с особыми условиями использования: озеленение санитарно-защитных зон производственных объектов и объектов специального назначения;

- расчистка и благоустройство береговой полосы р. Загиста в пределах населенных пунктов, осуществление мероприятий по углублению и расчистке дна водоемов.

- проведение мероприятий по укреплению территорий подверженных оврагообразованию;

Состояние экологической обстановки в поселении зависит от рационального функционального использования территории с постепенным переводом малоценных пахотных угодий в естественные кормовые угодья, а также от применения современных технологий экологизации производства. 	Сельскохозяйственные земли, в особенности ценные участки пашни, максимально сохраняются, как стратегический ресурс области.

Для осуществления устойчивого развития Федосеевского сельского поселения одних решений генерального плана недостаточно. Необходима государственная поддержка и национальная стратегия развития сельских территорий. Должны быть приняты и реализованы федеральные целевые программы по социально-экономическому развитию российской деревни и, прежде всего, программы по преодолению сельской бедности, повышению занятости и доходов сельского населения, развитию сельского самоуправления, стимулированию развития несельскохозяйственного бизнеса в сельской местности.

    - Архитектурно-планировочная организация территории населенных пунктов Федосеевского сельского поселения

Анализ современного состояния населенных пунктов Федосеевского сельского поселения выявил следующие особенности их территориального развития:

- наличие исторически сложившейся планировочной структуры;

- наличие транзитной автомобильной дороги;

- наличие ветхого фонда;

- недостаточность организованных рекреационных зон;

- недостаточное благоустройство улиц в населенных пунктах.

В населенных пунктах Федосеевского сельского поселения доминирует малоэтажная жилая застройка усадебного типа с небольшими вкраплениями блокированных жилых домов с приусадебными участками.

Село Федосеевка  – административный центр Федосеевского сельского поселения. Территория в пределах границ села составляет 263,8 га. Территория села делится рекой на две части – северо-восточную и юго-западную. Село расположено на обеих берегах р.Загиста, обращено к реке обширными садами и огородами. Значительное воздействие на рисунок приречной части села  оказывает сильно меандрирующее (извивающееся) русло реки, вносящее элементы свободной планировки.

Планировочная структура включает компактное ядро с правильной квартальной планировкой в центре села в северной его части и линейную периферию по обе стороны ядра, а также две улицы – Заречную и Пограничную, на правом берегу р.Загиста.

Населенный пункт имеет чёткое функциональное зонирование на промышленную, селитебную и рекреационные территории. Застроенные территории сильно вытянуты в направлении северо-запад и  восток.

Северная часть села имеет более или менее однородную структуру. Здесь сосредоточены все центральные функции поселения,– административные и общественные здания, учреждения образования, фельдшерско-акушерский пункт с аптечным пунктом, спортивные сооружения и т.д.

Село Федосеевка  имеет удовлетворительную транспортную инфраструктуру, относительную доступность и возможность взаимодействия населения с другими селениями.

Около 60% улично-дорожной сети имеет твердое покрытие.

Инженерная инфраструктура представлена рядом обслуживающих предприятий, водопроводом и электрическими сетями, центральной канализации нет.

Село имеет обширные незастроенные территории в пределах черты населённого пункта.

Схема генерального плана на расчетный срок до 2031 года предусматривает ряд мер по реорганизации планировочной структуры с.Федосеевка.

Мероприятия по реорганизации планировочной структуры с.Федосеевка:

- Развитие с.Федосеевка планируется за счет упорядочения и уплотнения застройки кварталов по всей территории. В этих целях проектом установлена новая граница населенного пункта. Площадь территории с.Федосеевка увеличилась до 285,5 га.

- Новая жилая застройка на расчетный срок генерального плана предусмотрена в центральной части села.

- Проектом резервируются в западной, северо-восточной и южной частях населенного пункта территории, благоприятные для развития усадебной застройки на перспективу за пределами расчетного срока генерального плана.

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры:

- текущий ремонт и переоборудование здания детского сада;

- расширение существующей школы с добавлением площадей для обеспечения основного и дополнительного образования расчетного числа 135 учащихся;

- завершение строительства социального комплекса со спортивным залом, в котором разместятся Администрация Федосеевского сельского поселения, кабинет участкового инспектора, ФАП с аптечным пунктом, отделение почтовой связи, предприятие бытового обслуживания;

- оснащение ФАП современным лечебным и диагностическим оборудованием, специальным автотранспортом;

- размещения при ФАП помещения социальной службы для оказания помощи инвалидам и пенсионерам;

- оборудование отделения почтовой связи пунктом коллективного доступа в Интернет и современными копировальными и факсимильными устройствами для оказания дополнительных услуг.

- строительство кафе на 55 посадочных мест;

- реконструкция здания почты для организации отделения Сбербанка;

- реконструкция и переоборудование здания Федосеевского сельского дома культуры;

- реконструкция существующего парка в центре села и сквера возле школы;

- реконструкция и оборудование спортивных площадок при школе;

- капитальный ремонт, ограждение и благоустройство территории памятников истории и культуры местного значения.

- организация зон отдыха с учетом озелененных территорий общего пользования на территории населенных пунктов поселения.

Развитие  производственной зоны предусмотрено севернее населенного пункта на исторически сложившихся территориях вне черты  населенного пункта с устройством нормативной санитарно- защитной зоны.

В целях развития транспортной системы  в пределах расчетного срока генерального плана планируется реконструкция существующего асфальтового покрытия в с.Федосеевка, а также строительство новых дорог с твердым покрытием.

Село Свободное расположено в верховьях б. Сукта – правого притока р. Загиста, с временным водотоком. В с.Свободное планировка имеет линейную структуру в виде основной планировочной оси вдоль одной улицы. В  хуторе доминирует свободная планировка с крайне низкой плотностью застройки  и значительными разрывами между дворами.

Социальная инфраструктура представлена только ФАП в центре села.

Дорог с твердым покрытием нет.

Севернее населенного пункта находится производственная зона.

Мероприятия по реорганизации планировочной структуры с.Свободное:

- Развитие села планируется за счет упорядочения и уплотнения застройки кварталов по всей территории. В этих целях проектом установлена новая граница населенного пункта. Площадь территории с.Свободное увеличилась с 58,6 га до 59,5 га.

- Новая жилая застройка на расчетный срок генерального плана предусмотрена в центральной части села.

- Проектом резервируются по всей территории населенного пункта зоны, благоприятные для развития усадебной застройки на перспективу за пределами расчетного срока генерального плана.

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры:

- Реконструкция  здания ФАП и организация при нем  аптечного пункта,

- строительство магазина продовольственных товаров и товаров неотложной необходимости;

- организация рекреационной территории в западной части села по ул.Народной – сквера и спортивной площадки;

Хутор Воротилов находится ниже по течению реки Загиста, в основном на правом ее берегу, частично на левом, в междуречье р. Загиста и ее рукава. Планировка также свободная, зависящая от формы русла реки, плотность застройки низкая, в центре находится ФАП и на въезде – магазин.

Дорог с твердым покрытием нет.

В границах населенного пункта производственных зон нет.

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры:

- проектом установлена новая граница населенного пункта, площадь территории х.Воротилов увеличилась со 109,4 га до 112,2 га.

- реконструкция  здания ФАП и организация при нем  аптечного пункта,

- строительство магазина продовольственных товаров и товаров неотложной необходимости;

- организация рекреационной территории и спортивной площадки в центральной части села по ул.Широкой.

4.1.3.Проектные предложения по изменению черты населенных пунктов

Схема генерального плана на расчетный срок до 2030 года предусматривает ряд мер по реорганизации планировочной структуры населенных пунктов Федосеевского сельского поселения.

Таблица  4.1.3.1

Перечень земельных участков, планируемых к переводу

| Наименование населенного пункта | № участка на карте | Местоположение участка | Категория земель | Площадь земельного участка, планируе-мого к переводу, га | Категория земель по генплану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Федосеевка | 1 | Участок расположен на северо-восточной окраине села, ограничивается с запада и юга существующей границей населенного пункта, с севера, северо-востока, востока – проектируемой границей населенного пункта | Земли сельхоз-назначения | 13,81 | Земли населен- ного пункта |
|  | 2 | Участок расположен на южной окраине села, ограничивается с северо-востока и востока существующей границей населенного пункта, с юга и юго-запада проектируемой границей населенного пункта. | Земли сельхоз-назначения | 1,3 | Земли населен- ного пункта |
|  | 3 | Участок расположен на южной окраине населенного пункта, ограничивается с севера и северо-востока существующей границей населенного пункта, с востока, юга и запада- проектируемой границей населенного пункта | Земли сельхоз-назначения | 3,37 | Земли населен-ного пункта |
|  | 4 | Участок расположен на южной окраине села, ограничивается с юго-запада существующей границей населенного пункта, с севера и востока – проектируемой границей населенного пункта | Земли населен- ного пункта | 0,17 | Земли сельхоз- назначе- ния |
|  | 5 | Участок расположен на южной окраине села, ограничивается с северо-запада, севера и северо-востока- существующей границей населенного пункта, с юга-юго-запада- проектируемой границей населенного пункта | Земли сельхоз-назначения | 1,72 | Земли населен-ного пункта |
| х.Воротилов | 1 | Участок расположен на северной окраине хутора, ограничивается с юга, юго-запада – существующей границей населенного пункта, с севера, северо-северо-востока – проектируемой границей населенного пункта | Земли сельхоз-назначения | 2,56 | Земли населен- ного пункта |
| С.Свободное | 1 | Участок располагается на северо-восточной ограине села, ограничивается с юго-юго-востока существующей границей населенного пункта, с запада, севера и востока – проектируемой границей населенного пункта | Земли сельхоз-назначения | 0,84 | Земли населен-ного пункта |

# 4.2. Функциональное зонирование территории

Основные понятия, используемые в проекте

Зонирование – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территории с определением видов преобладающего функционального использования установленных зон.

Функциональное использование территории (функциональное назначение) - установленное планировочной градостроительной документацией направление использования территории с учетом ограничений для осуществления определенных видов деятельности. Территория относится к одному из типов функциональных зон, если более 25% его площади занимают участки обозначенного назначения.

Режим использования территории - определенная планировочной градостроительной документацией совокупность ограничений и предпочтений, обуславливающих ее использование в соответствии с функциональным назначением.

Установленное функциональное назначение территорий существующей застройки и территорий, предлагаемых к освоению, является юридическим инструментом использования территории при осуществлении градостроительной деятельности.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Генеральным планом в пределах территории Федосеевского сельского поселения выделены следующие зоны преимущественного функционального назначения:

- Зоны населенных пунктов

- Зоны сельскохозяйственного освоения

- Зоны производственные

- Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры

- Зоны  рекреационного назначения

- Зоны специального назначения

- Зоны с особыми условиями использования

К зонам населенных пунктов относятся территории в границах населенных пунктов сельского поселения;

К зоне сельскохозяйственного освоения относятся территории сельскохозяйственных угодий:

- пашни;

- естественные кормовые угодья (пастбища);

- многолетние насаждения (лесополосы);

- территории садов и - огородов;

- территории предприятий для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием основной функции;

К зонам рекреационного назначения относятся водные объекты, лесные территории, территории активного рекреационного использования, территории сохранения природных ландшафтов (естественная степная и кустарниковая растительность балочной сети), зона воспроизводства средозащитных лесов.

К зонам инженерно-транспортной инфраструктуры относятся территории объектов внешнего транспорта (территория автодороги межмуниципального  значения), территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры поселения с включением объектов инфраструктур, связанных с обслуживанием основной функции.

Особо охраняемых природных территорий в Федосеевском поселении нет.

К зоне специального назначения относятся территории, занятые кладбищами открытого и закрытого типов, свалками твердых бытовых отходов, полигонами твердых и жидких бытовых отходов, скотомогильниками.

К зонам с особыми условиями использования относятся территории охранных зон высоковольтных ЛЭП, санитарно-защитные зоны производственных объектов и объектов специального назначения, охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной инфраструктуры, зоны охраны памятников культурного и археологического наследия, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; зоны прибрежных защитных полос р.Загиста и б.Сукта, зоны береговых полос водных объектов.

Границы функциональных зон

Деление территории отражено на «Схеме функционального зонирования территории», исходя из проектных решений по преобразованию планировочной структуры сельского поселения и соответственно функциональному назначению его территорий.

При определении границ функциональных зон учтены:

-   отводы земельных участков, зарегистрированные в государственном земельном кадастре на момент разработки генерального плана и их целевое использование.

- основные структурные элементы поселения – автодорога с придорожной полосой, коридоры магистральных инженерных сетей, массивы зеленых насаждений и др.

Материалы раздела «Функциональное зонирование территории» являются основой для последующей разработки документа градостроительного зонирования–Правил землепользования и застройки Федосеевского сельского поселения - базового юридического инструмента регулирования отношений по поводу использования, строительного обустройства земельных участков и иных объектов недвижимости.

На основе функционального зонирования территории по генеральному плану путем разработки нормативно-правовых документов обеспечиваются:

- условия формирования сельского поселения в соответствии с перспективами его развития, определенными в генеральном плане;

- регулирование процесса землепользования;

- рациональное использование природных, экономических, рекреационных ресурсов и возможностей транспортной и инженерной инфраструктур.

Современное состояние функциональных зон Федосеевского поселения и трансформация функциональных зон по генеральному плану представлены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1.

Трансформация территории Федосеевского сельского поселения

| № п/п | Территория | Современное состояние |  | По генеральному плану |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общая площадь земель сельского поселения | 45466 | 100 | 45466 | 100 |
| 1.1. | Земли сельскохозяйственного назначения* | 44855,24 | 98,66 | 44805,58 | 98,56 |
| 1.1.1. | Пашни | 18805,52 | 41,36 | 18805,52 | 41,36 |
| 1.1.2. | Лесополосы, защитные лесные массивы | 189,66 | 0,42 | 339,16 | 0,75 |
| 1.1.3. | Сельскохозяйственное производство | 255,59 | 0,56 | 294,16 | 0,65 |
| 1.1.4. | Луга, пастбища | 25354,04 | 55,76 | 25138,8 | 55,29 |
| 1.1.5. | Грунтовые дороги | 250,45 | 0,55 | 227,94 | 0,5 |
| 1.2. | Земли населенных пунктов | 431,82 | 0,95 | 455,25 | 1,00 |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 35,8 | 0,08 | 48,92 | 0,1 |
| 1.3.1 | Земли транспорта | 22,6 | 0,05 | 38,58 | 0,08 |
| 1.3.1.1 | Автомобильного транспорта: с асфальтовым покрытием | 22,6 | 0,05 | 38,58 | 0,08 |
| 1.3.1.2. | Автомобильного транспорта с твёрдым покрытием | - | - | - | - |
| 1.3.2 | Земли специального назначения | 12,62 | 0,03 | 9,75 | 0,02 |
| 1.3.2.1 | Территории свалки ТБО | 9,5 | 0,02 | - | - |
| 1.3.2.2. | Территории полигона ТБО | - | - | 4,5 | 0,009 |
| 1.3.2.3 | Территория кладбищ | 3,12 | 0,01 | 5,25 | 0,011 |
| 1.4. | Земли лесного фонда | - | - | - | - |
| 1.5. | Земли водного фонда (земли под водными объектами) | 107,92 | 0,23 | 107,92 | 0,24 |

*Из них: зоны с особыми условиями использования (санитарные зоны):  - современное состояние  –  1053,3 га,

- по генеральному плану – 948,2  га.

На территориях населенных пунктов Федосеевского сельского поселения генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

- зоны жилой застройки;

- зоны общественно-деловой застройки;

- зоны производственного назначения;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны с особыми условиями использования территории.

К зонам  жилой застройки относятся

  - зоны индивидуальной жилой застройки;

  - зоны малоэтажной жилой застройки (до 3-х этажей);

  - зоны отводов под жилищное строительство.

Наибольший процент площади жилых зон занимает зона индивидуальной жилой застройки, представленная жилыми домами с приусадебными участками.

К зоне общественно-деловой застройки относятся территории объектов многофункционального назначения с включением объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием основных функций.

В общественно-деловых зонах размещаются административные здания, Культурно-оздоровительный центр, сельский амбулаторий, аптека, школа, детский сад, объекты торговли и общественного питания.

К зонам производственного назначения относятся территории размещения коммунально-складских объектов, объектов инженерной инфраструктуры.

К зонам объектов транспортной инфраструктуры относятся территории размещения объектов и сооружений транспорта.

Зоны сельскохозяйственного использования на территории населенных пунктов представлены следующими подзонами:

  - зоны сельхозугодий и объектов сельхозназначения;

  - зоны садов и огородов,

  - земли многолетних насаждений (лесополос),

К зоне рекреационного назначения относятся озелененные территории активного общественного использования (спорт, досуг) и активного рекреационного использования с включением объектов социальной и инженерной инфраструктур, связанных с обслуживанием основной функции.

К зонам с особыми условиями использования относятся

- охранные зон ЛЭП,

- санитарно-защитные зоны предприятий и объектов спецназначения,

- зоны охраны памятников культурного и  археологического наследия.

Современное состояние функциональных зон населенных пунктов Федосеевского поселения и трансформация функциональных зон по генеральному плану представлены в таблице № 4.2.2.; № 4.2.3. и таблице № 4.2.4.

Таблица № 4.2.2.

Трансформация территории с.Федосеевка

| № п/п | Территориальныезоны | Баланс территории в существующих границах |  | Погенеральномуплану |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь до 2015г. | Расчётныйсрок до2030г. | Запределамиреализации генплана | Баланс территории в проектируемых границах |  |
|  |  | га | % | га | га | га | га | % |
| 1. | Зоны жилой застройки | 53,21 | 20,82 | 53,68 | 54,15 | 97,62 | 97,62 | 34,43 |
|  | в т.ч. новое строительство | - |  | 0,47 | 0,47 | 43,47 |  |  |
|  | Зоны жилой застройки, находящиеся в санитарно-защитной зоне объектов специального и производственного назначения | 0,11 | 0,04 | - | - | - |  |  |
| 2. | Зоны учебно-образовательного назначения | 2,9 | 1,1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,23 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | 0,6 | - | - |  |  |
| 3. | Общественно-деловые зоны | 1,96 | 0,74 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 0,80 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.1 | Территории объектов торговли | 0,11 | 0,04 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |  |  |
|  | в т.ч. новое строительство |  |  | 0,22 | - | - |  |  |
| 3.2 | Территории объектов здравоохранения и социально-бытового обеспечения, в т.ч. новое строительство | 0,05 | 0,02 | 0,15 0,1 | 0,15 | 0,15 |  |  |
| 4. | Производственные зоны, зоны коммунально-складских объектов и объектов инженерной инфраструктуры | 0,9 | 0,34 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 0,46 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | - | - | 0,4 |  |  |
| 5. | Зоны транспортной инфраструктуры | 2,8 | 1,0 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 1,13 |
| 5.1 | Территория автомобильных дорог с асфальтовым покрытием | 2,3 | - | 2,3 | 2,7 | 3,2 |  |  |
|  | в т.ч. новое строительство | - |  | - | 0,4 | 0,5 |  |  |
| 5.2 | Территория грунтовых дорог | 0,5 |  | 0,5 | 0,3 | - |  |  |
| 6. | Зоны сельскохозяйственного использования | 184,82 | 69,48 | 181,39 | 180,79 | 136,58 | 136,58 | 48,17 |
| 6.1 | Территории садов и огородов | 33,58 | 11,83 | 33,58 | 33,58 | 33,58 |  |  |
|  | в т.ч. лесополосы | - | - | - | - | - |  |  |
| 6.2 | Территории лугов, пастбищ | 151,24 | 57,65 | 147,81 | 147,21 | 103,00 |  |  |

| 7. | Рекреационные зоны | 17,21 | 6,52 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 36,83 | 12,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Водные объекты | 4,93 | 1,87 | 4,93 | 4,93 | 4,93 |  |  |
| 7.2 | Зоны зеленых насаждений общего пользования | 12,28 | 4,65 | 31,9 | 31,90 | 31,90 |  |  |
|  | в т.ч. новое строительство |  |  | 19,62 | - | - |  |  |
| 8. | Зоны специального назначения | - | - | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 0,79 |
| 8.1 | Озеленение территории с особыми условиями использования |  |  | 2,26 | 2,26 | 2,26 |  |  |
|  | Итого: | 263,8 | 100 | 283,57 | 283,57 | 283,57 | 283,57 | 100 |

Таблица № 4.2.3.

Трансформация территории х. Воротилов

| № п/п | Территориальныезоны | Баланс территории в существующих границах |  | Погенеральномуплану |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь до 2015г. | Расчётныйсрок до2030г. | Запределамиреализации генплана | Баланс территории в проектируемых границах |  |
|  |  | га | % | га | га | га | га | % |
| 1. | Зоны индивидуальной усадебной жилой застройки | 20,13 | 18,40 | 20,19 | 20,31 | 32,12 | 32,12 | 28,62 |
|  | в т.ч. новое строительство | - |  | 0,06 | 0,12 | 11,81 |  |  |
|  | Зоны жилой застройки, находящиеся в санитарно-защитной зоне объектов специального и производственного назначения | - |  | - | - | - |  |  |
| 2. | Зоны учебно-образовательного назначения | - |  | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,17 |
|  | в т.ч. новое строительство | - |  | 0,19 |  |  |  |  |
| 3. | Общественно-деловые зоны | 0,11 | 0,10 | 0,53 | 0,53 | 1,0 | 1,00 | 0,9 |
|  | в т.ч. новое строительство | - |  | - | - |  |  |  |
| 3.1 | Территории объектов торговли | 0,04 | 0,04 | 0,23 | 0,23 | 0,7 |  |  |
|  | в т.ч. новое строительство | - |  | 0,19 | - | 0,47 |  |  |
| 3.2 | Территории объектов здравоохранения и социально-бытового обеспечения В том числе, новое строительство | 0,07 - | 0,06 | 0,3 0,23 | 0,3 - | 0,3 - |  |  |
| 4. | Производственные зоны, зоны коммунально-складских объектов и объектов инженерной инфраструктуры | - |  | - | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,38 |
|  | в т.ч. новое строительство | - |  | - | 1,55 | - |  |  |
| 5. | Зоны транспортной инфраструктуры | 1,7 | 1,55 | 1,7 | 2,1 | 3,3 | 3,3 | 2,94 |
| 5.1 | Территория автомобильных дорог с асфальтовым покрытием | 0.2 | 0,18 | 0.2 | 1,4 | 3,26 |  |  |
|  | в т.ч. новое строительство | - |  | - | 1,2 | 1,86 |  |  |
| 5.2 | Территория грунтовых дорог | 1,5 | 1,37 | 1,5 | 0,7 | 0,04 |  |  |
| 6. | Зоны сельскохозяйственного использования | 80,39 | 73,48 | 80,58 | 74,66 | 51,69 | 51,69 | 46,07 |
| 6.1 | Территории садов и огородов | 7,4 | 6,76 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |  |  |
|  | в т.ч. лесополосы | - |  | - | - | - |  |  |
| 6.2 | Территории лугов, пастбищ | 72,99 | 66,72 | 73,18 | 67,26 | 44,29 |  |  |

| 7. | Рекреационные зоны | 7,07 | 6,46 | 9,01 | 12,86 | 22,35 | 22,35 | 19,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Водные объекты В том числе новое строительство | 3,8 - | 3,47 | 3,8 - | 4,48 0,68 | 4,48 - |  |  |
| 7.2 | Зоны зеленых насаждений общего пользования | 3,27 | 2,99 | 5,21 | 8,38 | 17,87 |  |  |
|  | в т.ч. новое строительство | - |  | 1,94 | 3,17 | 9,49 |  |  |
|  | Итого: | 109,4 | 100 | 112,20 | 112,20 | 112,20 | 112,20 | 100 |

Таблица №  4.2.4.

Трансформация территории с. Свободное

| № п/п | Территориальные зоны | Баланс территории в существующих границах |  | По генеральному плану |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь до 2015г. | Расчётныйсрок до2030г. | Запределами реализации генплана | Баланс территории в проектируемых границах |  |
|  |  | га | % | га | га | га | Га | % |
| 1. | Зоны индивидуальной усадебной жилой застройки | 2,45 | 4,17 | 2,51 | 2,63 | 18,77 | 18,77 | 31,56 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | 0,06 | 0,12 | 16,14 |  |  |
|  | Зоны жилой застройки, находящиеся в санитарно-защитной зоне объектов специального и производственного назначения | 2,12 - | 3,61 | - 0,05 | - 0,14 | - - |  |  |
| 2. | Зоны учебно-образовательного назначения | - |  | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,47 |
|  | Спортивные здания и сооружения | - |  | 0,28 |  |  |  |  |
| 3. | Общественно-деловые зоны | 0,11 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,35 |
|  | в т.ч. новое строительство | - |  | - | - | - |  |  |
| 3.1 | Территории объектов торговли | - |  | - | - | - |  |  |
|  | в т.ч. новое строительство | - |  | 0,05 | - | - |  |  |
| 3.2 | Территории объектов здравоохранения и социально-бытового обеспечения В том числе, новое строительство | 0,009 | 0,01 | - 0,05 | - - |  |  |  |
| 4. | Производственные зоны, зоны коммунально-складских объектов и объектов инженерной инфраструктуры | - | - | - | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 12,43 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | - | 7,39 | - |  |  |
| 5. | Зоны транспортной инфраструктуры | 1,53 | 2,61 | 1,53 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 3,87 |
| 5.1 | Территория автомобильных дорог с асфальтовым покрытием | - - | - - | - - | - 0,47 | - 0,3 |  |  |
|  | в т.ч. новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Территории улиц и дорог (грунтовые дороги) В том числе новое строительство | 1,53 | 2,61 | - 0,17 | - - | - |  |  |
| 6. | Зоны сельскохозяйственного использования | 52,1 | 88,85 | 51,04 | 39,99 | 23,72 | 23,72 | 39,89 |
| 6.1 | Территории садов и огородов | 0,4 | 0,68 | - | - | - |  |  |
|  | в т.ч. лесополосы | - | - | - | - | - |  |  |
| 6.2 | Территории лугов, пастбищ | 51,7 | 88,17 | 51,04 | 39,99 | 23,72 |  |  |
| 7. | Рекреационные зоны | 2,45 | 4,18 | 3,9 | 3,9 | 4,16 | 4,16 | 6,99 |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | - | - | - |  |  |
| 7.1 | Водные объекты В том числе новое строительство | 1,05 - | 1,79 - | 1,05 - | 1,05 - | 1,05 - |  |  |
| 7.2 | Зоны зеленых насаждений общего пользования | 1,4 | 2,39 | 2,85 | 2,85 | 3,11 |  |  |
|  | в т.ч. новое строительство | - | - | 1,45 | - | 0,26 |  |  |
| 8. | Зоны специального назначения | - | - | - | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 4,44 |
| 8.1 | Озеленение территории с особыми условиями использования |  |  |  | 2,64 | 2,64 |  |  |
|  | Итого: | 58,64 | 100 | 59,47 | 59,47 | 59,47 | 59,47 | 100 |

5. Транспортная инфраструктура.

5.1. Анализ существующего положения.

Дорожная сеть поселения и населенных пунктов.

Автомобильные дороги.

Каркас транспортной системы Федосеевского сельского поселения составляют межмуниципальная и местные автомобильные дороги общего пользования, связывающие элементы сложившейся системы расселения.

По территории поселения проходит автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения «с. Заветное – с. Ремонтное» - с. Федосеевка.

По данной автомобильной дороге осуществляется связь поселения с областным центром, районным центром и соседними муниципальными районами.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории поселения составляет 28,2 км, в том числе:

- межмуниципального значения – 11,5 км;

- местного значения – 16,7 км.

Рисунок 10. Структура автомобильных дорог общего пользования по значению

Протяженность автомобильных дорог общего пользования по типам покрытия представлена ниже:

- асфальтобетонное покрытие – 13,1 км;

- грунтовые – 15,1 км.

Рисунок11. Структура автомобильных дорог общего пользования по покрытию

Плотность автодорог с твердым покрытием составляет 29,3 км на 1000 кв. км. (без учета плотности улично-дорожной сети населенных пунктов). В среднем по Ростовской области данный показатель составляет 134 км на 1000 кв. км.

5.1.1.Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть обеспечивает связи отдельных планировочных элементов поселения с его центром и между собой, проезды и подходы ко всем земельным участкам, зданиям, сооружениям, а также транспортные связи сельского поселения с прилегающими территориями.

В составе улично-дорожной сети выделяются главные улицы, улицы в жилой застройке (основные, второстепенные, проезды), хозяйственные проезды, скотопрогоны.

Существующая улично-дорожная сеть населенных пунктов, входящих в состав Федосеевского сельского поселения имеет преимущественно прямоугольную структуру.

Пешеходное движение в населенных пунктах осуществляется по пешеходным дорожкам, расположенным вдоль жилой застройки. В большинстве случаев дорожки не имеют твердого покрытия.

Главными и основными транспортными улицами населенных пунктов являются:

- с. Федосеевка: главная - ул. Центральная, основные транспортные - ул. Комсомольская, ул. Центральная,ул. Молодежная;

- х. Воротилов – ул. Зеленая;

- с. Свободное – ул. Совхозная.

Состояние улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения представлено ниже:

Таблица 5.1.1.1.

Состояние улично-дорожной сети

| № | Населенный пункт | Общая протяженность улично-дорожной сети, км | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с асфальто-бетонным покрытием, км | с щебеночным покрытием, км | грунтовые, км |
| 1 | с. Федосеевка | 9,87 | 5,4 | - | 4,47 |
| 2 | х. Воротилов | 2,8 | - | - | 2,8 |
| 3 | с. Свободное | 2,6 | - | - | 2,6 |
|  | всего | 15,27 | 5,4 | - | 9,87 |

Рисунок  12. Состояние улично-дорожной сети населенных пунктов поселения

Плотность улично-дорожной сети населенных пунктов составляет:

- с. Федосеевка – 3,74 км/кв. км;

- х. Воротилов – 2,57 км/кв. км;

- с. Свободное – 4,41 км/кв. км.

5.1.2. Транспорт и транспортная инфраструктура.

Автомобильный транспорт

В условиях социально-экономических преобразований значимость автомобильного транспорта в транспортной системе поселения постоянно возрастает. Быстрыми темпами растет его вклад в обеспечение мобильности населения.

Структура и численность автомобильного парка Федосеевского сельского поселения  приведены ниже:

Таблица 5.1.2.1

Численность автомобильного парка

| № | Вид транспорта | Численность автопарка, автомашин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Легковой | 315 |
| 2 | Грузовой | 32 |
| 3 | Автобусы | 5 |
| 4 | Мото | 8 |
| 5 | Прицепы | 8 |
| 6 | Полуприцепы | 2 |
|  | Всего | 370 |

Рисунок  13. Численность автомобильного парка

Одним из важнейших показателей, определяющих развитие транспортной инфраструктуры, является уровень автомобилизации. Он определяется как отношение количества зарегистрированных транспортных средств к общему количеству жителей. Уровень автомобилизации Федосеевского сельского поселения по состоянию на 2011 год составляет 279 авт./1000 жит., в том числе легковых автомобилей – 238 авт./1000 жит.  В среднем по Заветинского району данные показатели составляют 243 и 169 авт./1000 жит. соответственно, по Ростовской области - 275 и 209 авт./1000 жит. соответственно.

В Федосеевском поселении отсутствуют автотранспортные предприятия, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки.

На территории поселения осуществляются местные пассажирские перевозки из с.Федосеевка и х. Воротилов в районный центр. Перевозки обслуживает пригородный автобусный маршрут «Заветное - Федосеевка» (пн, ср, пт). В с.Федосеевка и х. Воротилов расположены остановочные пункты, оборудованные павильонами, для посадки-высадки пассажиров.

Внутреннего пассажирского транспорта в поселении нет.

5.1.3. Железнодорожный транспорт

Объекты железнодорожного транспорта на территории Федосеевского сельского поселения отсутствуют. Ближайшая железнодорожная станция расположена в с.Дубовское (станция «Ремонтная» - 130 км).

5.1.4. Транспортная инфраструктура.

На территории Федосеевского сельского поселения отсутствуют станции технического обслуживания (СТО). Ближайшая СТО расположена в с. Заветное

В с. Федосеевка на ул. Промышленной расположена автозаправочная станция на 3 заправочных колонки и  3 пистолета.

В с. Федосеевка расположен железобетонный автодорожный мост через реку Загиста протяженностью около 30 м. Мост находится в хорошем состоянии.

Анализируя сложившийся транспортный комплекс Федосеевского сельского поселения и транспортное обслуживание населения можно сделать выводы о их развитии:

- с. Свободное связано с центром поселения по грунтовой автомобильной дороге общего пользования;

- автодороги в большинстве случаев не соответствуют нормативным параметрам (ширина проезжей части и обочины, сцепные свойства дорожного покрытия, прочность дорожной одежды, наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения и др.);

- большая часть улично-дорожной сети населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии;

- обслуживание поселения местными пассажирскими перевозками полностью удовлетворяет потребности населения;

- слабо развита транспортная инфраструктура (отсутствуют СТО).

5.2.Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

5.2.1. Дорожная сеть поселения и населенных пунктов

Проектом принимаются сложившиеся внешние  транспортные связи.

Проектом предлагается ряд следующих мероприятий по модернизации дорожной сети поселения:

- реконструкция грунтовой автомобильной дороги общего пользования местного значения с устройством асфальтобетонного покрытия: подъезд от автомобильной дороги «с. Заветное – с. Ремонтное» - с. Федосеевка к с. Свободное;

- за расчетный срок строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с устройством асфальтобетонного покрытия: подъезд от автомобильной дороги с. Заветное - с. Кичкино - а/д «Волгоград – Элиста» 
(до границы Калмыкии) к с. Свободное, протяженность в границах поселения около 7,0 км, которая обеспечит связь между Федосеевским и Кичкинским сельскими поселениями.

Улично-дорожная сеть  на территории Федосеевского сельского поселения формируется во взаимной увязке с внешними транспортными связями.

Проектом предлагается ряд следующих мероприятий по модернизации улично-дорожной сети:

- в пределах существующей застройки реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным: с заменой грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное;

- новое строительство улиц и дорог  в проектируемых жилых кварталах в соответствии с подлежащими разработке проектами планировки территорий;

- в существующих и проектируемых жилых кварталах устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием шириной не более 1,5 м;

- доведение технических характеристик улиц до соответствия их назначению;

- в целях развития улично-дорожной сети населенных пунктов проектом рекомендуется выполнить разработку муниципальной программы строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.

Схема планируемых работ по устройству щебеночного и асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети населенных пунктов приведена в графической части проекта.

После модернизации прогнозируемая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов на расчетный срок может составить:

- с. Федосеевка – 10,4 км;

- х. Воротилов – 3,0 км;

- с. Свободное – 2,2 км.

Соответственно прогнозируемая плотность улично-дорожной сети может составить:

- с. Федосеевка – 4,19 км/кв. км;

- х. Воротилов – 2,93 км/кв. км;

- с. Свободное – 6,91 км/кв. км.

5.2.2.Транспортная инфраструктура

Существующий уровень автомобилизации Федосеевского сельского поселения в настоящее время составляет 238 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Согласно нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области уровень автомобилизации на расчетный срок может составить 350 легковых автомобилей на 1000 жителей.

В соответствии с прогнозируемыми уровнем автомобилизации и численностью населения, количество легковых автомобилей в Федосеевском сельском поселении на расчетный срок может составить: 350*1404/1000=491 легковой автомобиль.

Согласно нормативам градостроительного проектирования  проектом предлагается в районе существующей автозаправочной станции разместить станцию технического обслуживания на два поста (первый пост на 1–ю очередь, второй на расчетный срок).

6.  Инженерно-техническая инфраструктура

6.1. Анализ существующего положения

6.1.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения Федосеевского сельского поселения являются подземные воды.

Из всех населенных пунктов поселения централизованными системами водоснабжения оборудованы с. Федосеевка и х. Воротилов. В с. Свободное хозяйственно-бытовые нужды населения обеспечиваются за счет индивидуальных дворовых колодцев.

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из подземных источников с использованием разводящих сетей водопровода по территории населенного пункта. Из 8 водозаборных скважин, только две имеют вынесенную на местность и обустроенную в соответствии с нормативами зону I пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения.

Лицензия ВЭ № 01825 серия РСТ на право пользования недрами выдана СПК «Федосееский» на добычу подземных вод для водоснабжения населения из скважин. Срок окончания действия лицензии 31.12.2012 г.

Параметры источников водоснабжения представлены в таблице 6.1.1.1.:

Таблица 6.1.1.1.

| № п/п | Номер скважины по паспорту (местоположение) | Глубина, м | Дебит скважины, м3/час. | Показатели качества состава воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl мг/дм3 (350)* | SO4 мг/дм3 (500)* | Общая жесткость мг-экв./л (10)* | Сухой остаток, мг/дм3 (1500)* |
| 1 | № 311 с. Федосеевка | 55 | 40 | 387 | 656 | 15,3 | 1970 |
| 2 | № 213 с. Федосеевка | 50 | 18 | 341 | 698 | 17 | 1996 |
| 3 | № 5822 с. Федосеевка | 78 | 11,6 | 388 | 487 | 6,5 | 978 |
| 4. | № 74 с. Федосеевка | 52 | 20 | 328 | 696 | 15,6 | 2567 |
| 5. | № 65 с. Федосеевка | 65 | 20 | 291 | 555 | 14,1 | 2171 |
| 6. | № 8388 с. Федосеевка | 75 | 15 | 344 | 357 | 6,3 | 1775 |
| 7. | № 7700 х. Воротилов | 75 | 20 | 321 | 650 | - | 2518 |
| 8. | № 6561 х. Воротилов | 58 | 16 | 259 | 558 | 16,6 | 2102 |

Примечание : (  )* – предельно допустимы концентрации, ПДК

Как видно из представленных данных, подземная вода из скважин не соответствует нормативам  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за высокой минерализации, повышенного содержания хлоридов и сульфатов. В пределах участков недр эксплуатационные запасы подземных вод,  прошедшие государственную экспертизу, отсутствуют.

Из скважин вода по водоводам подается в системы водоснабжения населенных пунктов, которые состоят из напорно-регулирующих сооружений и сети уличных водопроводов. Протяженность водопроводных сетей составляет 17,2 км. Сеть водоводов выполнена из асбестоцементных и чугунных труб диаметром 100 мм. Год ввода в эксплуатацию водопровода вс. Федосеевка – 1975 г, в х. Воротилов – 1977 г. Размещение основных существующих сетей и сооружений водопровода приведено в графической части проекта генерального плана.

Недостатком системы водоснабжения вс. Федосеевка является наличие двух локальных систем водоснабжения, расположенных на разных берегах р. Загиста, которые не объединены в единую сеть населенного пункта.

Технические характеристики систем водоснабжения с. Федосеевка и х. Воротилов приведены в таблице 6.1.1.2.:

Таблица 6.1.1.2.

| № | Населенный пункт | Кол-во скважин, шт. | Фактич. производ. м3/сут | Напорно-регулир. сооружения | Протяженность сетей, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Федосеевка | 6 | 268 | 4 водонапорные башни «Рожновского» объемом 25 м3 каждая | 14600 | Износ 90% |
|  | х. Воротилов | 2 | 55 | 1 водонапорная башня «Рожновского» объемом 25 м3 | 2600 | Износ 90% |
|  | Итого: | 8 | 323 | 5/125 | 17200 |  |

Источником наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах являются наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами. Общее количество пожарных гидрантов в с. Федосеевка составляет 12 шт.Для пожаротушения зданий общественного назначения в с. Федосеевка (школа, детский садик, ДК) оборудованы пожарные водоемы. Подача воды в систему водопроводов осуществляется из артезианских скважин. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводных сетях установлены водонапорные  башни. В резервуаре водонапорной башни хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек.

Информация о количестве подключенных абонентов к централизованному водоснабжению в Федосеевском сельском поселении приведена в таблице № 6.1.1.3.

Таблице №.6.1.1.3.

| № | Населенный пункт | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уличных колонок | Дворовых колонок | Вводов в дом |
| 1 | с.Федосеевка | 2 | 58 | 212 |
| 2 | х.Воротилов | 0 | 10 | 19 |
| Итого |  | 2 | 68 | 231 |

Согласно данным, предоставленным администрацией Федосеевского сельского поселения,  фактический годовой объем водопотребления за 2010 г. в с. Федосеевка и       х. Воротилов составил 87 тыс. м3/год. Среднесуточное потребление в населенных пунктах составляет 238 м3/сут. Или 201 л на человека.

# 6.1.2. Водоотведение

На момент разработки генерального плана в населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование объектов, имеющих водопроводные вводы, осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные), из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся одной ассенизационной машиной в специально отведенное место. Годовой объема вывоза ЖБО составляет 105 м3. С целью сокращения негативного воздействия на окружающую среду необходимо строительство систем хозяйственно – бытовой канализации в населенных пунктах.

6.1.3. Газо - и теплоснабжение.

На момент разработки проекта генерального плана Федосеевское сельское поселение не газифицировано сетевым газом. Отсутствие газификации связано с достаточной удаленностью поселения и района в целом от существующего магистрального газопровода «Починки – Изобильный – ССПХГ», который является источником газораспределения на востоке области.

Отопление жилого фонда осуществляется от индивидуальных отопительных котлов на твердом топливе и печей. Для горячего водоснабжения используются двухконтурные твердотопливные котлы, а так же электрические проточные и емкостные водонагреватели. По информации, предоставленной администрацией поселения, горячим водоснабжением с ваннами (душами) оборудовано около 73 % жилого фонда. Весь жилой фонд оборудован газовыми плитами, работающими на сжиженном газе, которые используются для нужд пищеприготовления. Согласно информации представленной Заветинским участком ООО «Ростгаз» потребление сжиженного газа в поселении в 2009г составило 25,85 т.

В с. Федосеевка расположены две угольные сезонные котельные, которые отапливают основные здания общественного назначения. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей осуществляет МУП «Заветинские теплосети». Некоторые технические и эксплуатационные характеристики котельных приведены в таблице № 6.1.3.1.

Таблица № 6.1.3.1.

| № п/п | № котельной, Отапливаемые объекты, месторасположения | Тип котлов, кол-во | Установл. мощность/ подключ. нагрузка, Гкал/час | Полезный отпуск тепла, Гкал/год | Годовой расход топлива, т | Протяжен. тепловых сетей, тр.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №10 с. Федосеевка (Федосеевская школа) | Ростов-1Т – 2шт | 1,10/0,22 | 481,2 | 110,38 | Ø 57мм - 167 |
| 2 | Котельная №20 с. Федосеевка (Федосеевский д/с, ДК) | КВр – 05АК - 2шт. | 1,10/0,12 | 273,9 | 62,83 | Ø 57мм - 102 |
| Итого |  |  | 2,20/0,34 | 755,1 | 173,21 | Ø 57мм - 269 |

Как видно из приведенных данных, фактическая подключенная к котельным тепловая нагрузка составляет около 15 % от общей установленной мощности, что в перспективе дает возможность подключения дополнительных тепловых нагрузок планируемых к размещению объектов общественного назначения

6.1.4. Электроснабжение

Источником электроснабжения Федосеевского сельского поселения являются трансформаторные подстанции ПС 35/10 кВ  «Федосеевская» и ПС 35/10 кВ  «Потапенковская»  филиала ОАО «МРСК – Юга» «Ростовэнерго». ПС 35/10 кВ  «Федосеевская» расположена на  южной окраине с. Федосеевка. ПС 35/10 кВ  «Потапенковская» расположена на территории Фоминского сельского поселения.

От подстанций, по сети линий ВЛ-10кВ напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Размещение существующих подстанций 10/0,4 кВ приведено в графической части проекта. Эксплуатацию электрических сетей и подстанций на территории поселения осуществляет Заветинский РЭС ПО «Восточные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Информация об установленных трансформаторах и фактической нагрузке представлена в таблице 6.1.4.1.

Таблица 6.1.4.1.

| Наименование центра питания, класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст.в том числе с разбивкой по трансформаторам, МВА |  |  |  | Допуст. мощность, МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки, МВА | Фактич. резерв мощности Sрез, МВА | Заключ. по фактич. резерву |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sуст. | Т-1 | Т-2 | Т-3 |  |  |  |  |
| ПС35/10кВ «Федосеевская» | 4 | 4 |  |  | 4 | 0,45 | 0,77 | открыт |
| ПС 35/10 кВ «Потапенковская» | 3,2 | 1,6 | 1,6 |  | 1,68 | 0,16 | 1,49 | открыт |

Как видно из таблицы установленная мощность трансформаторного оборудования на подстанциях достаточна для покрытия существующих и перспективных электрических нагрузок.

Установленное на подстанциях оборудование и электрические сети имеют значительный процент износа и в перспективе при реализации проекта генерального плана потребуется их реконструкция или капитальный ремонт.

Характеристики установленных в поселении трансформаторов 10/0,4 кВ приведены в таблице 6.1.4.2.

Таблица 6.1.4.2.

| № КТП | Мощность силового трансформатора, кВА | Наименование питающей подстанции |
| --- | --- | --- |
| 5454 | 25 | ПС35/10кВ «Федосеевская» |
| 5403 | 63 | То же |
| 5127 | 10 | -//- |
| 5126 | 63 | -//- |
| 5397 | 160 | -//- |
| 5401 | 250 | -//- |
| 5400 | 100 | -//- |
| 5402 | 100 | -//- |
| 5526 | 40 | -//- |
| 5399 | 63 | -//- |
| 5453 | 63 | -//- |
| 5398 | 630 | -//- |
| 5396 | 400 | -//- |
| 5509 | 63 | -//- |
| 5421 | 100 | -//- |
| 5420 | 100 | -//- |
| 5204-А | Нет данных | -//- |
| 5422 | 40 | -//- |
| 5423 | 40 | -//- |
| 5424 | 10 | -//- |
| 5425 | 25 | -//- |
| 5408 | 25 | -//- |
| 5407 | 25 | -//- |
| 5404 | 40 | -//- |
| 5409 | 40 | -//- |
| 5410 | 25 | -//- |
| 5411 | 25 | -//- |
| 5414 | 25 | -//- |
| 5412 | 25 | -//- |
| 5413 | 40 | -//- |
| 5415 | 100 | -//- |
| 5416 | 63 | -//- |
| 5538 | 63 | -//- |
| 5418 | 40 | -//- |
| 5419 | 10 | -//- |
| 5520 | Нет данных | ПС 35/10 кВ «Потапенковская» |
| 5117 | 25 | То же |
| 5116 | 25 | -//- |
| 5115 | 25 | -//- |
| 5114 | 63 | -//- |
| 5113 | 25 | -//- |
| 5456 | 40 | -//- |

# Согласно информации, полученной от ОАО «Энергосбыт «Ростовэнерго»», общее потребление электрической энергии в поселении за 2008г. составило  1,4 млн.кВтч, в том числе коммунально-бытовые нужды – 0,69 млн.кВтч. Среднегодовое потребление электрической энергии на одного жителя составило 529 кВтч.

# 6.1.5. Системы связи

# Телефонная связь

На территории поселения услуги фиксированной электросвязи предоставляет  Заветинский  ЛТУ  Волгодонского УЭС Ростовского филиала ОАО «Ростелеком». В Федосеевском сельском поселении функционируют две АТС. Станции имеют выход на междугородние и международные линии. Параметры действующих в поселении АТС фиксированной связи представлены в таблице 6.1.5.1.:

Таблица 6.1.5.1.

| Населенный пункт | Тип АТС | Монтированная введенная емкость | Задействованная абонентская емкость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Федосеевка | АТСК 50/200 | 200 | 142 |  |
|  | ЦАТС «Протон» | 10 | 2 |  |
| Итого по поселению: |  | 210 | 144 |  |

.

Абоненты х. Воротилов и с. Свободное подключены к АТС, расположенной в с. Федосеевка.

Плотность телефонной сети в целом по поселению составляет 33 номера (включая организации) на 100 семей

На территории поселения оказывается широкий спектр услуг фиксированной телефонной связи, включая широкополосный скоростной доступ к сети Интернет по технологии ADSL. В настоящее время обеспечение возможности доступа в Интернет является основным фактором спроса на установку телефонов и соответственно развития системы фиксированной связи.

Схема размещения АТС и линий связи представлена в графической части проекта генерального плана поселения.

На территории поселения действуют только один оператор мобильной связи - ОАО «Мегафон». В настоящее время покрытие территории поселения сетью оператора не равномерно. ОАО «Мегафон» оказывает полный комплекс услуг, включая мобильный доступ в Интернет.

Телевидение.

Охват населения телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: ОРТ, Россия 1, НТВ, Южный регион, Россия 2, Россия К, Звезда. В настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов.

Почтовая связь.

Услуги почтовой связи для населения, предприятий и организаций на территории поселения оказывает подразделение филиала ФГУП «Почта России» - управление федеральной почтовой связи Ростовской области. Отделение почтовой связи расположено по адресу с. Федосеевка ул. Центральная, 78. Отделение обслуживается Зимовниковским почтамтом.

Отделение почтовой связи оказывает следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовое отделение оказывает услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России.

# 6.2. Проектные предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения

Настоящий раздел проекта генерального плана Федосеевского сельского поселения выполнен на основании следующих показателей, определенных в задании отдела территориально-градостроительного проектирования:

Данные по населению:

| Населенный пункт | Население, чел. |  |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее | I очередь | Расч. срок |  |
| с. Федосеевка | 932 | 945 | 987 |  |
| с. Свободное | 250 | 258 | 282 |  |
| х. Воротилов | 121 | 124 | 135 |  |
| Итого по поселению: | 1303 | 1327 | 1404 |  |

Данные по жилищному фонду:

| Населенный пункт | Жилищный фонд, тыс.м2 |  |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующий | I очередь | Расч. срок |  |
| с. Федосеевка | 15 | 15,47 | 15,94 |  |
| с. Свободное | 0,5 | 0,56 | 0,68 |  |
| х. Воротилов | 1,5 | 1,56 | 1,68 |  |
| Итого по поселению: | 17 | 17,59 | 18,3 |  |

При разработке раздела были использованы следующие материалы:

- Территориальная комплексная  схема градостроительного планирования развития территории Ростовской области, разработанная ФГУП РосНИПИУрбанистики, г. Санкт-Петербург, 2004 год.

- Материалы, предоставленные администрациями Заветинского района и Федосеевского сельского поселения, организациями, эксплуатирующими системы инженерно-технического обеспечения в сельском поселении, а так же информация, полученная в результате натурных обследований.

- Областная долгосрочная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 г., утвержденная постановлением Администрации Ростовской области № 186 от 16.09.2010 г.

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования: при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство.

Предлагаемые в проекте генерального плана схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения сооружений. При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям так же определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

# Потребность в ресурсах инженерно-технического обеспечения перспективных объектов производственного и сельскохозяйственного назначения необходимо определять на последующих стадиях проектирования на основании норм технологического проектирования соответствующих производств, объектов-аналогов или на основании данных, предоставляемых инвесторами.

# 6.2.1. Водоснабжение

Проектом генерального плана прогнозируется увеличение численности населения и соответствующее развитие жилищного строительства. В целом по поселению численность населения на расчетный срок прогнозируется на уровне 1404 человек. Проектом генерального плана предполагается, что на расчетный срок весь жилищный фонд и объекты общественного назначения в поселении будут оборудованы централизованным водоснабжением с вводами в здания.

Для определения ориентировочных нормативных суточных расходов воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в проекте генерального плана принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в объеме 180 л. (табл.4 СниП 2.04.02-84*), которое включает в себя расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СниП 2.04.02.84*).

Результаты расчетов прогнозируемого водопотребления в поселении представлены в таблице 6.2.1.1.:

Таблица 6.2.1.1.

| Удельная норма водопотребления на одного жителя, л/сут | Численность населения, чел (I оч./расч. срок.) | Водопотребление, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-питьевые нужды (I оч./расч. срок.) | полив (I оч./расч. срок.) | неучтенные расходы 10% (I оч./расч. срок.) | Всего (I оч./расч. срок.) |
| с. Федосеевка |  |  |  |  |  |
| 180,70 | 945/987 | 170/178 | 66/69 | 17/18 | 253/265 |
| х. Воротилов |  |  |  |  |  |
| 180,70 | 258/282 | 46/51 | 18/20 | 5/5 | 69/76 |
| с. Свободное |  |  |  |  |  |
| 180,70 | 124/135 | 22/24 | 9/9 | 2/2 | 33/35 |
| Итого: 1327/1404 |  | 238/253 | 93/98 | 24/25 | 355/376 |

В целях развития системы водоснабжения поселения, обеспечения надежности водоснабжения проектом генерального плана предлагается:

- Обеспечение населенных пунктов Федосеевского сельского поселения водой питьевого качества на расчетный срок предлагается осуществлять из Амтинского участка Джураксальского месторождения питьевых вод, расположенного в долине р. Амта в 15 км ЮВ от с. Заветное. Балансовые эксплуатационные запасы питьевых вод месторождения утверждены ТКЗ при ЮПГО по состоянию на 01.07.1987. (протокол от 16.10.1987. №17) на 25 летний срок эксплуатации в объеме по категориям: А=1,8 тыс.м3/сут.; В=1,8 тыс.м3/сут.; всего по А+В=3,6 тыс.м3/сут. На участке месторождения расположен групповой водозабор состоящий из 9 эксплуатационных и 2 наблюдательных скважин глубиной 40-45м. Из водозабора вода подается в системы водоснабжения сел Заветное и Кичкино. Утвержденных запасов месторождения достаточно для обеспечения нормативного водоснабжения планируемых к подключению населенных пунктов Федосеевского сельского поселения. Подачу воды предлагается осуществить по групповому водоводу от насосной станции, расположенной на территории водозабора, в резервуары воды,предлагаемые к размещению на площадках водопроводных сооружений на территории с.Федоссевка, с. Свободное и х. Воротилов. В связи с увеличением расхода воды, на площадке группового водозабора предлагается бурение дополнительных скважин;

- Произвести переоценку запасов Амтинского участка Джураксальского месторождения питьевых вод в целях подтверждения расходов на перспективу;

- Произвести капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей водопровода и осуществить строительство новых разводящих сетей с устройством вводов в дома;

- Оборудование зон санитарной охраны объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002;

- В целях надежного обеспечения работы систем централизованного водоснабжения, рекомендуется закольцевать две локальные системы водоснабжения с. Федосеевка, расположенные на разных берегах р. Загиста;

- Существующие скважины предлагается затампонировать, и в перспективе использовать как резервный источник водоснабжения, в том числе для организации поливочной сети водопровода.

- Строительство сетей водопровода и устройство напорно-регулирующих сооружений в с. Свободное.

При проведении работ рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит минимизировать потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов. На уличных водопроводных сетях необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. Ориентировочные трассы перспективных водоводов приведены в графической части проекта генерального плана.

После утверждения генерального плана рекомендуется разработать схему развития системы водоснабжения населенных пунктов с учетом существующей и перспективной застройки. Указанная схема должна стать основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития системы водоснабжения поселения. Разработку программы необходимо выполнить с учетом требований постановления администрации Ростовской области от 16.09.2010. № 186 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020г.». Согласно программе основными мероприятиями по энергосбережению в сфере водоснабжения являются:

- увеличение бюджетного финансирования;

- проведение обязательного энергетического обследования систем водоснабжения;

- определение соответствия оптимального режима эксплуатационных характеристик (напор, расход) мощности и производительности насосных агрегатов и электроприводов;

- выполнение гидравлических расчетов и наладки систем по фактическому состоянию оборудования и трубопроводов;

- применение водоводов из пластиковых материалов;

- установка регуляторов давления и вантузов;

- установка приборов учета потребления воды;

- установка частотно-регулируемых электроприводов на насосных агрегатах;

- оптимизация режимов работы сетей водоснабжения с внедрением систем автоматизированного управления и регулируемого привода насосных агрегатов и заменой насосов завышенной установленной мощности;

- пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе;

- создание условий для материальной заинтересованности потребителей при установке приборов учета водопотребления;

- внедрение инновационных решений и технологий во всех циклах использования водных ресурсов.

# 6.2.2. Хозяйственно-бытовая канализация

Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на стадии проекта генерального плана поселения принимается равным удельному водопотреблению (180л/чел) согласно п.п.2.9. табл.3 (СниП 2.04.03-85) без учета расхода воды на поливку. Ориентировочные прогнозируемые суточные расходы стоков в поселении приведены в таблице 6.2.2.1.:

Таблица 6.2.2.1.

| Удельная норма водоотведения на одного жителя, л/сут | Численность населения, чел. |  |  | Суточный расход стоков, м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I оч. | Расч. Срок |  | хоз-бытовые стоки |  |  | неучтенные расходы 10% |  |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  | I оч. | Расч. Срок |  | I оч. | Расч. Срок |  |  | I оч. | Расч. Срок |  |
| с. Федосеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 945 |  | 987 | 170 | 178 | 17 |  |  | 18 | 187 |  |  | 196 |
| х. Воротилов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 258 |  | 282 | 46 | 51 | 5 |  |  | 5 | 51 |  |  | 56 |
| с. Свободное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 124 |  | 135 | 22 | 24 | 2 |  |  | 2 | 24 |  |  | 26 |
| Итого: | 1327 |  | 1404 | 238 | 253 | 24 |  |  | 25 | 262 |  |  | 278 |

Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов поселения проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации  с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОСК). Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Очистку стоков предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях с полным циклом механической и биологической очистки.

В с. Федосеевка проектом генерального плана рекомендуется прокладка основных сборных коллекторов по ул. Центральная, ул. Комсомольская, ул. Пограничная, ул. Пионерская, ул. Октябрьская, ул. Заречная.  С учетом рельефа территории для перекачки сточных вод на очистные сооружения канализации, предлагается устройство двух канализационных насосных станций (КНС). Отвод сточных вод планируется осуществлять на очистные сооружения канализации, расположенные с учетом розы ветров с северо-западной стороны с. Федосеевка. Сброс очищенных стоков предполагается осуществлять в р. Загиста. Ориентировочная производительность очистных сооружений канализации на полное развитие составит 200 м3/сут. Ориентировочная санитарно-защитная зона для данных ЛОСК составит 150 м.

В х. Воротилове стоки по самотечным коллекторам собираются на канализационную насосную станцию, через которую отводятся на ОСК, расположенные с учетом розы ветров с северо-западной стороны населенного пункта с выпуском очищенных стоков в р. Загиста. Ориентировочная производительность ОСК составит 60 м3/сут. Ориентировочная санитарно-защитная зона для данных ОСК составит 100 м.

В с. Свободное стоки по самотечным коллекторам отводятся на ОСК, расположенные с южной стороны населенного пункта с выпуском очищенных стоков в балку Сукта. Ориентировочная производительность ОСК составит 30 м3/сут. Ориентировочная санитарно-защитная зона для данных ОСК составит 100 м. Строительство основных коллекторов предполагается осуществить по ул. Народная.

С учетом финансовых возможностей населения и бюджета поселения канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОСК путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

Предварительные предложения по размещению канализационных сетей и сооружений даны в графической части проекта генерального плана. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, место размещения очистных сооружений на территории населенного пункта подлежит, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

Расчетная схема канализования населенного пункта подлежит разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими уточненными расчетными расходами хозяйственно-бытовых стоков.

6.2.3. Газо- и теплоснабжение.

Для газоснабжения Заветинского района, согласно схеме газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2003-2006) планировалось построить газопровод-отвод до с. Заветное протяженностью около 120 км от магистрального газопровода «Починки-Изобильный-ССПХГ» с размещением на территории района 2 ГРС: в х. Новобеляевский и с. Заветное и последующим строительством межпоселковых газопроводов в населенные пункты района. Газификация района была включена в областную целевую программу «Социальное развитие села в Ростовской области до 2008г.» (закон РО от 14.07.2004. №137-ЗС в ред. от 23.12.2008) с общим объемом финансирования 125,7 млн. рублей, в том числе средства ОАО «Газпром» на строительство отвода и ГРС в объеме 100,0 млн. рублей. Однако средства не были выделены и программа не реализована.

В настоящее время администрации сельского поселения, района и области ведут переговоры с ОАО «Газпром» о возможности газификации с. Федосеевка от ГРС «Троицкая», расположенной на территории Республики Калмыкия. Для газификации Федосеевского сельского поселения необходимо будет осуществить строительство межпоселкового газопровода высокого давления от п. Чагорта.

На момент разработки генерального плана поселения, ОАО «Гипрониигаз» по заказу администрации Федосеевского поселения, были выполнены проекты: «Газопровод высокого давления от п. Чагорта Республика Калмыкия дос. Федосеевка Заветинского района Ростовской области» и «Распределительные газопроводы вс. Федосеевка (I очередь) Заветинского района Ростовской области ». Согласно проекту максимальный часовой расход газа вс. Федосеевка составляет 815,1 м3/час, а годовой расход газа – 1953,36 тыс.м3. На территории населенного пункта необходимо будет разместить сеть газорегуляторных пунктов и распределительных газопроводов в соответствии с расчетной схемой газоснабжения.

Объем потребления газа, определенный для других населенных пунктов сельского поселения в «Схеме газоснабжения Ростовской области» (ОАО «Гипрониигаз» 2006 г.) приведен в таблице 6.2.3.1.:

Таблица 6.2.3.1.

|  | Годовые расходы, тыс.м3 |  |  |  | Максимальные часовые расходы, м3/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | итого | индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | итого |
| х. Воротилов | 36,3 | 154,9 |  | 191,2 | 20 | 81 |  | 101 |
| с. Свободное | 27,7 | 118,3 |  | 146 | 15 | 62 |  | 77 |
| Итого: | 64 | 273,2 |  | 337,2 | 35 | 143 |  | 178 |

Проектом генерального плана предлагается выполнить корректировку схемы газоснабжения Заветинского района с учетом прогнозируемых показателей численности населения и площади жилого фонда, утвержденных в составе генеральных планов поселений, в том числе Федосеевского, и разработать расчетные схемы распределительных газопроводов с размещением газорегуляторных пунктов х. Воротилов и с. Свободное.

Для развития системы теплоснабжения в поселения необходимо выполнить работы по реконструкции котельных вс. Федосеевка с модернизацией установленного оборудования с перспективой перевода котельных на газообразное топливо.

6.2.4. Электроснабжение

Учитывая прогнозируемое в проекте генерального плана увеличение численности населения и площадей жилищного фонда, расчет дополнительных электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций на периоды реализации генерального плана принимается по удельным расчетным электрическим нагрузкам в соответствии с п.2.1.6 (табл. 2.1.5н. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» ред.1999г.).

Нагрузки приведены к шинам 10 кВ источника питания с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок трансформаторов – 0,85 (РД 34.20.185-94, п.2.4.1, изм. 1999г.«Инструкция по проектированию городских электрических сетей»). Результаты расчетов приведены в таблице 6.2.4.1.

Таблица 6.2.4.1.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Прогнозируемое увеличение жилой площади (тыс. м2) |  | Удельная расчетная нагрузки (Вт/м2) | Прогнозируемый прирост электрической нагрузки (кВт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1. | с. Федосеевка | 0,47 | 0,94 | 15*1,3* | 9,17 | 18,33 |
| 2. | х. Воротилов | 0,06 | 0,18 |  | 1,17 | 3,51 |
| 3. | с. Свободное | 0,06 | 0,18 |  | 1,17 | 3,51 |
|  | Итого: | 0,59 | 1,3 |  | 11,51 | 25,35 |
| Всего с К=1,3** |  |  |  |  | 14,96 | 32,96 |
| На шинах 10 кВ |  |  |  |  | 12,72 | 28,02 |

*1,3 – коэффициент для определении электрических нагрузок в проектируемых районах со средней площадью квартир 55 м2( РД 34.20.185-94 прим.к. табл. 2.1.5.)

**1,3 -  коэффициент учитывает применение бытовых кондиционеров ( РД 34.20.185-94 п.2.1.8)

Изменений в принципиальной схеме организации электроснабжения Федосеевского сельского поселения проектом генерального плана не предусматривается.

В связи с постоянным ростом электрификации быта и соответствующим увеличением электрической нагрузки, а также для обеспечения электроэнергией планируемых объектов строительства, проектом генерального плана предлагается произвести работы по реконструкции и капитальному ремонту существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ (увеличение сечений проводов, использование СИП) и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенных пунктов. Схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства разрабатываются в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации. В перспективе систему электроснабжения поселения рекомендуется оборудовать АСКУЭ.

В целом по поселению необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов.

Прогнозируемый рост годового потребления электроэнергии на 1 жителя, в связи с ростом электрификации быта, оценочно принимаем равным 1,0% в год, т.е. на расчетный срок годовое потребление электроэнергии в поселении может составить порядка 1,61 млн.кВтч, в т.ч. на коммунально-бытовые нужды –0,79 млн.кВтч.

6.2.5. Системы связи

Проектом  генерального плана предлагаются следующие мероприятия по развитию связи в поселении:

- для улучшения качества связи и увеличения скорости доступа к сети интернет необходимо выполнить модернизацию аналоговой АТС с заменой оборудования на цифровое,в перспективе рекомендуется переход на оптоволоконные линии связи;

- в случае планируемого генеральным планом развития жилищного и общественного строительства осуществлять увеличение монтированной емкости АТС в соответствии с заявками на установку телефонов;

- развитие сетей операторов мобильной связи в целях увеличения зон покрытия для повышения качества связи, переход к технологиям 3G;

- переход в соответствии с общероссийской программой на цифровое телевизионное вещание в целях повышения качества приема телепрограмм;

- развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКВ и FM;

- расширение спектра услуг, оказываемых отделением почтовой связи включая оборудование ОПС пунктом коллективного доступа в Интернет.

7. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Существующее положение

В состав Федосеевского сельского поселения входят три населенных пункта: с. Федосеевка, х. Воротилов, с. Свободное.

Село Федосеевка располагается на обоих берегах р. Загиста, правого притока реки Джурак-Сал. Абсолютная отметка уреза воды р. Загиста 74,8м. Отметка поверхности в пределах села 78-85м.

Основная часть территории х. Воротилов находится ниже по течению реки на правом ее берегу. Меньшая часть территории располагается в междуречье р. Загиста и её рукава. Урез реки на абс. отметках 72,9-73,8м. Отметки поверхности изменяются в границах хутора от 75 до 77.

Село Свободное расположено в верховьях балки Сукта правого притока р. Загиста. Абсолютная отметка уреза пруда 129,3 м, отметки территории изменяются от 130 до 144м.

Река Загиста  меандрирует, течение слабое. В жаркие летние месяцы она пересыхает. По руслу реки устроены искусственные пруды, путем перегораживания русла дамбами. Пруды имеют различную площадь и не всегда соответствуют санитарно-гигиеническим и техническим требованиям.

ГТС «Свободненский балочный пруд» на балке Сукта, бассейн р. Сал, Джурак-Сал, представляет собой земляную насыпную плотину, шириной по основанию 45м, высотой 6 м, длина по гребню 350 м, ширина по гребню -9м . с проезжей частью. Участок водосброса укреплен ж/б плитами, задернован степной растительностью. Берега не укреплены. Состояние удовлетворительное.

Поймы рек и балок развиты слабо. Ширина их не более 15-20 м, высота над урезом воды 1-1,5м. При снеготаянии поймы затапливаются, летом заболачиваются. Грунтовые воды залегают на глубине 0,2-0,5м.

Первые надпойменные террасы рек и балок распространены повсеместно. Высота уступа над поймой от 2 до 7м. Ширина террасы от нескольких десятков метров до 2-3 км. Останцы пойменной террасы сохранились местами, в основном при слиянии рек и балок. Террасы покрыты макропористыми делювиальными суглинками. Суглинки проявляют просадочные свойства I типа. При близком залегании грунтовых вод грунты непросадочны.

Нормативная глубина промерзания грунтов составляет 0,9 м.

Федосеевское сельское поселение находится вне сейсмоопасной зоны.

Проектные предложения

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно - гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана территорий, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке населенных пунктов:

1.Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков.

- 2.  Защита от опасных физико-геологических процессов:

- противоэрозионные мероприятия;

- мероприятия по борьбе с просадочностью;

- 3. Благоустройство прибрежной территории.

- благоустройство водоемов.

4. Агролесомелиорация.

7.1.  Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории

7.1.1. Вертикальная планировка

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных зданий и сооружений на проектируемой территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове масштаба 5000 с сечением рельефа горизонталями через 1 метр.

На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки в точках перелома уклонов по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа и с учетом существующих отметок твердых покрытий проездов. До выполнения планировочных работ на новых территориях предусмотреть срезку растительного грунта.

Ниже представлена характеристика вертикальной планировки каждого населенного пункта и общая характеристика комплекса мероприятий по инженерной подготовке всей территории поселения, подлежащих уточнению на последующих стадиях проектирования.

С. Федосеевка

Рельеф населенного пункта представлен ярко выраженным водоразделом в восточной части, сбор дождевых вод с которого происходит в балку, базисом которой является  р. Загиста. Левобережную западную часть населенного пункта разрезает тальвег, занимающий центральное положение. Южная часть левого берега представлена поймой. В целом, рельеф населенного пункта имеет сложный характер, выраженный безуклонными участками или с уклонами значением менее нормативных.

При разработке генерального плана нет возможности изменить планировочные решения направления улиц для придания им нормативных уклонов. В данном случае поверхностный водоотвод решается путем организации пилообразного профиля по основным улицам, используя искусственные водоразделы и понижения. Принимается поверхностный сток в закрытую систему канализации с отводом на локальные очистные сооружения, расположенные в районе мостового переезда по ул. Центральная по обе стороны реки Загиста. После очистки сброс условно чистых вод осуществляется в реку Загиста.

На второстепенных улицах водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков. На промплощадках, расположенных в северной части, предусматриваются локальные очистные сооружения для очистки поверхностных стоков от нефти, пыли с последующим сбросом в ливневую канализацию.

Х. Воротилов

Рельеф населенного пункта имеет сложный характер, наблюдаются безуклонные участки и участки с уклонами меньше нормативных. Вся территория имеет плавный уклон с понижением отметок в западном направлении. Перепад отметок с востока на запад до 5м. Абсолютные отметки изменяются от 72,90 до 77,30м.

Водоотвод осуществляется путем организации пилообразного профиля по основным улицам, используя искусственные водоразделы и понижения.

Принимается поверхностный сток в закрытую систему канализации с отводом на очистные сооружения, которые размещаются  на правом берегу р. Зегиста с последующим выпуском условно чистых вод в реку.

С. Свободное

Рельеф села имеет сильно волнистый характер, населенный пункт изрезан балочной сетью. Территория имеет уклон в юго-восточном направлении. Абсолютные отметки изменяются от 129до 139м. Уклоны имеют нормативные значения от 4 до 32 ‰.

Водоотвод решается открытым способом упорядочением существующей системы с использованием лотков, канав, мостков, с последующим сбором в отстойные сооружения, которые размещаются в южной части населенного пункта. После очистки сброс условно чистых вод предполагается в «Свободненский балочный пруд» на балке Сукта.

7.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

7.2.1. Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия

Для стабилизации оврагов и  оползневых процессов в с. Свободное и при проектировании инженерной защиты от оврагов, оползней и обвалов   следует рассматривать целесообразность применения следующих  мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт;

- применение агролесомелиорации;

- закрепление грунтов.

7.2.2. Защита от ветровой дефляции.

На территории Федосеевского сельского поселения активно протекают ветровые процессы, чему благоприятствуют равнинный рельеф, незначительное количество атмосферных осадков, сильные ветры, отсутствие лесных массивов, а также высокая распаханность, разреженный растительный покров или его отсутствие в результате интенсивного выпаса скота и т.д. Характерными дефляционными формами рельефа являются котловины, вытянутые в направлении ветров восточных румбов диаметром до сотен метров и глубиной до десятков сантиметров. Дефляционные процессы проявляются и в виде выдувания пахотного слоя почвы и переноса эолового материала на значительные расстояния (до 3-5 тыс. км).

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

7.2.3. Подготовка просадочных территорий

Явление просадочности пород, заключается в уменьшении их прочности при увлажнении и доуплотнении, сопровождаемым необратимым изменением структуры. Неравномерные просадки пород обуславливают неравномерную осадку сооружений, т. е. образование деформаций.

В населенных пунктах сельского поселения встречаются грунты непросадочные и с грунтовыми условиями I типа просадочности.

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, следует учитывать просадки грунтов от внешней нагрузки и собственного веса грунта и, как правило, предусматривать полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или полную прорезку просадочной толщи свайными или другими фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.

7.3. Благоустройство искусственных водоемов

В северо-восточной части х. Воротилов между ул. Широкая и ул. Зеленая находится пруд. На данный момент прилегающая территория замусорена, заросла сорными растениями.

Река Загиста меандрирует, течение слабое. В жаркие летние месяцы она пересыхает. По руслу реки устроены искусственные пруды, путем перегораживания русла дамбами. Пруды имеют различную площадь и не всегда соответствуют санитарно-гигиеническим и техническим требованиям.

Проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству водоемов:

- очистка русла реки от антропогенных отложений, дноуглубление, расчистка родников;

- уборка от мусора акватории и береговой зоны;

-озеленение склонов и территории вблизи водоема;

7.4. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, рекреационных зон и зон отдыха.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок назначается в соответствии с почвенно-климатическими условиями на следующих стадиях проектирования.

Приведенный состав инженерных мероприятий рекомендован в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования. При освоении территории на каждом отдельном участке необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий. Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия, направленные на устранение основных причин опасных геологических процессов, разрабатываются в полном объеме на стадии рабочего проекта.

8. Санитарная очистка территории

Существующее положение.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

Санитарная очистка на территории Федосеевского сельского поселения осуществляется организациями находящимися как на территории поселения (СПК «Федосеевский» ) так и в районе (Заветинское ДРСУ). ТБО вывозится 2 машинами «Камаз» и погрузчиком. Забор осуществляется на площадках около домов. Вывозится на свалку ТБО, расположенную на северо-востоке на расстоянии 1 км от с.Федосеевка. Площадь свалки составляет 9,5 га.

Свалка заполнена на 60%. Мусор не перерабатывается. Механическая уборка населенных пунктов не осуществляется.

Проектное предложение

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов.

Размещение мест временного хранения отходов следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов. Проектом предлагается обновить состав автопарка и увеличить его количество. Этот расчет выполняется отдельным проектом на последующих стадиях проектирования.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98*, приложение 11 составляет 450 кг/год (1,1м³/год). По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова, увеличение массы отходов в год принимается 3%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь 20%; на расчетный срок 35%. Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Таблица 8.1.

Ориентировочный годовой объем ТБО

| Ориентировочные годовые расходы ТБО Очередность строительства | Население Чел. | Ориентировочная удельная норма накопления начел./год. |  | Ориентировочное расчетное накопление отходов | Накопление с учетом утилизации 1очер.-20% Расчет.срок-35% | Накопление с учетом уплотнения компакторами 1очер.в 4 раза Расчет.срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/ м³ в год | тонн/ м³ в год | м³ в год |
| Существующее положение 01.01.10г. | 1303 | 0,450 | 1,1 | 587/ 1434 |  |  |
| 1 очередь 2015г. | 1327 | 0,522 | 1,28 | 693/ 1693 | 554/ 1354 | 139 |
| Расчетныйсрок2030г. | 1404 | 0,813 | 1,99 | 1142/ 2790 | 742/ 1814 | 303 |

Согласно проведенным расчетам, объем существующейсвалки позволит принимать отходы населённых пунктов поселения. Проектом предлагается переоборудовать существующую свалку площадью 9,5 га  под полигон ТБО площадью 4,5 га  с рекультивацией части нарушенных земель – 5 га. На полигоне должны быть размещены: сортировочный узел, пакетирующий узел, а также небольшие перерабатывающие установки для получения вторичного промышленного сырья.

Уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Существующее положение.

На данный момент предприятия, занимающиеся механической уборкой территории поселения, и автопарк отсутствуют.

Проектное предложение.

В Федосеевском сельском поселении необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Смет с 1м² твердых покрытий улиц, площадей и парков предполагается по СНиП 2.07.01-89* в размере 5-15 кг в год. В среднем количество смета по существующему положению –2.291 т.

9. Мероприятия по охране окружающей среды

Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» экологическая стратегия градостроительного развития сельских поселений направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития производственных сил на территории, создание условий обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

Генеральным планом учтены природно-экологические и санитарно-гигиенические факторы, влияющие на принятие планировочных решений, объекты и территории, требующие охраны либо соблюдения специальных режимов использования либо существования, выраженные в территориальном аспекте в виде зон с особыми условиями использования.

9.1. Атмосферный воздух

Загрязнение атмосферного воздуха формируется под влиянием природно-климатических условий, объема и химического состава выбросов. Негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывают промышленные объекты, автотранспорт, бытовые печи на твердом топливе, места размещения отходов. Состояние атмосферного воздуха в Краснокутском сельском поселении оценивается как удовлетворительное.

По данным  ГУ «Ростовский ЦГМС-Р» концентрация загрязняющих веществ  в Заветинском районе составляет по взвешенным  веществам (пыль) – 0,140 мг/м3, по диоксиду азота – 0,056 мг/м3, по диоксиду серы – 0,011 мг/м3, по оксиду углерода – 1,8 мг/м3.   Концентрация  загрязняющих веществ находится в пределах нормы  согласно предельно-допустимым концентрациям (ПДК).

Автотранспорт является доминирующим поставщиком в атмосферный воздух оксида углерода, углеводородов, бенз(а)пирена, формальдегида и частично оксидов азота.

Основными причинами загрязнения воздушного бассейна автотранспортом являются изношенность транспортных средств, некачественное топливо и постоянно растущее количество транспортных единиц.

Кроме того, на загрязнение атмосферного воздуха в поселении оказывают значительное влияние неудовлетворительное качество существующего покрытия дорожного полотна и недостаточный объем древесно-кустарниковой растительности вдоль автомобильных дорог.

Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются на расстояние до 300 м от автодороги.

9.2. Поверхностные и подземные воды

Многолетние данные социально-гигиенического мониторинга по состоянию водных объектов свидетельствуют о том, что практически все водоисточники, как поверхностные, так и подземные, подвергаются  антропогенному  воздействию  с  различной степенью  интенсивности.

Основными загрязняющими веществами являются:

- сульфаты;

- соединения железа;

- органические соединения  (БПК5, ХПК, нитритный азот);

- соединения магния;

- углеводороды;

- соединение меди.

Причинами поверхностного загрязнения водных объектов является сброс неочищенных, недостаточно очищенных и не обеззараженных сточных вод от коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных объектов, а также сброс ливневых, талых и дренажных вод.

Мероприятия по охране подземных вод включают в себя два аспекта: охрану от истощения и охрану от загрязнения подземных вод.

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимы:

- организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации)на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод;

- установка водоизмерительной аппаратуры для контроля за количеством отбираемой воды на каждой скважине;

- соблюдение лимитов водоотбора, установленных лицензиями на недропользование;

- выявление бездействующих скважин и проведение их тампонажа.

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимы:

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса ЗСО;

Зона I пояса включает территорию артезианских скважин, площадку насосной станции 2 подъема, подающих трубопроводов по площадке водозабора.

- вынос из II пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин, колодцев;

- благоустройство территории вокруг водных объектов с  устройством глиняных замков, бетонированной отмостки, отвода воды;

- проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции.

9.3. Почвы

Основным источником загрязнения почв территории тяжелыми металлами и углеводородами служит автомобильный транспорт, предприятия. Загрязняющие вещества – (тяжелые металлы – свинец, марганец, цинк, бензапирен, углеводороды и др.) поступают в почву опосредованно, через загрязнение воздушного бассейна. В отличие от других веществ техногенного происхождения токсичные и канцерогенные вещества (ртуть, свинец, кадмий и др.) относятся к стойким загрязнителям. Зоны наибольшего потенциального химического загрязнения почв расположены вдоль автодорог.

Непосредственное загрязнение почвы вследствие разлива нефтепродуктов происходит вдоль транспортных магистралей от автотранспорта, на территории предприятий, автостоянках и других объектах автосервиса.

Источником антропогенного загрязнения почвенного покрова являются отходы производства и потребления, размещаемые на несанкционированных свалках.

# 9.4. Электромагнитная обстановка

Интенсивное влияние на население оказывают электромагнитные загрязнения антропогенной природы. Наиболее значимыми источниками являются радио, телевизионные и радиолокационные станции, также базовые станции сотовой радиотелефонной связи.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующим санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот по согласованию с органами  Роспотребнадзора.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия включают:

- организацию постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (установки мобильной связи, линии электропередач);

- организацию санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ;

- постепенную замену линий электропередач (ЛЭП) на кабельные линии.

  - Радиационная обстановка

В Ростовской области действует стратегия радиационной защиты населения, обеспеченность которой заключается в том, что требования обеспечения радиационной безопасности распространяются на все источники ионизирующего излучения – техногенные и природные.

По данным радиационно-гигиенической паспортизации основными дозообразующими факторами являются природные источники ионизирующего излучения (85%) и медицинское облучение (16%). Вклад других видов облучения в частности профессиональное использование источников  ионизирующего облучения  и глобальные выпадения, обусловленные прошлыми радиационными авариями, составляет менее 1%.

Уровень гамма-фона на территории Ростовской области определяется природными источниками ионизирующего излучения и составляет 0,10-014 мк3в/час и не превышает значений многолетних наблюдений.

Радиоактивное загрязнение почвы техногенными радионуклидами (137Cs, 90Sr) обусловлено глобальными выпадениями прошлых лет и составляет по 137Cs - 1,56 кБк/м2, 90Sr - 0,36 кБк/м2, что значительно ниже средних значений, характерных для территорий Российской Федерации.

Мероприятием по обеспечению радиационной безопасности является проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

# 9.6.Шумовая обстановка

Из физических факторов состояния окружающей среды наиболее значимым по степени воздействия является акустический шум от автомобильных дорог, деятельности сельскохозяйственных предприятий и ремонтных мастерских. Шум от автодорог зависит от интенсивности и структуры транспортных потоков, состояния дорожного полотна.

Необходимо проведение мероприятий по приведению в соответствие с категорией технических характеристик автодорог, высадка защитных древесных насаждений в три яруса (кустарники, деревья средней высоты, высокие деревья) между населенным пунктом и автотрассами.

Рекомендуемые мероприятия, направленные на уменьшение (или предотвращение) вредного воздействия на компоненты окружающей среды

| Компоненты окружающей среды | Рекомендуемые мероприятия |
| --- | --- |
| Атмосферный воздух | - внедрение новых технологических процессов по установке и совершенствованию существующего газоочистного и пылеулавливающего оборудования; - обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих предприятий в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) и обустройство санитарно-защитных зон для объектов, расположенных на территории поселения и в населенных пунктах: кладбищ, свалок (полигонов ТБО), скотомогильников, производственных и коммунально-складских объектов; - совершенствование и развитие сети автомобильных дорог поселения в направлении ее качественного улучшения; совершенствование технического состояния и обустройства; - мониторинг за состоянием атмосферного воздуха; - реконструкция котельных в с. Федосеевка с модернизацией установленного оборудования с перспективой перевода котельных на газообразное топливо; - применение автономных автоматизированных блочно-модульных котельных для отопления крупных объектов общественного назначения; - организация контроля за химическим составом выхлопных газов автотранспорта; - создание экономических условий по использованию более экологически безопасных видов топлива (газовое топливо, биотопливо и топливо, отвечающее требованиям EURO II и EURO III); - расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений; создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон производственных объектов и объектов спецназначения. |
| Поверхностные и подземные воды | - переоценка запасов Амтинского участка Джураксальского месторождения питьевых вод в целях подтверждения расходов на перспективу; - выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, кольцевание двух локальных систем водоснабжения с.Федосеевка, расположенных на разных берегах р. Загиста. - строительство сетей водопровода и устройство напорно-регулирующих сооружений в с.Свободное; - выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома, - при новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы; - оборудование зон санитарной охраны существующих и проектируемых объектов водоснабжения выполнить в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; - повышение эффективности работы систем водоснабжения путем оснащения приборами учета систем водоснабжения жилых и общественных зданий, разработки лимитов на потребление воды, закупки и установки энергоэффективного сантехоборудования; - разработка принципиальных схем канализования населенных пунктов Федосеевского сельского поселения с размещением блочно-модульных очистных сооружений канализации. При разработке схем необходимо, по согласованию с заинтересованными организациями, решить вопрос о месте сброса очищенных стоков; - до устройства централизованной системы канализации, все вновь вводимые на территории поселения объекты должны оборудоваться герметичными выгребными ямами в соответствии требованиями санитарно-эпедимеологического и природоохранного законодательства. - строительство дождевой канализации в населенных пунктах с очистными сооружениями отстойного типа; - организация отведения поверхностных стоков и устройство дождевой канализации с их очисткой с территории производственных зон или объектов; - ГТС: определение собственников и проведение работ по оформлению их в собственность; проведение работ по обследованию ГТС, определению их технического состояния, выделения аварийных объектов и необходимости проведения ремонтных работ; принятие решения о дальнейшей эксплуатации сооружений на территории поселения, выполнение работ по ремонту и реконструкции ГТС; - очистка береговой зоны, дноуглубление и укрепление береговых участков реки Загиста и прудов, образованных на территории поселения, озеленение склонов и территории вблизи водотока реки, балок и прудов; - расчистка и благоустройство русел водоемов; - благоустройство береговой зоны водных объектов и их защитных прибрежных полос на территории поселения и населенных пунктов, предотвращение загрязнения водоемов, укрепление склонов, озеленение территорий; - организация регулярного гидромониторинга водных объектов; - соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоемов; - контроль над использованием водных ресурсов и их качеством. |
| Почвы | - организация учета агрохимикатов, вносимых в почву; - контроль внесения минеральных удобрений, учитывая нормативы затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений; - создание единой системы озеленения населенных пунктов с организацией и благоустройством специализированных зон; - создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос; - принятие мер по предотвращению разлива нефтепродуктов; - проведение комплекса работ по инженерной подготовке территорий (противооползневые и противоэрозионные мероприятия, борьба с просадочностью и т.д.); - закрытие свалки площадью 9,5 га на расстоянии 1,0 км на северо-восток от с.Федосеевка с рекультивацией территории; - организация мероприятий по санитарной очистке территории населенных пунктов поселения с размещением отходов ТБО на санкционированной свалке (полигоне ТБО) сельского поселения площадью 4,5 га, обустроенной в соответствии с требованиями законодательства на месте закрытой свалки; - обустройство скотомогильника площадью 0,1 га на расстоянии 1,7 км на север от с.Федосеевка в соответствии с требованиями санитарного и ветеринарного законодательства (организация СЗЗ 1000 м, в соответствии с п.5.6 «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 4 декабря 1995г. №13-7-2/469 - ограждение глухим забором высотой не менее 2 метров, наличие траншеи с внутренней стороны забора по всему периметру глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из вынутого грунта); - обеспечение нормативных требований по озеленению территории и благоустройству территории населенных пунктов. |
| Отходы производства и потребления | - разработка и внедрение схемы санитарной очистки территории поселения от ТБО с размещением отходов на санкционированной свалке (полигоне) ТБО Федосеевского сельского поселения; - обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организация дезинфекции мусорных контейнеров; - закрытие свалки площадью 9,5 га на расстоянии 1 км на северо-восток от с.Федосеевка с рекультивацией территории; - оформление документов по отводу земельного участка для размещения ТБО площадью 4,5 га на месте подлежащей закрытию свалки; - обустройство территории, отведенной под размещение ТБО, в полигон ТБО Федосеевского сельского поселения в соответствии с требованиями законодательства. |

Мероприятия по обеспечению эпидеомиологической безопасности

Проведение  учета всех скотомогильников с использованием топографических способов обозначения их на местности, в том числе с определением  географических координат.

По данным ветеринарной справки, предоставленной ГУ Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных и противоэпизоотическим отрядом» №181 от 28.10.11г. на территории Федосеевского сельского поселения  официально зарегистрирован один скотомогильник с ямой Беккери  свободный от сибиреязвенных трупов, и сибиреязвенный скотомогильник севернее с.Федосеевка.

| Населенный пункт | Наименование предприятия | Удаленность от населенного пункта, км | Дата откры-тия | Реестро-вый номер | Соответствие санитарным правилам | Дата обследо-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Федосеевка | нет | 1,7 | 1982 | б/н | да | 04.10 |
| с.Федосеевка | нет | 1,7 | 2005 | б/н | да | 04.10 |

*  расстояние до жилой и общественной застройки  взято графически по топосъемке согласно предоставленным координатам скотомогильника

Необходимо проведение обустройства скотомогильника в соответствие с рекомендациями п.5.6 «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 N 13-7-2/469) (ред. от 16.08.2007) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.01.1996 N 1005).

(Ограждение объекта глухим забором выс.  ≥2м, с внутренней  стороны по периметру забора  - траншея глубиной 0,8-1,4 м и шириной ≥ 1,5м с устройством вала из вынутого грунта).

На территории скотомогильника (биотермической ямы) запрещается:

-пасти скот, косить траву;

-брать, выносить, вывозить землю и гуммированный остаток за его пределы.

  - Перспективы поселения.

Водохозяйственные мероприятия по сальской проблеме сводятся к устройству, вместо современной сети кустарных мелких плотин, сравнительно небольшого количества крупных прудов, достаточной ёмкости и глубины. В них вода может продержаться до следующего паводка, не осолоняясь, и может быть использована для искусственного орошения земельных угодий поймы. Пойма эта обладает значительным плодородием, благодаря отложению речных наносов. Кроме того сеть непрерывных больших прудов создаёт возможность устройства местного подъездного шлюзованного водного пути.

Планируемое развитие территории Федосеевского сельского поселения Заветинского района Ростовской области, при соблюдении выше перечисленных мероприятий и требований не приведет к ухудшению окружающей природной среды рассматриваемой территории и даст возможность к рациональному ее использованию.

А также для улучшения экологической обстановки предлагается проведение ряд мероприятий, которые бы улучшили природу  в Федосеевском сельском поселении:

1) Создание экологических сельских поселений с использованием передовой технологии в переработке сельскохозяйственного сырья и животноводства  и возобновляемых источников энергии:

а) Животноводческие и овцеводческие  комплексы с  безотходным передовым производством;

б)  Учитывая специфику на территории (природные условия) Федосеевского сельского поселения  здесь возможно использовать энергию солнца, ветра и навоза или отходов агропромышленного производства (биотопливо) на базе местного животноводства.

Потенциал Ростовской области для развития нетрадиционных источников энергии достаточно велик. Не исключением является и  территория  Федосеевского сельского поселения Заветинского района, где есть все условия для развития и использования нетрадиционных источников энергии.

2) Учитывая климатические условия территории Федосеевского сельского поселения (недостаточное и неустойчивое увлажнение, с преобладанием ветровой эрозии, из-за постоянных ветров) здесь необходимо:

а) Проведение безотвальной обработки почвы, т.к. почвозащитная технология возделывания с/х культур успешно защищает почву от ветровой эрозии и не снижает, а в отдельных случаях повышает урожаи;

б) Почвы территории, которые здесь распространены, необходимо удобрять для  повышения их плодородия;

в) Использовать капельное орошение для выращивания с/х культур, используя опыт других стран (например, Израиль) для более рационального использования водных ресурсов района.
Капельное орошение — метод полива, при котором вода подаётся непосредственно в прикорневую зону выращиваемых растений регулируемыми малыми порциями с помощью дозаторов-капельниц. Позволяет получить значительную экономию воды и других ресурсов (удобрений, трудовых затрат, энергии и трубопроводов). Капельное орошение также даёт другие преимущества (более ранний урожай, предотвращение эрозии почвы, уменьшение вероятности распространения болезней и сорняков). Изначально получило распространение в тепличном производстве, но на сегодня уже широко используется и в открытом грунте для выращивания овощей, фруктов и винограда. Наибольший эффект применение капельного орошения дает в зонах недостаточного увлажнения.

3) Для медицинской географии территории Федосеевского сельского поселения характерно влияние: ветра, качество воды и засушливость климата (недостаточное увлажнение).

а) Качество поверхностных вод Донского бассейна характеризуется  своей жесткостью

Потребление  такой воды с общей минерализацией 10 мг/л чревато возникновением сердечнососудистой патологии и мочекаменной болезни. Прежде всего, такая проблема распространена в Ростовской области, о чем  сообщил главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. А также для данной территории характерно дефицит йода, что тоже характерно для ростовской области. Йододефицит ведет к заболеваниям щитовидной железы (патология эндемичного зоба).   Необходимо для населения в рацион употреблять в пищу йодсодержащую воду и пищу;

б) Сухость климата и наличие ветра способствует переносу  загрязненного воздуха от выхлопных газов от автомобилей  и с почв, что вызывает   различные болезни легких, интоксикация, респираторные заболевания и т.д. Здесь необходимо учитывать выбор месторасположения  жилых построек, которые должны быть построены по нормативам  с учетом розы ветров, а также применение новых видов бензина и дизеля, которые соответствуют мировым стандартам. А также строгое соблюдение правил экологии на дорогах и АЗС.

в) Применение хим. удобрений (возрождение сейчас этого дела) для повышения урожая и добавки в питание в корм животных всяких пищевых добавок для быстрого набора веса ведет к раку, вызывает отравления, хронические заболевания желудка и т.д. через пищу и через воздух, разносимый ветром. Пестициды загрязняют окружающую среду не только при их применении на полях, но и в процессе производства, хранения, перевозки и уничтожения. Они провоцируют рак, наследственные нарушения иммунной системы, болезни почек и печени, заболевания нервной системы, расстройства зрения и т.д. Поэтому здесь необходимо грамотно разрабатывать и применять  минеральные удобрения, а также использовать  переработанные отходы животноводства в качестве удобрений.

10. 	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Цель раздела: определение условий и основных характеристик возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с указанием мероприятий по обеспечению их предупреждения, оповещения и ликвидации, а также обеспечению пожарной безопасности на территории Федосеевского сельского поселения Заветинского района Ростовской области.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- привести принятую классификацию чрезвычайных ситуаций с описанием характера их возможного негативного воздействия на условия жизнедеятельности населения, нанесенного материального ущерба и ущерба здоровью человека;

- определить источники и характер действия их поражающих факторов в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера, провести оценку опасности природных процессов на территории Федосеевского сельского поселения;

- установить перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера на проектируемой территории с указанием возможных последствий воздействия поражающих факторов;

- определить состояние существующей системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории;

- разработать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- разработать мероприятия по обеспечению предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на проектируемой территории с учетом требований соответствующих технических регламентов и действующего законодательства;

- определить основные положения обеспечения защиты населения от воздействия возможного сильного радиоактивного заражения.

Цели и задачи настоящего раздела определяют его состав и структуру.

Основанием для разработки раздела являются: Задание на разработку генеральных планов городского и сельских поселений Заветинского района Ростовской области, Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера №4-1сфд/5682 от 25.05.2011г. ГУ МЧС России по Ростовской области.

Настоящий раздел разработан в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 21.04.2011г.);

Федеральным законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ (ред. от 29.12.2010г.) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011г. №244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»;

ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» и др.

При разработке раздела использовалась информация, предоставленная администрациями Заветинского района Ростовской области и Федосеевского сельского поселения Заветинского района Ростовской области.

10.1. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В настоящем разделе используется классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, утвержденная постановлением Правительства РФ от 21.05.2007г. №304 (ред. от 17.05.2011г.).

Таблица 10.1.1.

| Класс чрезвычайной ситуации | Зона чрезвычайной ситуации | Количество пострадавших, чел. | Либо размер материального ущерба, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Локального характера | Не выходит за пределы территории объекта | Не более 10 | Не более 100 тыс. |  |
| Муниципального характера | Не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения | Не более 50 | Не более 5 млн. | А также, данная ЧС не может быть отнесена к ЧС локального характера. |
| Межмуниципального характера | Затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию | Не более 50 | Не более 5 млн. |  |
| Регионального характера | Не выходит за пределы территории одного субъекта РФ | Свыше 50, но не более 500 | Свыше 5, но не более 500 млн. |  |
| Межрегионального характера | Затрагивает территорию двух и более субъектов РФ | Свыше 50, но не более 500 | Свыше 5, но не более 500 млн. |  |
| Федерального характера |  | Свыше 500 | Свыше 500 млн. |  |

Примечания:

1. Количество пострадавших – количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью.

2. Размер материального ущерба – размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь.

3. Зона ЧС – территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей.

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предусмотренная пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 21.05.2007г. №304, не распространяется на чрезвычайные ситуации в лесах, возникшие вследствие лесных пожаров.

На основе критериев информации о чрезвычайных ситуациях (Приказ МЧС России от 08.07.2004г. №329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях») в зависимости от количества пострадавших, количества людей, у которых нарушены условия жизнедеятельности, размера материального ущерба можно определить масштаб чрезвычайной ситуации.

10.2. Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на территорию Федосеевского сельского поселения

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03-95).

Источник природной чрезвычайной ситуации; источник природной ЧС – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.03-95).

Опасные геологические процессы:

В качестве опасных геологических процессов на территории Федосеевского сельского поселения установлены:

- оползни, обвалы: территорию Федосеевского сельского поселения пересекают овраги и балки.Приближающаяся к границам оврагов застройка может повлечь развитие негативных процессов в виде оползней, обвалов. Оползневые процессы наблюдаются в с.Свободное;

- овражная, плоскостная эрозия: к формам эрозионно-денудационного расчленения следует отнести элементы древней (балки, лога, лощины, суходолы) и современной (борозды, рытвины, промоины, овраги) морфоскульптур. Скорость размыва оврагов может достигать 1,5м/год;

- просадка в лессовых грунтах: просадочные грунты представлены желто-бурыми и бурыми суглинками. Толщина просадочного слоя изменяется от 8 до 10 м. Просадка грунта под собственным весом при замачивании составляет 1,69-2,35 см. Тип грунтовых условий по просадочности – второй.

Инженерно-геологическая оценка территории приведена в п. 2.2.

Опасные гидрологические явления и процессы:

На территории поселения имеют место следующие опасные гидрологические явления и процессы:

- половодье, паводок:при повышении уровня воды в реках при сезонном разливе, в зоне затопления паводковыми водами может оказаться часть территории с.Федосеевка.

При освоении неблагоприятных для застройки территорий Федосеевского сельского поселения с размещением объектов капитального строительства, требуется выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите территорий,предусмотренныхСНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» и др. нормативно-техническими документами.

Опасные метеорологические явления и процессы:

Территория Федосеевского сельского поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса, для которого характерны суровая малоснежная зима с сильными ветрами и жаркое засушливое лето.Климатическая характеристика территории приведена в п.2.1.

Наиболее опасными проявлениями метеорологических процессов и явлений на территории поселения являются:

- сильный ветер, в том числе шквал со скоростью 25 м/с и более;

- пыльные бури при средней скорости ветра не менее 15 м/с и МДВ не более 500 м;

- продолжительный дождь (ливень) с интенсивностью 30 мм/час и более;

- сильные снегопады превышающие 20 мм за 12 часов;

- сильная метельпри средней скорости ветра 15 м/сек и более и видимости менее 500 м;

- гололед с диаметром отложений 20 мм и более;

- град с диаметром частиц 20 мм и более;

- заморозки;

- засухи, суховеи;

- грозы.

Перечисленные метеорологические явления могут привести к авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта, нарушению жизнеобеспечения населения Федосеевского сельского поселения. По многолетним наблюдениям, в результате града, засухи, заморозков потери урожая сельскохозяйственных культур могут достигать 50%.

Основные климатические характеристики проектируемой территории приведены в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1.

| Наименование показателя | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха | ºС | +8,2 |
| Среднемесячная температура воздуха в январе | ºС | –7,4 |
| Среднемесячная температура воздуха в июле | ºС | +24 |
| Абсолютный минимум температуры | ºС | –36 |
| Абсолютный максимум температуры | ºС | +43 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 341 |
| Скоростной напор ветра (нормативная ветровая нагрузка) | кг/м2 | 38 |
| Вес снегового покрова (нормативная снеговая нагрузка) | кг/м2 | 120 |
| Нормативная глубина промерзания грунтов | см | 90 |
| Направление господствующих ветров |  | северо-восточное, восточное |
| Среднегодовая скорость ветра | м/с | 4,3 |
| Ураганы: максимальная скорость ветра при частоте 0,02 (1/год) | м/с | 35 |

Природные пожары: ландшафтный, степной.

Исходя из природно-климатических условий, на территории Федосеевского сельского поселения имеется угроза возникновения природных пожаров, особенно в летний период. Причины возникновения природных пожаров – рост антропогенной нагрузки (увеличение количества нарушений правил пожарной безопасности в зонах рекреационного назначения, сельскохозяйственные палы), грозовые разряды.

На территории Федосеевского сельского поселения преобладают опустыненные полынно-дерновиннозлаковые степи со значительным количеством видов пустынно-степных ксерофитов. Спорадически в балках встречаются низкие кустарники.

По ландшафтному районированию территория Федосеевского сельского поселения относится к типу восточноевропейских суббореальных семиаридных (степных) ландшафтов.

Площадь земель лесного фонда Федосеевского сельского поселения – 64,93 га.

Характеристика поражающих факторов опасных природных явлений и процессов, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию, приведена в таблице 10.2.2.

Таблица 10.2.2.

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Оползень | Динамический | Смещение (движение) пород |
| Обвал | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности |
|  |  | Динамическое, механическое давление |
|  |  | смещенных масс, удар |
| Просадка в лессовых | Гравитационный | Деформация земной поверхности |
| грунтах |  | Деформация грунтов |
| Половодье, паводок | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| Сильный ветер, | Аэродинамический | Ветровой поток, ветровая нагрузка, |
| шквал, ураган |  | аэродинамическое давление, вибрация |
| Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| Сильные осадки: |  |  |
| - продолжительный | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| дождь (ливень) |  | Затопление территории |
| - сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка, снежные заносы |
| - сильная метель | Гидродинамический | Снеговая, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| - гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| - град | Динамический | Ударная нагрузка |
| Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| Суховей | Аэродинамический | Иссушение почвы |
|  | Тепловой |  |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Пожар ландшафтный, | Теплофизический | Пламя, нагрев тепловым потоком, |
| степной |  | тепловой удар, помутнение воздуха, |
|  |  | опасные дымы |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, |
|  |  | гидросферы |

Перечень опасных природных процессов на проектируемой территории, активизируемых геофизическими воздействиями, и категории их опасности согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», приведены в таблице 10.2.3.

Таблица 10.2.3.

| Наименование опасных природных процессов | Категория опасности процессов* |
| --- | --- |
| Оползни | Опасные |
| Просадочность лессовых пород | Весьма опасные |
| Эрозия плоскостная и овражная | Опасные |
| Ураганы, смерчи | Умеренно опасные |

* - приведена ориентировочная оценка опасности природных процессов.

По данным Перечня основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера ГУ МЧС России по Ростовской области, на территории Заветинского района возможны следующие опасные природные процессы: просадочность пород, оползневые явления, гололед.

10.3. Перечень источников ЧС техногенного характера на территории Федосеевского сельского поселения, а также вблизи указанной территории

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС–состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС–опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.05-94).

К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

Радиационно-, химически- опасные объекты на территории Федосеевского сельского поселения отсутствуют. Объекты трубопроводного транспорта – отсутствуют.

Пожаровзрывоопасные объекты – пожары и взрывы:

Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.05-94).

В случае ЧС на пожаровзрывоопасных объектах возможно возникновение следующих поражающих факторов (ГОСТ Р 22.0.07-95): воздушная ударная волна; обломки, осколки; экстремальный нагрев среды; тепловое излучение; токсическое действие.

Причинами возникновения аварийных ситуаций на пожаровзрывоопасных объектах могут служить:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, пожары и др.

К пожаровзрывоопасным объектам, расположенным в границах Федосеевского сельского поселения, отнесены следующие существующие и проектируемые объекты:

Автозаправочная станция (АЗС)

В с.Федосеевка на ул.Промышленной расположена автозаправочная станция на 3 заправочных колонки.

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории АЗС, возможно:

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;

- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии. На АЗС имеется: запасенная химическая энергия (горючие материалы), запасенная механическая энергия (кинетическая – движущиеся автомобили и др.).

Анализ опасностей, связанных с авариями на АЗС, показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования станции и автоцистерн, доставляющих топливо на АЗС.

Потенциально опасные вещества, обращающиеся на АЗС – бензин, дизельное топливо.

Воздействию поражающих факторов при авариях на АЗС может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта.

На АЗС возможно возникновение техногенных ЧС локального характера.

Газовые теплогенераторы, газовые блочно-модульные автоматизированные котельные, ГРП, газораспределительные сети (на перспективу)

На момент разработки проекта генерального плана Федосеевское сельское поселение не газифицировано сетевым газом.

В настоящее время администрации сельского поселения, района и области ведут переговоры с ОАО «Газпром» о возможности газификации с.Федосеевка от ГРС «Троицкая», расположенной на территории Республики Калмыкия. Для газификации Федосеевского сельского поселения необходимо будет осуществить строительство межпоселкового газопровода высокого давления от п.Чагорта.

Потенциально опасное вещество, обращающееся на объектах – природный газ.

Возникновение ЧС на объектах газоснабжения и газопотребления может быть связано с нарушением правил эксплуатации систем и оборудования, нарушением правил производства строительных работ, перебоями в электроснабжении, погодными явлениями.

В результате аварийна объектах газоснабжения и газопотребления возможно возникновение техногенных ЧС локального, муниципального характера.

Гидродинамически опасные объекты – аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления:

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Гидродинамически опасный объект (ГДО), расположенный в границах Федосеевского сельского поселения, и внесенный в Перечень потенциально опасных объектов, находящихся на территории Ростовской области (2011г.): земляная плотина на балке Сукта, р.Загиста (4 класс опасности), расположена в 12 км северо-восточнее с.Федосеевка(ГТС №1011022).

Согласно данным инвентаризации ГТС водохозяйственных объектов Заветинского района (2006-2007г.г.), в границах Федосеевского сельского поселения расположены 6 ГТС, характеристика которых представлена в таблице 10.3.1.

Гидротехнические сооружения на водных объектах поселения могут представлять угрозу возникновения ЧС в случае их разрушения.

Необходимо проведение мероприятий по повышению уровня безопасности гидротехнических сооружений:

- обследование гидротехнических сооружений, разработка мероприятий по улучшению их технического состояния;

- ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений на водных объектах;

- разработка и принятие декларации безопасности (для ГТС, подлежащих декларированию).

Аварийно-опасные гидротехнические сооружения необходимо ликвидировать.

Согласно постановлению Администрации Ростовской области от 25.08.2010г. №143 (ред. 13.07.2011г.) «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011-2015 годы», в целях обеспечения безопасности ГТС в Заветинском районе планируется разработка проекта «Капитальный ремонт ГТС пруда на балке Сукта в 12км северо-восточнее с.Федосеевка, Заветинский район».

ГТС водохозяйственных объектов, расположенных на территории Федосеевского сельского поселения

| № ГТС в/х объекта | Наименование в/х объекта | Местоположение |  |  |  | Административная принадлежность территории створа ГТС и водохранилища (пруда) | Собственник | Эксплуати-рующаяорганиза-ция | Функциональное назначение (использование) | Емкость водохранилища (пруда) |  |  | Характеристика уровня безопасности эксплуатационного состояния ГТС (нормальный, пониженный, неудовлетворитель-ный, опасный) | Оценка потенциальной опасности при аварийном разрушении объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бассейн реки | река, балка | расстояние от устья или истока водотока до створа ГТС | расстояние от ближайщего населенного пункта до створа ГТС |  |  |  |  | Объем при НПУ, млн. м3 | Площадь водного зеркала при НПУ, га | Максимальный напор, м |  |  |
| 1011020 | пруд балочный | Сал (Джурак-Сал) | река Загиста - балка Сукта (правый отрог) | 19 км от устья | 2 км СВ с.Свободное | Заветинский район Федосеевское сельское поселение | баланс администрация с/п | СПК "Федосеевс-кий" | водопой скота, неорганизованный отдых | 0,2 | 12 | 3 | неудовлетворительный | в случае разрушения ГТС вода поступит в нижерасположенный пруд по б.Сукта |
| 1011021 | пруд балочный | Сал (Джурак-Сал) | река Загиста - балка Сукта (правый отрог) | 15,5 км от устья | Ю часть с.Свободное | Заветинский район Федосеевское сельское поселение | баланс администрация с/п | СПК "Федосеевс-кий" | водопой скота, неорганизованный отдых | 0,1 | 5 | 3,5 | неудовлетворительный | в случае разрушения ГТС в зону возможного затопления волной прорыва попадает прибрежная часть с.Свободное |
| 1011022 | пруд балочный | Сал (Джурак-Сал) | река Загиста - балка Сукта | 14 км от устья | 12 км СВ с. Федосеевка, 2 км ЮЗ с.Свободное | Заветинский район Федосеевское сельское поселение | баланс администрация с/п | СПК "Федосеевс-кий" | водопой скота, рыборазведение, неорганизованный отдых | 0,65 | 22 | 3 | пониженный | в случае разрушения ГТС в зону возможного затопления волной прорыва попадает прибрежная часть с.Федосеевка |
| 1011023 | пруд русловый | Сал (Джурак-Сал) | река Загиста | 29 км от устья | 2 км СЗ с. Федосеевка, между с.Федосеевка и х. Воротилов | Заветинский район Федосеевское сельское поселение | баланс администрация с/п | СПК "Федосеевс-кий" | водорегулирование, обводнение, водопой скота, неорганизованный отдых, лиманное орошение | 0,5 | 18,1 | 3,5 | пониженный | в случае разрушения ГТС в зону возможного затопления волной прорыва попадает прибрежная часть х.Воротилов |
| 1011025 | пруд русловый | Сал (Джурак-Сал) | река Загиста | 26 км от устья | 2 км СЗ х. Воротилов | Заветинский район Федосеевское сельское поселение | баланс администрация с/п | СПК "Федосеевс-кий" | водорегулирование, обводнение, водопой скота, неорганизованный отдых, лиманное орошение | 0,66 | 39 | 3 | пониженный | в случае разрушения ГТС в зону возможного затопления волной прорыва попадают 120 га сельхозугодий |
| 1011026 | пруд балочный | Сал (Джурак-Сал) | река Загиста - балка Яман-Сала | 6 км от устья | 8 км СВ х. Воротилов | Заветинский район Федосеевское сельское поселение | баланс администрация с/п | СПК "Федосеевс-кий" | водопой скота, неорганизованный отдых | 0,8 | 36,8 | 8 | неудовлетворительный | в случае разрушения ГТС в зону возможного затопления волной прорыва попадают сельхозугодья |

Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов:

Опасный груз – опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества (ГОСТ Р 22.0.05-94).

Предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке опасных грузов, должны иметь сертифицированный подвижной состав, оборудованный для перевозок опасных грузов, обученных водителей, подготовленный управленческий персонал. Предприятия формируют безопасные маршруты и согласовывают их с соответствующими органами, в предусмотренных случаях, организуют сопровождение грузов вооруженной охраной.

К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧСв результате опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов на территории Федосеевского сельского поселения, можно отнести существующие и проектируемые объекты транспортной инфраструктуры.

Характеристика транспортной инфраструктуры приведена в п. 5.

В случае ЧС в результатеопасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов возможно возникновение следующих поражающих факторов: воздушная ударная волна; обломки, осколки; экстремальный нагрев среды; тепловое излучение; токсическое действие.

- аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов:

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всей территории поселения, где проходят автомобильные дороги. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

По территории Федосеевского сельского поселения проходят:

- участок автодороги межмуниципального значения «с.Заветное – с.Ремонтное» – с.Федосеевка, протяженность в границах поселения 11,5 км;

- автодороги местного значения, протяженность в границах поселения 16,7 км.

В с.Федосеевка расположен железобетонный автодорожный мост через р.Загиста протяженностью около 30 м. Мост находится в хорошем состоянии.

Проектом сохраняются сложившиеся внешние транспортные связи.

Проектом предлагаются мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе реконструкция грунтовой автомобильной дороги общего пользования местного значения: подъезд от автомобильной дороги «с.Заветное – с.Ремонтное» – с.Федосеевка к с.Свободное, с заменой грунтового покрытия на щебеночное.

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры поселения представлены в п. 5.2.

По автодорогам могут перевозиться: ГСМ в автоцистернах емкостью 16,3м3, СУГ в автоцистернах емкостью 8,10,11,20 м3, аварийно-химические опасные вещества (АХОВ) в цистернах емкостью 2-6 т и другие опасные грузы.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения, зон разрушения и пожаров в населенных пунктах Федосеевского сельского поселения.

В результате происшествий на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов по территории сельского поселения, возможно возникновение ЧС локального характера.

10.4. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на территории Федосеевского сельского поселения (при наличии данных источников ЧС)

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации; источник биосоциальной ЧС – особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

На территории Федосеевского сельского поселения имеются скотомогильник с ямой Беккери и сибироязвенный скотомогильник (в 1,7км от с.Федосеевка). Характеристика дана в таблице 10.4.1.

Таблица 10.4.1.

| Населенный пункт | Наименование предприятия | Удаленность от населенного пункта, км | Дата откры-тия | Реестро-вый номер | Соответствие санитарным правилам | Дата обследо-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Федосеевка | нет | 1,7 | 1982 | б/н | да | 04.10 |
| с.Федосеевка | нет | 1,7 | 2005 | б/н | да | 04.10 |

На территории поселения существует угроза заражения животных и птиц особо опасными болезнями: ящуром, бешенством, лептоспирозом, гриппом.

Заветинский район является неблагоприятным в отношении эпизоотии гриппа птиц.

На всей территории области сохраняется вероятность возникновения вспышек африканской чумы свиней при заносе возбудителя с кормами, живыми свиньями и продукцией свиноводства, не прошедшей термическую обработку, а также в результате миграции больных особей дикого кабана с неблагополучных территорий.

Объекты животноводства и птицеводства, которые могут быть подвержены массовому заражению животных и птиц – частный сектор и сельскохозяйственные предприятия района.

При неблагоприятных условиях может произойти срыв иммунитета среди населения, что может привести к возникновению очагов массовых инфекционных заболеваний.

Среди населения Ростовской области возможны единичные случаи заболеваемости острыми кишечными инфекциями, в том числе ботулизмом. Источник ЧС – недоброкачественная питьевая вода, нарушение санитарно-гигиенических норм и правил при хранении продуктов питания, несоблюдение правил личной гигиены, употребление недоброкачественных овощей и фруктов, закупленных на стихийных рынках, продукты, закупленные от частных лиц.

В связи с весенней активацией клещей и массовым выходом населения на природу возможны случаи пострадавших от укусов клещей, возможны единичные случаи заболевания населения крымской геморрагической лихорадкой.

10.5. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории.

Источником водоснабжения Федосеевского сельского поселения являются подземные воды. Централизованными системами водоснабжения оборудованы с.Федосеевка и х.Воротилов.

Источником наружного противопожарного водоснабжения в с.Федосеевка и х.Воротилов являются наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами. Общее количество пожарных гидрантов в с.Федосеевка составляет 12 шт. Для пожаротушения зданий общественного назначения в с.Федосеевка (школа, детский садик, ДК) оборудованы пожарные водоемы. Подача воды в систему водопроводов осуществляется из артезианских скважин. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводных сетях установлены водонапорные башни. В резервуаре водонапорной башни хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек.

В с.Свободное водоснабжение населения осуществляется из индивидуальных дворовых колодцев. Источник наружного противопожарного водоснабжения – 1 естественный водоем, не оборудованный пирсом.

Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо.

Тушение пожаров в Федосеевском сельском поселении обеспечивает пожарная часть ПЧ-205 ГКУ РО «Противопожарная служба Ростовской области», расположенная в с.Федосеевка.

Другие практические мероприятия, предусмотренные проектом по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.

Генеральным планом предлагается выполнение мероприятий по реконструкции существующих систем и строительству новых систем водоснабжения населенных пунктов поселения, включающих установку пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Проектные предложения по развитию и модернизации существующей системы водоснабжения поселения приведены в п. 6.2.1.

При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы.

Существующие пожарные водоемы на объектах общественного назначения должны быть приведены в функциональное состояние.

В баках водонапорных башен, кроме аварийного запаса, должен быть предусмотрен противопожарный запас воды.

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

В  соответствии со ст.14 п.9 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ (ред. от 25.07.2011г.), к вопросам местного значения поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

Согласно ст.63 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Согласно ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 18.07.2011г.), к полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

На дальнейших стадиях разработки планировочной и проектной документации на застройку территории Федосеевского сельского поселения необходимо предусмотреть следующие планировочные мероприятия по пожарной безопасности:

- при размещении проектируемых объектов необходимо соблюдать противопожарные разрывы от существующих пожаровзрывоопасных объектов;

- размещение проектируемых пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения предусмотреть согласно требованиям ст.66 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон – к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, органов управления учреждений;

- по всей длине – к зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 м. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности в соответствии с #M12293 0 902111644 0 0 0 0 0 0 0 724272079таблицей 11 приложения#S к Федеральному закону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В части, касающейся противопожарного водоснабжения поселения, необходимо учитывать требования ст.68 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части от 1 гидранта, учитывая, что расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах составляет менее 15 литров в секунду.

10.6. Мероприятия по защите территории от опасных природных процессов

В проекте предусмотрены мероприятия по инженерной защите территории Федосеевского сельского поселения, направленные на максимальное снижение негативных последствий особо опасных природных явлений. Приведенный состав инженерных мероприятий рекомендован в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Мероприятия по защите от опасных геологических процессов.

Противооползневые мероприятия: проектом генплана предусматриваются следующие мероприятия:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт;

- применение агролесомелиорации;

- закрепление грунтов.

Мероприятия по борьбе с просадочностью:при проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, следует, как правило, предусматривать полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или полную прорезку просадочной толщи свайными или другими фундаментами. При этом проектирование конструкций следует производить как на обычных непросадочных грунтах без дополнительных конструктивных и водозащитных мероприятий.

При проектировании зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, следует в целях уменьшения деформаций оснований применять, как правило, полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах всей просадочной толщи, либо ее прорезку глубокими фундаментами, в том числе свайными или закрепленными массивами грунта, а также конструктивные меры защиты, повышающие несущую способность зданий (сооружений) при деформационных воздействиях.

Противоэрозионные мероприятия: проектом предусматривается выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел водоемов. Выполнить укрепление склонов посевом трав, посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Мероприятия по защите от опасных гидрологические явлений и процессов.

Мероприятия по защите территорий от затопления:

Заблаговременной мерой борьбы с затоплением является расчистка русел рек, дноуглубление. Проектом намечаются мероприятия по благоустройству водоемов и прилегающих территорий, включающие расчистку русла реки Загиста от антропогенных отложений, дноуглубление.

Проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.Для каждого населенного пункта поселения выполнена схема вертикальной планировки.

На графических материалах проекта генерального плана нанесена зона затопления паводками 1% обеспеченности от существующих водотоков.

Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений и процессов.

К проектным мероприятиям по защите территории от сильных осадков относится организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений и процессов предусматриваются на последующих стадиях проектирования объектов Федосеевского сельского поселения в соответствии с действующими нормативными документами: СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», РД 34.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Мероприятия по защите от природных пожаров.

С целью предупреждения природных пожаров необходимо совершенствование контрольно-профилактической работы с населением, надзорной деятельности, сил и средств предупреждения и тушения пожаров, технических мероприятий противопожарной защиты населенных пунктов, расположенных вблизи пожароопасных территорий.

Восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения. В зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения. В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

10.7. Мероприятия по предупреждению ЧС техногенного характера (предусмотренные проектом генерального плана)

Производственные территории Федосеевского сельского поселения

На стадии разработки проекта генерального плана предупреждение чрезвычайных ситуаций (снижение риска их возникновения) и уменьшение в определенных пределах возможных потерь и ущерба от них (смягчение их последствий) достигается путем рационального размещения потенциально опасных и иных производств, транспортных и прочих техногенно опасных и жизненно важных объектов и коммуникаций.

На перспективу развития территории поселенияцелесообразно предусматривать:

- модернизацию и перепрофилирование существующих объектов экономики;

- постепенный вывод из населенных пунктов предприятий, баз и складов, перерабатывающих или хранящих значительные количества АХОВ, взрывоопасных, легковоспламеняющихся и других опасных веществ;

- размещение новых производств вне зон природной и техногенной опасности, вывод старых производств из этих мест.

Федосеевское сельское поселение Заветинского района входит в восточную природно-экономическую зону специализации сельского хозяйства области, характеризующуюся овцеводческо-зерновой специализацией. Основными направлениями сельского хозяйства района традиционно являются животноводство (преимущественно племенное скотоводство и тонкорунное овцеводство) и полеводство.

Единственным предприятием, функционирующим на землях Федосеевского поселения и являющимся градообразующим по своему значению, остается СПК «Федосеевское». Ключевая специализация СПК «Федосеевское» – племенное мясное скотоводство и тонкорунное овцеводство.

Промышленный сектор экономики поселения представлен мукомольным и хлебобулочным цехами малой мощности. Предприятий строительного сектора в поселении нет.

На графических материалах проекта генерального плана Федосеевского сельского поселения выделены зоны с особыми условиями использования, в том числе санитарно-защитные зоны от сельскохозяйственных, промышленных и коммунальных предприятий, иных объектов, воздействующих на среду обитания человека.

Генпланом предлагается сохранение сельскохозяйственного направления в качестве ведущего звена развития экономики Федосеевского сельского поселения и на расчетный срок предусматривается создание дополнительных условий для интенсивного роста показателей сельскохозяйственного производства.

Мероприятия по предупреждению ЧС при авариях на пожаровзрывоопасных объектах:

- соблюдение при размещении объектов капитального строительства застройки Федосеевского сельского поселения требуемых противопожарных разрывов от пожаровзрывоопасных объектов (согласноФедеральномузакону от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- предлагаются мероприятия по развитию и модернизации существующей системы водоснабжения поселения, по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории; сделаны предложения по развитию систем связи.

Мероприятия по предупреждению ЧС при авариях, связанных с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений:

Основными превентивными мероприятиями при угрозе затоплений, вызванных авариямина гидротехнических сооружениях, являются:

- организация круглосуточного наблюдения за состоянием плотин, дамб, каналов, водосбросов и других гидротехнических сооружений (ГТС);

- своевременное принятие мер по сработке водохранилищ, прудов и других водоемов ниже порогового водослива;

- организация ремонтно-укрепительных работ на ГТС;

- создание и поддержание в рабочем состоянии системы оповещения населения и руководителей объектов экономики о возможной аварии на ГТС и подготовке к эвакуации;

- срочная эвакуация населения, сельскохозяйственных животных и наиболее ценного имущества из зон возможного затопления в районы временного отселения, расположенные на возвышенных местах.

Мероприятия по предупреждению ЧС в результате происшествий на автотранспорте (при перевозке опасных грузов):

- соблюдение при размещении объектов капитального строительства застройки Федосеевского сельского поселения требуемых разрывов от существующих и проектируемых транспортных коммуникаций (согласно СНиП2.07.01-89*);

- сделаны предложения по реконструкции и развитию объектов транспортной инфраструктуры.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий, защите населения, сельскохозяйственных животных в зоне возможного сильного радиоактивного заражения.

При освоении территорий Федосеевского сельского поселения с размещением объектов капитального строительства необходимо учитывать требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Защита населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

Суммарную мощность головных сооружений водозаборов следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по норме 31 л в сутки на одного человека.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от РВ и капельно-жидких ОВ и располагаться, как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений.

Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Все существующие водозаборные скважины для водоснабжения сельских поселений и промышленных предприятий, а также для полива сельскохозяйственных угодий должны иметь приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, а скважины с дебитом 5 л/с и более должны иметь, кроме того, устройства для забора воды из них пожарными автомобилями.

При развитии сети автомобильных дорог следует предусматривать строительство автомобильных подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

При радиоактивном заражении (загрязнении) местности животноводческие помещения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток. На этот период необходимо иметь защищенные запасы кормов и воды.

Для обеспечения животных водой на фермах и комплексах оборудуются защищенные водозаборные скважины. В качестве резервного водоснабжения следует предусматривать использование существующих и вновь устраиваемых шахтных или трубчатых колодцев, а также защищенных резервуаров.

Для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных на фермах и комплексах следует предусматривать оборудование специальных площадок.

На животноводческих фермах и комплексах, а также птицефабриках необходимо предусматривать автономные источники электроснабжения.

Вновь строящиеся, реконструируемые и действующие бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, прачечные самообслуживания, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта, независимо от их ведомственной подчиненности, должны приспосабливаться соответственно для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

10.8. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.

На территории Ростовской области функционирует территориальная система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ТСМП ЧС).

ТСМП ЧС Ростовской области действует на территориальном, местном и объектовом уровнях и состоит из следующих подсистем:

- мониторинг ЧС техногенного характера,

- мониторинг ЧС природного характера,

- мониторинг ЧС биолого-социального характера.

Интегрирование показателей и сводных данных по ЧС осуществляет
департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

Учреждения комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области – осуществляют экологический мониторинг состояния окружающей природной среды, источников антропогенного воздействия на природную среду; осуществляют надзор за безопасной эксплуатацией гидротехнических сооружений водохранилищ.

Учреждения Министерства здравоохранения Ростовской области – осуществляют социально-гигиенический мониторинг и прогнозирование обстановки в области санитарно-эпидемиологического надзора, участвуют в проведении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий по ликвидации антисанитарных ситуаций, формировании резервов санитарно-гигиенических и противоэпидемических средств.

Подразделения Ростовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями – осуществляют мониторинг радиоактивного загрязнения окружающей среды, опасных метеорологических явлений, событий гидрометеорологического характера, состояния загрязнения атмосферы, воды и почвы.

Учреждения управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по ЮФО – осуществляют мониторинг состояния опасных производственных объектов на территории области, прогнозирование возможности возникновения аварий и катастроф на объектах промышленности области.

Учреждения управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской области – осуществляют мониторинг инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных и птицы.

Для постоянного контроля радиационной обстановки в России создается Единая государственная автоматизированная система контроля радиационной обстановки (ЕГАСКРО), которая состоит из сети постов контроля по всей стране. Эти посты, в том числе, устанавливаются в населенных пунктах. Координацией работ по созданию и развитию ЕГАСКРО занимается Росгидромет; формируются региональные системы мониторинга, в общую структуру вовлекаются ранее созданные территориальные и отраслевые системы радиационного контроля.

На местном уровне мониторинг чрезвычайных ситуаций осуществляется силами работников администрации, организаций путем визуальных наблюдений за состоянием окружающей среды, проведением проверок состояния потенциально опасных объектов, контроля проведения мероприятий устойчивости функционирования объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Прогнозирование ЧС осуществляется на основании мониторинга и информации о прогнозе ЧС, поступающей из органов управления РСЧС.

На объектовом уровне мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах, обеспечивающих жизнедеятельность населения, организуется руководителями объектов.

Система оповещения населения

В соответствии с «Положением о системах оповещения населения» (введено в действие совместным приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.06г. №422/90/376), системы оповещения включают в себя федеральную,межрегиональные, региональные, местные (на территории муниципального образования) и локальные (в районе размещения потенциально опасного объекта) системы оповещения. Системы оповещения всех уровней должны технически и программно сопрягаться.

Создание, совершенствование (реконструкция) и поддержание в постоянной готовности к задействованию местной системы оповещения является составной частью мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, проводимых администрацией Федосеевского сельского поселения.

Для предупреждения населения на территории Федосеевского сельского поселения о ЧС целесообразно предусмотреть подключение местных систем оповещения к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения (ТАСЦО) Ростовской области для передачи сигналов и сообщений об угрозе ЧС.

ТАСЦО представляет собой организационно-техническое объединение сил, специальных технических средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, предназначенных для оповещения должностных лиц и передачи экстренной информации населению об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также о порядке действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

Доведение сигналов об угрозе ЧС до населения может осуществляться с использованием электросирен и уличных громкоговорителей, устанавливаемых на существующих и проектируемых зданиях, а также путем передачи речевых сообщений по каналам радиовещания, телевидения. Также оповещение осуществляется с помощью машин службы охраны общественного порядка, оборудованных звукоусилительными установками. Оповещение рабочего персонала существующих и проектируемых объектов осуществляется по объектовой системе оповещения.

Основной способ оповещения – передача речевой информации. По сигналу ГО граждане обязаны немедленно включить радио- и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:

локальной – силами и средствами организации;

муниципальной – силами и средствами органов местного самоуправления;

межмуниципальной и региональной – силами и средствами органов местного самоуправления, органов исполнительной власти области;

межрегиональной и федеральной – силами и средствами органов исполнительной власти Ростовской области и других субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

Ликвидация последствий ЧС на территории Федосеевского сельского поселения может осуществляться с привлечением специально подготовленных сил и средств служб постоянной готовности:

- ПЧ ГКУ РО «Противопожарная служба Ростовской области», с.Федосеевка;

- сил и средств Заветинского районного звена территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Первая медицинская помощь может быть оказана в существующих медицинских учреждениях Федосеевского сельского поселения: трех фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных в с.Федосеевка, х.Воротилов, с.Свободное.

Обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях.

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12ч. Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения – в районах жилой застройки.

По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, территория Федосеевского сельского поселения Заветинского района Ростовской области находится в зоне возможного сильного радиоактивного заражения.

Население Федосеевского сельского поселения подлежит укрытию в противорадиационных укрытиях с Кз=100 (дооборудованных в ПРУ подвальных помещений).

Проектирование и строительство жилых домов, административных зданий и зданий соцкультбыта необходимо вести с устройством подвальных помещений, используемых в особый период для укрытия населения.

Эвакуационные мероприятия.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О гражданской обороне» от 12.02.98г. №28-ФЗ (ред. от 23.12.2010г.) на органы местного самоуправления возложены задачи по планированию, организации, обеспечению и проведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени эвакуация населения, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий Федосеевского сельского поселения проводится в соответствии с планами эвакуации Главного управления МЧС России по Ростовской области и планами эвакуации администраций муниципальных образований и организаций.

В пределах территории Федосеевского сельского поселения эвакуация населения может осуществляться: автомобильным транспортом и пешим порядком.

Для подготовки и проведения эвакуации привлекаются эвакуационные органы, штабы по делам ГО и ЧС, аварийно-спасательные службы, органы военного командования.

Численность населения Федосеевского сельского поселения по состоянию на 01.01.2010г. составляла 1303 человека. Прогнозная численность населения Федосеевского сельского поселения составляет: на 2015г. – 1327 человек, на 2030г. – 1404 человека.

10.9. Вопросы местного значения поселения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ (ред. от 03.05.2011г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»):

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- осуществление муниципального лесного контроля и надзора;

- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

Подготовка населенияк действиям в чрезвычайных ситуациях осуществляется в организациях, в том числе в образовательных учреждениях, по месту жительства, а также с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей.

10.10. Перечень мероприятий по снижению риска возникновения ЧС и уменьшению последствий их воздействия

1. Вновь строящиеся объекты размещать по отношению к существующим объектам и прилегающим территориям с соблюдением нормативных разрывов, противопожарных норм, санитарно-защитных и охранных зон.

2. Подъезды к зданиям и сооружениям планировать с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий и во все сооружения на проектируемой территории.

3. Размещение проектируемых зданий предусмотреть с учетом зон возможного распространения завалов (СНиП 2.01.51-90, прил.3) на прилегающие улицы местного значения для обеспечения беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации ЧС и беспрепятственной эвакуации людей.

4. Систему зеленых насаждений и незастраиваемых территорий увязать с проектируемой улично-дорожной сетью с целью обеспечения свободного выхода населения из разрушенных частей населенных пунктов в случае воздействия современных средств поражения.

5. Для предупреждения населения на территории Федосеевского сельского поселения о ЧС целесообразно предусмотреть подключение местных систем оповещения к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения для передачи сигналов и сообщений об угрозе ЧС.

6. Проектирование и строительство жилых домов, административных зданий и зданий соцкультбыта необходимо вести с устройством подвальных помещений, используемых в особый период для укрытия населения.

7. На расчетный срок необходимо предусмотреть увеличение резерва средств индивидуальной защиты (СИЗ) для населения Федосеевского сельского поселения (на 2015г. – 1327 человек, на 2030г. – 1404 человека).

8. В соответствии с п.10 СНиП 2.01.51-90, бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки белья, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта, станции технического обслуживания автомобилей, независимо от их ведомственной принадлежности, следует предусматривать для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.

9.При проектировании новых, реконструкции существующих и при эксплуатации действующих СХПВ должны учитываться требования ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

11.Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия и

памятников археологии.

В целях обеспечения сохранности (защиты и восстановления) объектов культурного наследия и памятников археологии от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.02 г.             № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» выделение охранных зон, зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности при разработке проектов размещаемых объектов капитального строительства.

Планируемое развитие территории при соблюдении данных мероприятий, приведет к улучшению состояния окружающей природной среды и даст возможность более рационально использовать ресурс данной  территории.

Перечень памятников археологии регионального значения (состоящих на государственной охране), расположенных на территории Федосеевского сельского поселения Заветинчского района Ростовской области отражен в таблице 11.1.1.

Таблица 11.1.1.

| №№ | Нумерац по поста- новле- нию | Название объекта археологического наследия | Местонахождение объекта археологического наследия | Номер и дата документа принятия на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 205 | Курганная группа «Давын-Хулук I» (13 курганов) | 10,0 км к северо-западу от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 2 | 206 | Курганная группа «Давын-Хулук II» (9 курганов) | 8,8 км к северо-западу от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 3 | 207 | Курганная группа «Давын-Хулук III» (3 кургана) | 8,0 км к северо-западу от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 4 | 208 | Курганная группа «Давын-Хулук IV» (5 курганов) | 7,3 км к северо-западу от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 5 | 209 | Курганная группа «Давын-Хулук V» (7 курганов) | 6,75 км к северо-западу от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 6 | 202 | Курган «Давын-Хулук IV» | 6,3 км к северо-западу от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 7 | 203 | Курган «Давын-Хулук VII» | 6,5 км к северо-западу от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 8 | 222 | Курганная группа «Федосеевка I» (3 кургана) | 3,0 км к северо-западу от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 9 | 223 | Курганная группа «Федосеевка II» (2 кургана) | 3,9 км к западу от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 10 | 224 | Курганная группа «Федосеевка III» (24 кургана) | 3,0 км к западу от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 11 | 225 | Курганная группа «Федосеевка IV» (5 курганов) | 1,0 км к северу от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 12 | 226 | Курганная группа «Федосеевка V» (17 курганов) | 1,8 км к северо-востоку от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 13 | 227 | Курганная группа «Федосеевка VI» (2 кургана) | 1,1 км к востоку-северо-востоку от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 14 | 228 | Курганная группа «Федосеевка VII» (4 кургана) | Северо-восточная окраина н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 15 | 229 | Курганная группа «Федосеевка VIII» (22 кургана) | 0,6 км к югу от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 16 | 204 | Курган «Федосеевка IX» | 0,9 км к юго-юго-востоку от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 17 | 230 | Курганная группа «Федосеевка X» (3 кургана) | 1,75 км к юго-востоку от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 18 | 231 | Курганная группа «Федосеевка XI» (7 курганов) | 3,0 км к востоку-юго-востоку от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 19 | 217 | Курганная группа «Загиста I» (2 кургана) | 5,25 км к юго-востоку от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 20 | 218 | Курганная группа «Загиста II» (20 курганов) | 5,75 км к юго-востоку от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 21 | 219 | Курганная группа «Загиста III» (2 кургана) | 7,0 км к юго-востоку от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 22 | 220 | Курганная группа «Сукта I» (2 кургана) | 5,5 км к востоку-юго-востоку от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 23 | 221 | Курганная группа «Сукта II» (18 курганов) | 6,75 км к востоку-юго-востоку от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 24 | 174 | Курганная группа «Сукта III» (145 курганов) | 9,0 км к юго-юго-западу от н.п. Сукта | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 25 | 175 | Курганная группа «Сукта IV» (13 курганов) | 7,7 км к югу от н.п. Сукта | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 26 | 176 | Курганная группа «Сукта V» (5 курганов) | 7,25 км к югу от н.п. Сукта | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 27 | 177 | Курганная группа «Сукта VI» (3 кургана) | 6,8 км к югу от н.п. Сукта | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 28 | 178 | Курганная группа «Сукта VIII» ( 6 курганов) | 2,75 км к югу от н.п. Сукта | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 29 | 179 | Курганная группа «Сукта VIII» ( 4 кургана) | 3,75 км к югу от н.п. Сукта | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 30 | 166 | Курган «СуктаIX» | 8,0 км к югу от н.п. Сукта | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 31 | 180 | Курганная группа «Сукта Х» ( 6 курганов) | 4,5 км к юго-юго-западу от н.п. Сукта | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 32 | 181 | Курганная группа «Сукта XI» ( 6 курганов) | 1,5 км к востоку-юго-востоку от н.п. Сука | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 33 | 182 | Курганная группа «Сукта XII» (3 кургана) | 3,25 км к востоку-юго-востоку от н.п. Сукта | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 34 | 183 | Курганная группа «Сукта XIV» (6 курганов) | 6,75 км к востоку-северо-востоку от н.п. Сукта | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 35 | 167 | Курган «Сукта XIII» | 5,25 км к востоку-юго-востоку от н.п. Сукта | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 36 | 173 | Курганная группа «Каменный» (38 курганов) | 5,0 км к востоку- северо-востоку от н.п. Сукта | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 37 | 210 | Курганная группа «Давын-Хулук VIII» (21 курган) | 10,3 км к северо-западу от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 38 | 211 | Курганная группа «Давын – Хулук IX» ( 12 курганов) | 9,25 км к северо-западу от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 39 | 232 | Курганная группа «Яман-Сала I» (18 курганов) | 5,2 км к северу от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 40 | 233 | Курганная группа «Яман-Сала II» (11 курганов) | 6,5 км к северо-северо-западу от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 41 | 234 | Курганная группа «Яман-сала III» (74 курганов) | 8,5 км к северо-северо-западу от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 42 | 235 | Курганная группа «Яман-Сала IV» (24 кургана) | 8,9 км к северу от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 43 | 236 | Курганная группа «Яман-Сала V» ( 10 курганов) | 6,0 км к северу от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 44 | 213 | Курганная группа «Ергенинский II» (2 кургана) | 10,3 км к северо-северо-востоку от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 45 | 214 | Курганная группа «Ергенинский III» (10 курганов) | 11,0 км к северо-востоку от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 46 | 215 | Курганная группа «Ергенский IV» (2 кургана) | 11,9 км к северо-востоку от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 47 | 216 | Курганная группа «Ергенский V» ( 2 кургана) | 10,0 км к северо-северо-востоку от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 48 | 236 | Курганная группа «Яман-Сала V» (10 курганов) | 6,0 км к северу от н.п. Федосеевка | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 49 | 168 | Курганная группа «Ергенинский VI» (5 курганов) | 5,5 км к северо-западу от н.п. Сукта | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 50 | 169 | Курганная группа «Ергенинский VII» (17 курганов) | 4,3 км к северо-западу от н.п. Сукта | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 51 | 170 | Курганная группа «Ергенинский VIII» (3 кургана) | 2,2 км к северу от н.п. Сукта | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 52 | 171 | Курганная группа «Ергенинский IX» ( 4 кургана) | 1,8 км к северо-северо-востоку от н.п. Сукта | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 53 | 172 | Курганная группа «Ергенинский Х» (4 кургана) | 3,25 м к северо-востоку от н.п. Сукта | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 54 | 164 | Курган «Ергенинский XI» | 4,35 км к северо-востоку от н.п. Сукта | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |
| 55 | 165 | Курган «Ергенинский XII» | 4,6 км к северо-востоку от н.п. Сукта | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000№96 |

11.1.Ограничения использования земельных участков, связанные с

расположенными  на территории Федосеевского сельского поселения

объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22.10.22004 г. № 178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

11.2.Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом  государственной  власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Федосеевского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

До разработки проекта правил землепользования и застройки территории Федосеевского сельского поселения, необходимо разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения. Включить в план реализации генерального плана решение о подготовке проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения с указанием срока подготовки проектной документации.

После разработки и утверждения границ территорий Федосеевского сельского поселения и границ зон охраны объектов культурного наследия внести изменения в генеральный план Федосеевского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия.

В качестве мероприятий в части охраны культурного наследия проектом предлагается:

- Оказание содействия уполномоченным органам в проведении работ по выявлению объектов культурного наследия (первая очередь);

- Подготовка необходимого пакета документов на выявленные объекты культурного наследия для предоставления в Администрацию Ростовской области, с целью принятия им решения о включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объектов регионального или местного (муниципального) значения (первая очередь);

- Разработка специализированной в области сохранения недвижимых объектов культурного наследия организацией проектов зон охраны объектов культурного наследия (первая очередь);

- Разработка режимов содержания, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия (первая очередь);

- Согласование проектов зон охраны памятников и режима их содержания, устанавливаемого в пределах зон охраны, с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством Ростовской области (первая очередь);

- Постановка на кадастровый учёт объектов культурного наследия на территории поселения, а также границ их охранных зон (первая очередь - расчётный срок);

- Корректировка настоящего генерального плана в части отображения границ территорий объектов культурного наследия и границ их охранных зон после вступления в силу соответствующих нормативных документов, устанавливающих их статус (первая очередь – расчётный срок);

- Обеспечение внесения изменений в Правила землепользования и застройки Федосеевского сельского поселения в части отображения границ территорий объектов культурного наследия и их охранных зон в соответствие с правоустанавливающими документами (весь период);

- Учет границ территорий объектов культурного наследия и охранных зон в документации по планировке территорий (весь период);

- Проведение работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности (весь период);

- Обеспечение административными мерами выполнения требований проведения согласований с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия проектов строительства любых объектов на территориях, на которых расположены объекты археологического наследия (весь период).

Таблица 12.1.

12. Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2008 г | Первая очередь строительства 2016 г. | Расчетный срок 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах, | га. | 45466 | 45466 | 45466 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 44855,25 | 44805,58 | 44805,58 |
| 1.1.2 | земли населенных пунктов | га | 431,82 | 455,25 | 455,25 |
| 1.1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 35,8 | 35,8 | 48,92 |
| 1.1.4 | земли лесного фонда | га | - | - | - |
| 1.1.5 | земли водного фонда | га | 107,92 | 107,92 | 107,92 |
| 1.2 | Общая площадь земель населенных пунктов | га | 431,82 | 455,25 | 455,25 |
| 1.2.1 | Земли жилой застройки | га | 76,68 | 97,84 | 99,4 |
| 1.2.2 | Земли общественно-деловой застройки | га | 2,19 | 3,02 | 3,02 |
| 1.2.3 | Земли производственного назначения | га | 0,9 | 0,9 | 9,56 |
| 1.2.4 | Земли общего пользования | га | 16,99 | 16,99 | 35,17 |
| 1.2.5 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них: | га | 13,24 | 13,97 | 18,9 |
| 1.2.6 | Земли сельскохозяйственного использования | га | 307,47 | 283,17 | 257,63 |
| 1.2.7 | Земли рекреационного назначения | га | 19,66 | 40,73 | 40,73 |
| 1.2.8 | Земли под водными объектами | га | 9,78 | 9,78 | 9,78 |
| 2. | Население. |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований, | чел. | 1303 | 1327 | 1404 |
|  | прирост; | чел | - | 24 | 101 |
|  | убыль. | чел | - | - | - |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | дети до 15 лет; | Чел./ % | 280 / 21,5 | - | - |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | Чел. / % | 844 / 64,8 | - | - |
|  | население старше трудоспособного возраста. | Чел. /% | 179 / 13,7 | - | - |
| 3. | Жилищный фонд. |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего, в том числе | тыс. кв.м общей площади квартир | 17,00 | 17,59 | 18,3 |
|  | в малоэтажных многоквартирных жилых домах | тыс. кв.м общей площади квартир | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
|  | в индивидуальных жилых домах | тыс. кв.м общей площади квартир | 7,3 | 7,89 | 8,6 |
| 3.3. | Жилищный фонд с износом более 70% | тыс. кв.м общей площади квартир | - | - | - |
| 3.5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м общей площади квартир | 17,00 | 17,00 | 17,59 |
| 3.6. | Новое жилищное строительство - всего | тыс. кв.м общей площади квартир | - | 0,59 | 1,3 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего/1000 чел. | мест | 60 | 60 | 60 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего/1000 чел. | -“- | 130 | 165 | 165 |
| 4.6. | ФАП – всего/100 чел. | существующие единицы | 3 | 3 | 3 |
| 4.7. | Аптеки – всего/100 чел. | кв.м. | 15 | 45 | 45 |
| 4.8. | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения – всего/1000 чел. | соответствующие единицы | 297 | 398 | 422 |
| 4.9. | Учреждения культуры и искусства – всего/1000 чел. | -“- | 250 | 250 | 250 |
| 4.10. | Физкультурно-спортивные сооружения – всего/1000 чел. | -“- | 2800 | 930 | 983 |
| 4.13. | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | -“- | 0 | 1 | 1 |
| 4.14. | Отделение связи | -“- | 1 | 1 | 1 |
| 4.15. | Библиотеки | Тыс.ед. Хранения | 9 | 9 | 9 |
| 4.16. | Прачечные | Кг / смена | 0 | 26 | 29 |
| 4.17. | Предприятия общественного питания | Посадочных мест | 0 | 55 | 55 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Дорога межмуниципального значения | км | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 5.2 | Дороги местного значения, всего | км | 16,7 | 16,7 | 23,7 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 15,27 | 15,35 | 15,6 |
| 5.4 | Общая плотность улично-дорожной сети | км/кв.км. | 3,53 | 3,67 | 4,07 |
| 5.5 | Уровень автомобилизации населения (количество легковых автомобилей на 1000 жителей) | ед. | 238 | 266 | 350 |
| 5.6 | АЗС | единиц | 1 | - | - |
| 5.7 | СТОА | единиц | - | 1 | 1 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Среднесуточное водопотребление | тыс. м3/сут. | 0,238 | 0, 355 | 0, 376 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут на чел. | 201 | 180 | 180 |
| 6.2 | Хозяйственно-бытовая канализация: |  |  |  |  |
|  | Среднесуточное водоотведение | тыс. м3/сут. | - | 0, 262 | 0, 278 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление электроэнергии, в т.ч. коммунально-бытовые нужды | млн. кВт х час/год | 1,4 0,69 | 1,45 0,72 | 1,61 0,79 |
|  | Прирост электрической нагрузки (на шинах 10 кВ) | кВт | - | 12,72 | 28,02 |
|  | Источники покрытия нагрузок |  | ПС 35/10 кВ «Федосеевская» и «Потапенковская» |  |  |
| 6.4 | Газоснабжение: |  |  |  |  |
|  | Степень газификации поселения | % | 0 | 10 | 30 |
|  | Увеличение годового расхода газа | тыс.м3/год. | - | 33 | 101 |
|  | Увеличение часового расхода газа | м3/час. | - | 18 | 53 |
|  | Источники подачи газа |  | ГРС «Элиста» Республика Калмыкия |  |  |
| 6.5 | Системы связи: |  |  |  |  |
|  | Монтированная емкость АТС | Ед. | 210 | 210 | 210 |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество отделений почтовой связи | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 587 | 693 | 1142 |
|  | Общая площадь свалок | га | 9,5 | - | - |
|  | в том числе стихийных | -“- | - | - | - |
|  | Полигон ТБО | единиц/га | - | 4,5 | 4,5 |
| 8 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
|  | Кладбища | га | 3,12 | 5,25 | 5,25 |

13.  Правовая база, используемая при разработке проектной документации

Разработка генерального плана  Федосеевского сельского  поселения Заветинского района Ростовской области обоснована следующими нормативно-правовыми актами и программами:

Федеральные законы, указы Президента, постановления Правительства Российской Федерации

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ                  (ред. от 21.07.2011);

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ                                     (ред. от 21.07.2011);

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ                                   (ред. от 18.07.2011);

Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006  № 74-ФЗ                                                (ред. от 21.07.2011);

Лесной кодекс Российской Федерации от 4.12.2006 № 200-ФЗ                                                (ред. от 18.07.2011);

Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ                                     (ред. от  18.07.2011);

Закон Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992  № 2395-1                                       (ред. от  18.07.2011);

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 29.12.2010)                                                                                         «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 18.07.2011)                                                                                      «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ (ред. от 18.07.2011)                                                                                              «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ (ред. от 19.07.2011)                                                                                    «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ  (от 19.07.2011) «Об экологической экспертизе»;

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 09.07.2011)                                                                                      «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 19.07.2011)                                                                                       «О безопасности дорожного движения»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 30.03.1999 №52-Ф3 (ред. от 19.07.2011)                                                                                                «О санитарно-эпидемиологическом благополучии  населения»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 18.07.2011)                                                                                       «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 21.07.2011)                                                                                           «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 25.07.2011)                                                                                    «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ (ред. от 18.07.2011)                                                                                             «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ (ред. от 19.07.2011)                                                                                            «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ (ред. от 04.06.2011)                                                                                      «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ (ред. от 19.07.2011)                                                                                        «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 03.06.2006 № 73-ФЗ  (ред. от 14.07.2008) 	                                                                             «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ (ред. от 18.07.2011)                                                                                       «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;

Законодательные акты Ростовской области

Областной закон Ростовской области от 28.12.2005 № 436-ЗС  (ред. от 14.09.2011)      «О местном самоуправлении в Ростовской области»;

Областной закон Ростовской области от 22.07.2003 № 19-ЗС  (ред. от 14.09.2011)        «О регулировании земельных отношений в Ростовской области»;

Областной закон Ростовской области от 25.07.2005 № 340-ЗС  (ред. от 10.05.2011)«Об административно-территориальном устройстве Ростовской области»;

Областной закон Ростовской области от 27.12.2004 № 242-ЗС (ред. от 10.05.11)          "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования "Заветинский район" и муниципальных образований в его составе"

Областной закон Ростовской области от 07.10.2005 № 363-ЗС  (ред. от 27.06.2011)                                                     «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области»;

Областной закон Ростовской области от 19.05.2006 № 496-ЗС  (ред. от 10.06.2010)                                                 «О специализированном жилищном фонде Ростовской области»;

Областной закон Ростовской области от 28.12.2005 № 434-3С  (ред. от 13.10.2008)«Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области»;

Областной закон Ростовской области от 22.10.2004 № 178-ЗС  (ред. от 03.03.2011)                                                «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области»;

Областной закон Ростовской области от 20.11.2006 № 582-ЗС  (ред. от 26.12.2007)                                                      «Об областном бюджете на 2007 год»;

Областной закон Ростовской области от 02.11.2007 № 793-ЗС (ред. от 19.12.2008)                                                "Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов"

Областной закон Ростовской области от 14.01.2008 № 853-ЗC (ред. от 08.08.2011)                                                         «О градостроительной деятельности в Ростовской области»;

Постановление Главы Администрации Ростовской области от 30.04.1999 (ред. от 13.02.2009) № 143 «Об утверждении правил установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Ростовской области».

Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 (ред. от 26.12.2007) «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры области и мерах по их охране» (вместе с «Положением о порядке согласования проектов строительных, земельных и землеустроительных работ с областной инспекцией по охране и эксплуатации памятников истории и культуры»);

Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.03.2000 № 96                                                      «О принятии на государственную охрану памятников археологии области»;

Постановление Администрации РО от 25.08.2010 № 143 (ред. от 23.08.2011)                                                           "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011-2015 годы"

Постановление Администрации РО от 16.09.2010 № 186 (ред. от  04.07. 2011)                                                        «Об утверждении областной долгосрочной программы энергосбережения и повышения экономической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года»;

«Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утверждены приказом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 16.07.2007 г №2;

Муниципальный контракт от 06.10.2008г. №2-МК (карт) на разработку генеральных планов сельских  поселений  Заветинского  района Ростовской области;

«Методические рекомендации о составе, порядке работы, согласования, экспертизы и утверждения территориально-планировочной документации муниципальных образований Ростовской области», утверждены приказом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 02.10.2009 №36.

14.  Приложения.

Исходно-разрешительная документация

Российская Федерация

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАСПОРТ

муниципального образования

«ФеДосеевскоесельское  поселение»

Заветинскогомуниципального района

Глава муниципального

образования                                                                                        Ю.В.Савенков

место печати01.12.2009

ПАСПОРТ

муниципального образования

«Федосеевское  сельское  поселение»

Заветинского муниципального района.

I. Общие характеристики.

|  | Местоположение в муниципальном районе | Кичкинское сельское поселение - с северной стороны Фоминское сельское поселение - с западной стороны Тюльпановское сельское поселение - с юго-западной стороны |
| --- | --- | --- |
|  | Административный центр | село Федосеевка |
|  | Расстояние административного центра поселения до райцентра, км. | 40 |
|  | Общая площадь муниципального образования, кв. км | 447,5 |
|  | Численность населения, чел. | 1303 |
| 6. | Площадь сельхозугодий, га, в т. ч.: - пашни - кормовых угодий - многолетних насаждений | 43333 14481 28852 675 |
| 7. | Площадь лесов, га | 658 |
| 8 | Общая протяженность автодорог вне населенных пунктов (протяженность автодорог с твердым покрытием), км | 26(12) |
| 9 | Протяженность газопроводов, км, в т.ч.: - высокого давления - среднего давления | - |

II. Населенные пункты.

| № п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с.Федосеевка | х.Воротилов | с.Свободное |  |
| 10 | Численность населения на 01.01.2009..г. (чел): в т.ч. (чел / %) | 932 | 250 | 121 | 1303 |
|  | работающих | 363 | 95 | 48 | 506 |
|  | пенсионеров | 190 | 46 | 23 | 259 |
|  | учащихся | 158 | 26 | 0 | 184 |
|  | дошкольного возраста | 50 | 4 | 10 | 64 |
|  | женщин | 358 | 95 | 46 | 498 |
|  | мужчин | 384 | 104 | 50 | 538 |
|  | безработных | 28 | 8 | 3 | 39 |
|  | Численность избирателей, изб. (на 01.01.2010 г.) | 565 | 154 | 73 | 792 |
|  | Номера избирательных участков | 561 | 561 | 561 |  |
|  | Расстояние до административного центра поселения, км |  | 4 | 18 |  |
|  | Протяженность уличных автодорог с твердым покрытием, км | 5,3 | - | - | - |
|  | Количество мостов внутри населенного пункта | 1 | - | - | 1 |
|  | Количество частных подворий | 272 | 41 | 15 | 328 |
|  | Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни) га | 331/75/49 | 41/8/3 | 15/4/2 | 387/87/54 |
|  | Количество крестьянско-фермерских хозяйств / площадь земель под КФХ, (в т. ч. пашни) га | - | - | - | - |
| 16 | Количество коллективных хозяйств / площадь земель под КХ, га (в т. ч. пашни) | - | - | - | - |
| 17 | Количество рыбоводческих хозяйств / площадь, га | - | - | - |  |
| 18 | Степень газификации, % | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | Количество номеров проводной телефонной связи | 186 | 13 | 1 | 200 |
| 20 | Наличие операторов мобильной связи | 1 | - | - | 1 |
| 21 | Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности | 30 | 3 | 6 | 39 |
| 22 | Учреждения социального обслуживания населения, кол-во: | - | - | - |  |
|  | центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |
|  | дома-интернаты для престарелых и инвалидов, |  |  |  |  |
|  | социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, |  |  |  |  |
|  | социальные приюты для детей и подростков |  |  |  |  |
|  | другие учреждения (Областной центр социальной помощи семье и детям, ГУ УПФР, УСЗН) |  |  |  |  |
| 23 | Медицинские учреждения: | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | больницы, (кол-во/кол-во коек) |  |  |  |  |
|  | федьдшерско-акушерские пункты, (кол-во) | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  | поликлиники, (кол-во) |  |  |  |  |
|  | амбулатории, (кол-во) |  |  |  |  |
|  | другие учреждения |  |  |  |  |
| 24 | Образовательные учреждения: | 2 |  |  | 2 |
|  | дошкольные образовательные учреждения, (кол-во/кол-во детей) | 1/43 | - | - | 1/43 |
|  | школы, (кол-во/кол-во учащ.), в т.ч.: - начальная школа (кол-во/кол-во учащ.), - основная школа (кол-во/кол-во учащ.), - средняя полная школа (кол-во/кол-во учащ.), - вечерняя сменная школа (кол-во/кол-во учащ.), - школа-интернат (кол-во/кол-во учащ.) | 1/130 | - | - | 1/130 |
|  | учреждения начального профессионального образования: - профессиональные училища, (кол-во/кол-во учащ.) - профессиональные лицеи, (кол-во/кол-во учащ.) | - | - | - | - |
|  | учреждения среднего профессионального образования: - техникумы, (кол-во/кол-во учащ.) - колледжи, (кол-во/кол-во учащ.) | - | - | - | - |
|  | учреждения высшего профессионального образования, (кол-во/кол-во учащ.) | - | - | - | - |
| 25 | Учреждения культуры, (кол-во): | 3 | - | - | 3 |
|  | театры |  |  |  |  |
|  | ДК | 1 | - | - | 1 |
|  | клубы |  |  |  |  |
|  | музеи |  |  |  |  |
|  | детские школы искусств |  |  |  |  |
|  | библиотеки | 2 | - | - | 2 |
|  | ПКиО |  |  |  |  |
|  | памятники истории и культуры |  |  |  |  |
|  | другие объекты |  |  |  |  |
| 26 | Спортивные объекты (кол-во): | 4 |  |  | 4 |
|  | стадионы | 1 |  |  | 1 |
|  | дворцы спорта |  |  |  | - |
|  | спортивные залы | 1 |  |  | 1 |
|  | спортивные площадки и поля | 2 |  |  | 2 |
|  | плавательные бассейны |  |  |  |  |
|  | сооружения для стрелковых видов спорта |  |  |  |  |
|  | гребные базы и каналы |  |  |  |  |
|  | другие спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 27 | Культовые учреждения (наименование) |  |  |  |  |

III. Пассажирский транспорт:

1. Наличие железнодорожного пассажирского транспорта - нет

2. Наличие водного пассажирского транспорта - нет

3. Наличие и наименование ПАТП – нет

4. Наличие, количество и виды пассажирского автотранспорта –   автобусов 1

5. Количество пассажирских автотранспортных маршрутов – 1

IV. Промышленные предприятия

| № п/п | Наименование | Юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон | Учредители | Количество работающих | Основной вид деятельности | Экономич. состояние (стабильное, удовлетв, критическое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V. Сельскохозяйственныеорганизации

| № п/п | Наименование | Юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон | Учредители | Количество работающих | Основной вид деятельности | Площадь сельхозугодий га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | сельскохозяйственный производственный кооператив «Федосеевский» | с.Федосеевка, Заветинский район, Ростовская область Авдиенко В.Б. |  |  | Производство и переработка сельхозпродукции |  |

VI.  Прочие предприятия

| № п/п | Наименование | Юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон | Учредители | Количество работающих | Основной вид деятельности | Экономич. состояние (стабильное, удовлетв, критическое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

VII. Главамуниципальногообразования .

| Фамилия, имя, отчество | Савенков Юрий Васильевич |
| --- | --- |
| Наименование должности | Глава Федосеевского сельского поселения |
| Срок полномочий | 4 года |
| Дата избрания | 12.10.2008 |
| Контактные телефоны (дом., раб., моб.) | 86378 23 3 93; 86378 23 3 34; 89287773938 |
| E-mail |  |
| Почтовый адрес | 347444,сФедосеевка,ул Пионерская 20, Заветинский район, Ростовская область |

VIII. Результаты выборов главы  сельского поселения  10.12.2008 года:

| № | Ф.И.О. кандидатов | Количество проголосовавших за кандидата | Процент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бондаренко Владимир Викторович | 240 | 40 |
| 2. | Маренич Николай Егорович | 13 | 2,2 |
| 3. | Савенков Юрий Васильевич | 347 | 57,8 |

IX. Представительный орган местного самоуправления.

| Наименование представительного органа | Собрание депутатов Федосеевского сельского поселения |
| --- | --- |
| Количество депутатов - 10 |  |
| Срок полномочий - 4 |  |
| Дата избрания - 12.10.2008 |  |

Руководительпредставительногооргана:

| Фамилия, имя, отчество | Савенков Юрий Васильевич |
| --- | --- |
| Наименование должности (принцип работы) | Председатель Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения ( на непостоянной основе) |
| Основное место работы, должность | Администрация Федосеевского сельского поселения, Глава сельского поселения |
| Контактные телефоны (раб., дом., моб.) | 86378 23 3 34; 86378 23 393; 89287773938 |
| E-mail |  |
| Почтовый адрес | 347444,с Федосеевка, ул.Пионерская 20, Заветинский район, Ростовская область |

X. Администрация муниципального образования.

Юридический адрес: с.Федосеевка. ул.Гагарина 11а, Заветинский район,

Ростовская область

Общая площадь (кв.м) –                    90

количество комнат,                             5

состояние  помещений администрации - удовлетворительное

Количество работников:  - муниципальных служащих -  8

-  технических работников -      3

XI. Средства массовой информации

| № п/п | Наименование СМИ | Учредители | Юридический адрес, телеф. | Ф.И.О. руководи- теля | Тираж, пе-риодичн. издания, объем эфи-рного врем | Степень влияния на общественное мнение (высокая, средняя, низкая) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

XII. Действующие общественные и политические организации.

| № п/п | Наименование организации | Адрес, телефон | Руководитель (место основной работы, должность, дата рождения, образование) | Примерная численность | Степень влияния на общественное мнение (высокая, средняя, низкая) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первичное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия | сФедосеевка | Бондаренко В.В. специалист Администрации сельского поселения,27.04.1959, высшее | 15 | средняя |
| 2 | Первичное отделение Коммунистической партии Российской Федерации | сФедосеевка | Осичкин В.Ф. пенсионер, высшее | 9 | низкая |
| 3 |  |  |  |  |  |

XIII. Знаменательные даты муниципального образования.

Нет